| Jelenlegi szabályozás | Javasolt módosítás |
| --- | --- |
| - | Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|  | 1. § |
| A R. 3. § (1) bekezdés: | A Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007. (I. 18.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: |
| (1) A Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeit (II.-III., fejezet és az 1. számú melléklet fogalommeghatározás), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. | „(1) A Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeit (II.-III., fejezet és mellékletei), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.” |
|  | 2. § |
| A R. 4/H. § (1) bekezdés b) pontja: | A R. 4/H. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: |
| b) Történeti kert területén a kertépítészeti rekonstrukciót az eredeti szerkezetet, és növényelhelyezés figyelembevételével kell elvégezni, melynek során az eredeti terepmagasság, az eredeti gyalogutak, az eredeti kert részét képező növényanyag és az eredeti kompozíció szerinti kialakítás, helyreállítás javasolt. | „b) Történeti kert területén a kertépítészeti rekonstrukciót az eredeti szerkezet, és növényelhelyezés figyelembevételével kell elvégezni, melynek során az eredeti terepmagasság, az eredeti gyalogutak, az eredeti kert részét képező növényanyag és az eredeti kompozíció szerinti kialakítás, helyreállítás javasolt.” |
|  | 3. § |
| A R. 4/I. § (7) bekezdés b) pontja: | A R. 4/I § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: |
| b) A Bolyai utca mentén a védett kettős platánfasor fenntartása szükséges, az elöregedett egyedek folyamatos pótlásáról gondoskodni kell. A Vérhalom utcában 8-8m-es tőtávolsággal a meglévő fasor kiegészítendő kertészeti terv alapján, várostűrő fafaj alkalmazásával. | „b) A Bolyai utca mentén a védett kettős platánfasor fenntartása szükséges, az elöregedett egyedek folyamatos pótlásáról gondoskodni kell. A Vérhalom utcában 8-8m-es tőtávolsággal a meglévő fasor kiegészítendő várostűrő fafaj alkalmazásával.” |
|  | 4. § |
| A R. 4/J. § (8) bekezdés i) pontja: i) 8 m-es tőtávolsággal új fasor telepítendő kertészeti terv alapján, várostűrő fafaj alkalmazásával ia) az Ötvös utcában, ib) a Csibor utcában. | (1) A R. 4/J § (8) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „i) 8 m-es tőtávolsággal új fasor telepítendő várostűrő fafaj alkalmazásával ia) az Ötvös utcában, ib) a Csibor utcában.” |
| A R. 4/J. § (12) bekezdés felvezető mondata: „KSZ-II-12 - A Hárshegyi út 1., 3., 5-7. sz. telkek (10937/31, 10937/22, 10937/31 hrsz.) területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok” | (2) A R. 4/J § (12) bekezdés felvezető mondata helyébe a következő lép: „KSZ-II-12 - A Hárshegyi út 1., 3., 5-7. sz. telkek (10937/21, 10937/22, 10937/31 hrsz.) területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok” |
| A R. 4/J § (34) bekezdés ea) pontja: ea) Az erózió elleni védelem és a táji adottságok megőrzése miatt tereprendezés során 1,5 m-nél magasabb feltöltések és bevágások, valamint 35 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. 1,5 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani. Az erózióveszély kiküszöbölése érdekében 1 m-nél magasabb feltöltés, ill. bevágás kizárólag a lejtő állékonyságának vizsgálatára is kiterjedő részletes talajmechanikai szakvélemény és megfelelően részletes műszaki terv szerint, építési engedély alapján létesíthető. A rézsűk felületének legalább fele talajtakaró növényekkel, illetve cserjékkel ültetendő be. | (3) A R. 4/J § (34) bekezdés ea) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „ea) Az erózió elleni védelem és a táji adottságok megőrzése miatt tereprendezés során 1,5 m-nél magasabb feltöltések és bevágások, valamint 35 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. 1,5 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani. A rézsűk felületének legalább fele talajtakaró növényekkel, illetve cserjékkel ültetendő be.” |
| - | (4) A R.) 4/J.§-a kiegészül a következő (46) bekezdéssel: „(46) KSZ-II-46 – A Frankel Leó út – Üstökös utca - Lipthay utca – Vidra utca által határolt területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:” |
|  | 5. § |
| A R. 8. § (4) bekezdés b) pontja: b) nem közterületi telken akkor létesíthető, ha az a) pont szerinti közterületen való elhelyezés nem jöhet létre, és amennyiben a telek nem tartozik a (2) bekezdés b) – i) pontjai közé, továbbá ha az épület rendeltetése ba) intézményi épület, irodaház, parkolóház, sportcélú építmény, bb) templom (padlástéren belül), amennyiben az védett értéket nem érint, bc) 20 m építménymagasságot meghaladó lakóépület; | (1) A R. 8. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „b) nem közterületi telken akkor létesíthető, ha az a) pont szerinti közterületen való elhelyezés nem jöhet létre, és amennyiben a telek nem tartozik a (2) bekezdés b) – h) pontjai közé, továbbá ha az épület rendeltetése ba) intézményi épület, irodaház, parkolóház, sportcélú építmény, bb) templom (padlástéren belül), amennyiben az védett értéket nem érint, bc) 20 m építménymagasságot meghaladó lakóépület;” |
| A R. 8. § (5) bekezdés: (5) A vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmény és annak új tartószerkezete elhelyezésének városképi feltételei a sajátos építményre készített telepítési tanulmánytervben vizsgálható, amennyiben az közterületről látható módon kerül elhelyezésre. Elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a jelen rendelet 16.§-ában foglaltakra is. | (2) A R. 8. § (5) helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmény és annak új tartószerkezete elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a jelen rendelet 16.§-ában foglaltakra is.” |
|  | 6. § |
| A R. 22. § (8) bekezdés: (8) Kikötők létesítése és úszóművek elhelyezése a) Hajó- (úszómű-) kikötő – az egyéb jogszabályokban tiltott helyek kivételével, a vonatkozó előírások betartása mellett – a terület Duna-parti szakaszain elhelyezhető. b) A kikötői felépítmények közül: ba) helyszínenként egy 12 m2 bruttó területet meg nem haladó földszintes építmény Közterület-Alakítási Terv (KAT) alapján létesíthető. bb) Ennél nagyobb, illetve több felépítmény csak szabályozási tervlap alapján létesíthető. c) A terület világörökségi részén külön jogszabály előírása hiányában: ca) úszómű véglegesen vagy idényjelleggel csak a világörökségi látványt nem zavaró, ahhoz illeszkedő kivitelben és módon helyezhető el, cb) Hatályon kívül helyezve cc) Hatályon kívül helyezve d) Olyan úszóművek, amelyeken gazdasági tevékenységet folytatnak – a kizárólag közlekedést szolgálók kivételével – a területen csak akkor helyezhetők el, ha: da) a rendeltetéshez szükséges parkolóhely egyidejűleg biztosítható, db) a megközelítés és forgalom forgalomtechnikai vizsgálatokkal igazolt módon, biztonságosan megoldott, dc) az úszóművön folytatott tevékenység a környezetet nem zavarja. d) Az úszóművek városképi megjelenésével és az azokon folytatott tevékenységgel kapcsolatos követelmények érvényesítésénél az építményekre vonatkozó előírások megfelelő rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. | A R. 22. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(8) Kikötők létesítése és úszóművek elhelyezése a) Hajó- (úszómű-) kikötő – az egyéb jogszabályokban tiltott helyek kivételével, a vonatkozó előírások betartása mellett – a terület Duna-parti szakaszain elhelyezhető. b) A kikötői felépítmények közül: ba) helyszínenként egy 12 m2 bruttó területet meg nem haladó földszintes építmény Közterület-Alakítási Terv (KAT) alapján létesíthető. bb) Ennél nagyobb, illetve több felépítmény csak szabályozási tervlap alapján létesíthető. c) A terület világörökségi részén külön jogszabály előírása hiányában: ca) úszómű véglegesen vagy idényjelleggel csak a világörökségi látványt nem zavaró, ahhoz illeszkedő kivitelben és módon helyezhető el, cb) Hatályon kívül helyezve cc) Hatályon kívül helyezve d) Olyan úszóművek, amelyeken gazdasági tevékenységet folytatnak – a kizárólag közlekedést szolgálók kivételével – a területen csak akkor helyezhetők el, ha: da) a rendeltetéshez szükséges parkolóhely egyidejűleg biztosítható, db) a megközelítés és forgalom forgalomtechnikai vizsgálatokkal igazolt módon, biztonságosan megoldott, dc) az úszóművön folytatott tevékenység a környezetet nem zavarja. e) Az úszóművek városképi megjelenésével és az azokon folytatott tevékenységgel kapcsolatos követelmények érvényesítésénél az építményekre vonatkozó előírások megfelelő rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.” |
|  | 7. § |
| A R. 24 § (1) bekezdése: (1) Felszínmozgás-veszélyes- és barlangveszélyes területen épületet, támfalat, terepszint alatti építményt létesíteni, bővíteni, a terhelési viszonyokat megváltoztató módon átalakítani, illetve megszüntetni csak geotechnikai szakvélemény megállapításainak figyelembe vételével és az illetékes szakhatóság hozzájárulásával szabad. | A R. 24 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Felszínmozgás-veszélyes- és barlangveszélyes területen épületet, támfalat, terepszint alatti építményt létesíteni, bővíteni, a terhelési viszonyokat megváltoztató módon átalakítani, illetve megszüntetni csak geotechnikai szakvélemény megállapításainak figyelembe vételével szabad.” |
|  | 8. § |
| A R. 27. § (6) és (7) bekezdése: (6) Házi vízbekötés csak akkor létesíthető, ha a közüzemi csatornahálózatra való rákötés megtörtént, kivéve a (7) bekezdésben meghatározott esetet. (7) Hatályon kívül | A R. 27. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) Házi vízbekötés csak akkor létesíthető, ha a közüzemi csatornahálózatra való rákötés megtörtént.” |
|  | 9. § |
| A R. 29 § (2) bekezdése: - Épület közterületre merőleges síkra vetített vetületének hossza – eltérő szabályozás hiányában – nem haladhatja meg az alábbi értékeket: - szabadonálló beépítési mód esetén a 20 métert, megfelelő tagolás esetén a 30 métert, - ikres beépítési mód esetén a 25 métert, - oldalhatáron álló beépítési mód esetén a 40 métert. | A R. 29.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendeltetés lép: „(2) Épület közterületre merőleges síkra vetített vetületének hossza – alapintézmény (alapfokú ellátás) elhelyezése, illetve sportolási célú építmény kivételével, továbbá eltérő szabályozás hiányában – nem haladhatja meg az alábbi értékeket: - szabadonálló beépítési mód esetén a 20 métert, megfelelő tagolás esetén a 30 métert, - ikres beépítési mód esetén a 25 métert, - oldalhatáron álló beépítési mód esetén a 40 métert.” |
|  | 10. § |
| A R. 35.§ (5) bekezdés b) pont: „b) Amennyiben az építési telek gépjárművel történő megközelítésére szolgáló közterület a szabályzat 6. mellékletében szerepel, akkor ba) az alkalmazandó max. építménymagasság mértéke a mellékletben megállapított közterületi átlagszélesség értéke és bb) a legnagyobb megengedett beépítettség és szintterületi mutató az L3-II-04 jelű építési övezetben meghatározott – 20% és 0,75m²/m² (0,6+0,15) – és a 6. mellékletben szereplő, az utcához rendelt mutatószám szorzata alapján megállapított érték, bc) a beépítési mérték sehol nem lehet kisebb, mint 15% és a szintterületi mutató nem lehet kisebb 0,5-nél, és az építménymagasság 7,25 m-nél, bd) két közterület közötti ún. átmenő telek esetén a kisebb közterületet kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a telek megközelítésére melyik közterület szolgál.” | A R. 35.§ (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „b) Amennyiben az építési telek gépjárművel történő megközelítésére szolgáló - két közterület közötti ún. átmenő telek esetén, a megközelítéstől függetlenül, a kisebb - közterület a szabályzat 6. mellékletében szerepel, akkor ba) az alkalmazandó max. építménymagasság mértéke a mellékletben megállapított közterületi átlagszélesség értéke és bb) a legnagyobb megengedett beépítettség és szintterületi mutató az L3-II-04 jelű építési övezetben meghatározott – 20% és 0,75m²/m² (0,6+0,15) – és a 6. mellékletben szereplő, az utcához rendelt mutatószám szorzata alapján megállapított érték, bc) amennyiben jelen bekezdés bb) pont alapján számított - beépítettség nem éri el a 15%-ot, - a szintterületi mutató nem éri el a 0,50m2/m2 értéket és - az építménymagasság kisebb, mint 7,25m, abban az esetben e szabályozási jellemzőket kell alkalmazni.” |
|  | 11. § |
| A R. 37.§ (1) bekezdés: | A R. 37.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: |
| - Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 6. táblázat felhasználásával kell meghatározni. | „(1) Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 6. táblázat felhasználásával kell meghatározni. |
| 6. táblázat Övezet; beépítés módja; telek; szintterületi mutató; legkisebb zöldfelület; építmény-magasság. legkisebb területe; legnagyobb területe; legkisebb szélessége; legkisebb mélysége; legnagyobb beépítettség; határérték; kizárólag tetőtérben és tetőemeleten; legkisebb; legnagyobb. m2; m2; m; m; %; m2/m2; m2/m2; %; m; m. BÉM; LKT; LNT; LKS; LKM; LNB; STM; STT; LKZ; LKE; LNE. L6-II-01; SZ; 2000; -; -; -; 25; 0,75; -; 50; 4,5; 7,5. L6-II-02; SZ; 1000; -; -; -; 25; 0,40; -; 65; -; 5,0. L6-II-03; O; 1000; -; -; -; 25; 0,40; -; 65; -; 4,5. L6-II-04; SZ; 1000; -; -; -; 20; 0,30; -; 70; -; 4,5. L6-II-05; O; 1000; -; -; -; 20; 0,20; 0,10; 70; -; 4,5. L6-II-06; O; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 6,0. L6-II-07; SZ; 1000; -; 20; 30; 15; 0,30; 0,10; 75; -; 7,5. L6-II-08; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,30; 0,10; 75; 3,0; 6,0. L6-II-09; O; 1000; -; -; -; 15; 0,30; -; 75; -; 4,5. L6-II-10; Z; 1000; -; -; -; 15; 0,30; 0,10; 75; -; 6,0. L6-II-11; Z; 1000; -; -; -; 15; 0,30; 0,10; 75; -; 4,5. L6-II-12; SZ; -; -; -; -; 10; 0,15; -; 80; -; 4,5. L6-II-13; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 6,0. L6-II-14; SZ; 1000; -; -; -; 20; 0,3; 0,1; 65; -; 5,0. L6-II-15; O; 1000; -; -; -; 20; 0,3; 0,1; 65; -; 5,0. L6-II-16; O; 1000; -; -; -; 15; 0,3; 0,1; 65; -; 5,5. L6-II-17; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 7,5. L6-II-18; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; 4,5; 6,0. L6-II-19; SZ; 2400; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; 5,5; 6,0. L6-II-20; SZ; 1000; -; 24; 24; 10; 0,20; -; 75; -; 4,5. L6-II-21; SZ; 1000; -; 16[1]; 30; 15; 0,40; -; 75; -; 6,0. L6-II-22; SZ; 1000; -; -; -; 12; 0,24; 0,16; 75; -; 6,0[2]. L6-II-23; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 7,5. L6-II-24; SZ; 2000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 7,5. L6-II-25; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 65; -; 7,5. L6-II-26; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 4,5. L6-II-27; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 6,0. L6-II-28; Z; 1000; -; -; -; 25; 0,40; -; 65; -; 5,0. [1] saroktelek esetén 18 m [2] gerincmagasság max. 10,5 m, de alacsonyabb, mint 354.5 mBf | 6. táblázat Övezet; beépítés módja; telek; szintterületi mutató; legkisebb zöldfelület; építmény-magasság. legkisebb területe; legnagyobb területe; legkisebb szélessége; legkisebb mélysége; legnagyobb beépítettség; határérték; kizárólag tetőtérben és tetőemeleten; legkisebb; legnagyobb. m2; m2; m; m; %; m2/m2; m2/m2; %; m; m. BÉM; LKT; LNT; LKS; LKM; LNB; STM; STT; LKZ; LKE; LNE. L6-II-01; SZ; 2000; -; -; -; 25; 0,75; -; 50; 4,5; 7,5. L6-II-02; SZ; 1000; -; -; -; 25; 0,40; -; 65; -; 5,0. L6-II-03; O; 1000; -; -; -; 25; 0,40; -; 65; -; 4,5. L6-II-04; SZ; 1000; -; -; -; 20; 0,30; -; 70; -; 4,5. L6-II-05; O; 1000; -; -; -; 20; 0,20; 0,10; 70; -; 4,5. L6-II-06; O; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 6,0. L6-II-07; SZ; 1000; -; 20; 30; 15; 0,30; 0,10; 75; -; 7,5. L6-II-08; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,30; 0,10; 75; 3,0; 6,0. L6-II-09; O; 1000; -; -; -; 15; 0,30; -; 75; -; 4,5. L6-II-10; Z; 1000; -; -; -; 15; 0,30; 0,10; 75; -; 6,0. L6-II-11; Z; 1000; -; -; -; 15; 0,30; 0,10; 75; -; 4,5. L6-II-12; SZ; -; -; -; -; 10; 0,15; -; 80; -; 4,5. L6-II-13; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 6,0. L6-II-14; SZ; 1000; -; -; -; 20; 0,3; 0,1; 65; -; 5,0. L6-II-15; O; 1000; -; -; -; 20; 0,3; 0,1; 65; -; 5,0. L6-II-16; O; 1000; -; -; -; 15; 0,3; 0,1; 65; -; 5,5. L6-II-17; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 7,5. L6-II-18; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; 4,5; 6,0. L6-II-19; SZ; 2400; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; 5,5; 6,0. L6-II-20; SZ; 1000; -; 24; 24; 10; 0,20; -; 75; -; 4,5. L6-II-21; SZ; 1000; -; 16[1]; 30; 15; 0,40; -; 75; -; 6,0. L6-II-22; SZ; 1000; -; -; -; 12; 0,4[3]; -; 75; -; 6,0[2]. L6-II-23; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 7,5. L6-II-24; SZ; 2000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 7,5. L6-II-25; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 65; -; 7,5. L6-II-26; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 4,5. L6-II-27; SZ; 1000; -; -; -; 15; 0,40; -; 75; -; 6,0. L6-II-28; Z; 1000; -; -; -; 25; 0,40; -; 65; -; 5,0. [1] saroktelek esetén 18 m [2] gerincmagasság max. 10,5 m, de alacsonyabb, mint 354.5 mBf [3] melyből a tetőtérben és a térszín alatt együttesen 0,16 m2/m2 szintterület helyezhető el” |
|  | 12. § |
| A R. 41 § (2) bekezdése: (2) Az övezetek területén a keretövezetben meghatározott építmények helyezhetők el. | A R. 41.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az övezetek területén - eltérő rendelkezés hiányában - a keretövezetben meghatározott építmények helyezhetők el.” |
|  | 13. § |
| A R. 42 § (2) bekezdése: (2) Az övezetek területén a keretövezetben meghatározott építmények helyezhetők el. | (1) A R. 42.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az övezetek területén - eltérő rendelkezés hiányában - a keretövezetben meghatározott építmények helyezhetők el.” |
| A R. 42 § (19) bekezdése: (19) Az IZ-II-25 jelű építési övezet területén - max. építménymagasság: 9,5 m, de alacsonyabb, mint 153,0 mBf, - gerincmagasság: max. 14,5 m, de alacsonyabb, mint 158,0 mBf, - egy telken belül több építmény is elhelyezhető, - elhelyezhető fő funkcióként: da) kulturális rendezvényekhez kapcsolódó épületek, db) szálláshely-szolgáltató épületek, dc) lakóépületek, dd) valamint ezekhez kapcsolódó kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek - melléképítmények közül elhelyezhető: ea) kerti építmény, eb) közmű-becsatlakozási és gépészeti műtárgy, ec) hulladéktároló, ed) kerti medence, ee) kerti lugas. - Az utcai kerítést az eredeti állapotban megmaradt részek pótlásával kell kialakítani. | (2) A R. 42.§ (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(19) Az IZ-II-25 jelű építési övezet területén a) max. építménymagasság: 9,5 m, de alacsonyabb, mint 153,0 mBf, b) gerincmagasság: max. 14,5 m, de alacsonyabb, mint 158,0 mBf, c) egy telken belül több építmény is elhelyezhető, d) elhelyezhető fő funkcióként: da) kulturális rendezvényekhez kapcsolódó épületek, db) szálláshely-szolgáltató és vendéglátó épületek, dc) valamint ezekhez kapcsolódó kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek e) melléképítmények közül elhelyezhető: ea) kerti építmény, eb) közmű-becsatlakozási és gépészeti műtárgy, ec) hulladéktároló, ed) kerti medence, ee) kerti lugas. f) Az utcai kerítést az eredeti állapotban megmaradt részek pótlásával kell kialakítani. g) a Budai Lövölde védett épületének bővítménye az un. „oldal pavilonok” hátsó homlokzatsíkján legfeljebb 12,5 méterrel nyúlhat túl a 12720/13 hrsz-ú telek felé. Az oldalsó telekhatár és az épület homlokzata között legalább az épület erre néző egy homlokzatának építménymagasságára számított érték (F/L) felét biztosítani kell.” |
|  | 14. § |
| R. 44.§ (1) bekezdése: (1) Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 13. táblázat felhasználásával kell meghatározni. | (1) A R. 44.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 13. táblázat felhasználásával kell meghatározni. |
| 13. táblázat Övezet; beépítés módja; telek; szintterületi mutató; legkisebb zöldfelület; építmény-magasság. legkisebb területe; legnagyobb területe; legkisebb szélessége; legkisebb mélysége; legnagyobb beépítettség; határérték; kizárólag tetőtérben és tetőemeleten; legkisebb; legnagyobb. m2; m2; m; m; %; m2/m2; m2/m2; %; m; m. BÉM; LKT; LNT; LKS; LKM; LNB; STM; STT; LKZ; LKE; LNE. K-EÜ-II-01; Z; -; -; -; -; 75; 3,50; 0,3; -; -; 12,5. K-EÜ-II-01; Z; -; -; -; -; 75; 3,50; 0,3; -; -; 12,5. K-EÜ-II-02; Z; -; -; -; -; 60; 2,25; 0,25; -; -; 10,5. K-EÜ-II-03; SZ; -; -; -; -; 35; 1,00; -; 40; -; 10,5. K-EÜ-II-04; SZ; K; -; -; -; 10; 0,50; -; 70; -; 16,0. K-EÜ-II-05; SZ; 6200; -; -; -; 10; 0,5; -; 70; -; 15,0. K-EÜ-II-06; Z; K; -; -; -; 35; 1,00; -; 50; -; 15,0. K-EÜ-II-07; Z; K; -; K; -; 35; 2,50; -; 50; -; 20,0. K – kialakult állapot” | 13. táblázat Övezet; beépítés módja; telek; szintterületi mutató; legkisebb zöldfelület; építmény-magasság. legkisebb területe; legnagyobb területe; legkisebb szélessége; legkisebb mélysége; legnagyobb beépítettség; határérték; kizárólag tetőtérben és tetőemeleten; legkisebb; legnagyobb. m2; m2; m; m; %; m2/m2; m2/m2; %; m; m. BÉM; LKT; LNT; LKS; LKM; LNB; STM; STT; LKZ; LKE; LNE. K-EÜ-II-01; Z; -; -; -; -; 75; 3,50; 0,3; -; -; 12,5. K-EÜ-II-01; Z; -; -; -; -; 75; 3,50; 0,3; -; -; 12,5. K-EÜ-II-02; Z; -; -; -; -; 60; 2,25; 0,25; -; -; 10,5. K-EÜ-II-03; SZ; -; -; -; -; 35; 1,00; -; 40; -; 10,5. K-EÜ-II-04; SZ; K; -; -; -; 10; 0,50; -; 70; -; 16,0. K-EÜ-II-05; SZ; 6200; -; -; -; 10; 0,5; -; 70; -; 15,0. K-EÜ-II-06; Z; K; -; -; -; 35; 1,00; -; 50; -; 15,0. K-EÜ-II-07; Z; K; -; K; -; 35; 2,50; -; 50; -; 20,0. K-EÜ-II-08; Z; -; -; -; -; 80; 4,00; -; 5; -; 22,00. K – kialakult állapot” |
| - | (2) A R. 44.§-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel: „(5) A K-EÜ-II-08 jelű építési övezet területén, a Frankel Leó út – Üstökös utca – Lipthay utca – Vidra utca által határolt területen - a terepszint alatti beépítési mérték 90 %, az épületek alatti és az azokon túlnyúló épületrészek együttes beszámításával, |
|  | - a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épülettől meghatározott méretezés értéke az épület külső vakolt falsíkjától számítandó, |
|  | - a szabályozási terven a méretezés K értéke kialakult távolságot jelent, |
|  | - a Lipthay utca felőli előkertben - a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épület tégla- és kőburkolatos része megtartható, és - a szabályozási terven jelölt 2. műemlék épület előkertbe eső része megtartható és azon átalakítás is végezhető, |
|  | - új épület, épületrész zárófödéme, attikája, tetőzete, díszítőeleme, a zárófödémen túlnyúló bármely épületrésze, tetőfelépítménye, szellőzője, továbbá bármely kültéri gépészeti berendezése – a tetőantenna, villámhárító és kémény kivételével – nem nyúlhat a 129,40 mBf magasság fölé, |
|  | - kültéri gépészeti berendezés – a szerelvényeket is beleértve – kizárólag közterület felől nem látható módon létesíthető, |
|  | - a szabályozási terven jelölt „A” lehatároláson belül - a földszinten a lehatárolás területének legfeljebb 75%-a, - a földszint fölött a lehatárolás területének legfeljebb 60%-a építhető be, - új épület legfelső építményszintjének zárófödéme felett gépészeti berendezés nem létesíthető, |
|  | - a szabályozási terven jelölt „B” lehatároláson belül terepszint felett - az épületek megközelítését és kiszolgálását biztosító rámpák és közlekedési felületek létesíthetők, továbbá - kizárólag a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épület és a Vidra utca mellé kerülő új épület összekötését szolgáló egy épülettömegben kialakított épületrész létesíthető, - a hb) alpont szerinti épületrész a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épület bármely építményszintjéhez csatlakozva elhelyezhető, legfeljebb - 20,0 méter széles, és - két építményszint magas kialakítással, - az hb) alpont szerinti épületrész nem létesülhet 12,0 méternél közelebb az építési hely Lipthay utca és Frankel Leó út felé eső határához, - kültéri gépészeti berendezés nem létesíthető, |
|  | - a szabályozási terven jelölt „C” lehatároláson belül - új épület, épületrész zárófödéme, attikája, tetőzete, díszítőeleme, a zárófödémen túlnyúló bármely épületrésze, tetőfelépítménye, kéménye vagy szellőzője – a tetőantenna, villámhárító kivételével – nem nyúlhat a 122,55 mBf magasság fölé, - új épület, épületrész közterület felőli homlokzati síkja nem létesülhet 6,0 méternél közelebb az építési hely Lipthay utca felé eső határához, - új épület, épületrész közterület felől látható homlokzatán a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épület párkánymagasságának vonalát építészeti eszközökkel jelezni kell, - új épületen, épületrészen kültéri gépészeti berendezés nem létesíthető, |
|  | - a Vidra utca mellé kerülő új épület - legfelső építményszintjének zárófödéme felett gépészeti berendezés nem létesíthető, - legfelső építményszintjét – a gépészeti szintet is beleértve, a technológiailag lehetséges részeken – fedetten kell alakítani, - zsaluzatos homlokzati kialakítása csak a szabályozási terven jelölt „B” lehatárolás felé létesíthető, |
|  | - a Lipthay utca mellett a szabályozási terven jelölt közhasználat céljára átadható terület a gyalogosforgalom átvezetése érdekében vehető igénybe, melynek során - a telekhatáron nem keríthető le, és - a szabályozási terven jelölt 2. műemlék épületen a közterületi járda akadálymentes továbbvezetésével legalább 2,5 m széles és 3,0 méter magas gyalogos űrszelvény biztosítandó, |
|  | - a Frankel Leó és a Vidra utca sarkán a szabályozási terven jelölt közhasználat céljára átadható terület - a telekhatáron nem keríthető le, és azon a közterületi járda akadálymentes folytonossága biztosítandó, - a terepszint alatt nem építhető be, - a terepszint felett a járdaszinttől számított közúti űrszelvény megtartásával építhető be az építési helyen belül, |
|  | - a telek közterületi határán az eredeti épített kerítés teljesen vagy részlegesen megtartható vagy visszaépíthető, egyéb kerítés szükség szerinti helyen, a 14.§ (2) bekezdésben foglalt formai kialakításra vonatkozó előírások betartásával létesíthető, |
|  | - felszíni parkoló nem alakítható ki, |
|  | - a zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírások - a telek terepszint alatt be nem épített részének minden megkezdett 150 m2-e után legalább 1 db közepes lombkoronát növelő környezettűrő, előnevelt, minimum 6 centiméter törzsátmérőjű, kétszer iskolázott sorfa minőségű faegyed telepítendő a telek terepszint alatt be nem épített tetszőleges részén, - a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épület belső udvarában a pince és a földszint fölötti építményszint zárófödémén tetőkertet kell létesíteni, a tetőkert növényállományát legalább 15 cm vastag termőréteggel zöldtetőként kell kialakítani, - a földszintnél magasabb építményszint – kültéri gépészettel nem érintett – zárófödémén legalább 6-15 cm vastag termőréteggel zöldtető létesítendő, |
|  | - a szabályozási terven megtartandónak jelölt fa törzsétől számított 3,0 méteres sugarú körön belül földmunka nem végezhető, |
|  | - a Lipthay utca felőli kerítésen vagy homlokzaton levő talajvízszint érzékelő kutak helyére vonatkozó jelölést a helyszínen továbbra is biztosítani kell.” |
|  | 15. § |
| - | (1) A R. 1. melléklete jelen rendelet 1. és 2. mellékletei szerint módosul. (2) A R. 4/A. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (3) A R. 4/B. melléklet 60.3 tervlapja jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul. |
| - | (4) A R. 4/B. melléklet 40.3; 49.1; 64.4 tervlapjai jelen rendelet 5. melléklete szerint módosulnak. |
|  | (5) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. |
|  | Záró rendelkezések 16. § |
|  | (1) Jelen rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően kezdődő építési hatósági eljárásokban kell alkalmazni. |
| A R. 4/J § (31) bekezdés ad) 4.4) pontja: 4.4. ha a kialakult állapot indokolja, az építmények közötti (tűz)távolságot csökkenteni lehet, de ehhez ki kell kérni az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását, | (2) Hatályát veszti A R. 4/J § (31) bekezdés ad) 4.4 pontja. |

- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (… . … .) önkormányzati rendelete a Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007.(I.18.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

            - §

A Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007. (I. 18.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)	A Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeit (II.-III., fejezet és mellékletei), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.”

            - §

A R. 4/H. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b)	Történeti kert területén a kertépítészeti rekonstrukciót az eredeti szerkezet, és növényelhelyezés figyelembevételével kell elvégezni, melynek során az eredeti terepmagasság, az eredeti gyalogutak, az eredeti kert részét képező növényanyag és az eredeti kompozíció szerinti kialakítás, helyreállítás javasolt.”

            - §

A R. 4/I § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b)	A Bolyai utca mentén a védett kettős platánfasor fenntartása szükséges, az elöregedett egyedek folyamatos pótlásáról gondoskodni kell. A Vérhalom utcában 8-8m-es tőtávolsággal a meglévő fasor kiegészítendő várostűrő fafaj alkalmazásával.”

            - §

(1) A R. 4/J § (8) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„i)	8 m-es tőtávolsággal új fasor telepítendő várostűrő fafaj alkalmazásával

ia)	az Ötvös utcában,

ib)	a Csibor utcában.”

(2) A R. 4/J § (12) bekezdés felvezető mondata helyébe a következő lép:

„KSZ-II-12 - A Hárshegyi út 1., 3., 5-7. sz. telkek (10937/21, 10937/22, 10937/31 hrsz.) területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok”

(3) A R. 4/J § (34) bekezdés ea) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ea)	Az erózió elleni védelem és a táji adottságok megőrzése miatt tereprendezés során 1,5 m-nél magasabb feltöltések és bevágások, valamint 35 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. 1,5 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani. A rézsűk felületének legalább fele talajtakaró növényekkel, illetve cserjékkel ültetendő be.”

(4) A R. 4/J.§-a kiegészül a következő (46) bekezdéssel:

„(46) KSZ-II-46 – A Frankel Leó út – Üstökös utca - Lipthay utca – Vidra utca által határolt területre vonatkozó szabályozás és a kiegészítő városrendezési szabályok:”

            - §

(1) A R. 8. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b)	nem közterületi telken akkor létesíthető, ha az a) pont szerinti közterületen való elhelyezés nem jöhet létre, és amennyiben a telek nem tartozik a (2) bekezdés b) – h) pontjai közé, továbbá ha az épület rendeltetése

ba) intézményi épület, irodaház, parkolóház, sportcélú építmény,

bb) templom (padlástéren belül), amennyiben az védett értéket nem érint,

bc) 20 m építménymagasságot meghaladó lakóépület;”

(2) A R. 8. § (5) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)	A vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmény és annak új tartószerkezete elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a jelen rendelet 16.§-ában foglaltakra is.”

            - §

A R. 22. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)	Kikötők létesítése és úszóművek elhelyezése

a)	Hajó- (úszómű-) kikötő – az egyéb jogszabályokban tiltott helyek kivételével, a vonatkozó előírások betartása mellett – a terület Duna-parti szakaszain elhelyezhető.

b) 	A kikötői felépítmények közül:

ba)	helyszínenként egy 12 m2 bruttó területet meg nem haladó földszintes építmény Közterület-Alakítási Terv (KAT) alapján létesíthető.

bb)	Ennél nagyobb, illetve több felépítmény csak szabályozási tervlap alapján létesíthető.

c) A terület világörökségi részén külön jogszabály előírása hiányában:

ca)	úszómű véglegesen vagy idényjelleggel csak a világörökségi látványt nem zavaró, ahhoz illeszkedő kivitelben és módon helyezhető el,

cb)	  Hatályon kívül helyezve

cc)	 Hatályon kívül helyezve

d)	Olyan úszóművek, amelyeken gazdasági tevékenységet folytatnak – a kizárólag közlekedést szolgálók kivételével – a területen csak akkor helyezhetők el, ha:

da)	a rendeltetéshez szükséges parkolóhely egyidejűleg biztosítható,

db)	a megközelítés és forgalom forgalomtechnikai vizsgálatokkal igazolt módon, biztonságosan megoldott,

dc)	az úszóművön folytatott tevékenység a környezetet nem zavarja.

e)	Az úszóművek városképi megjelenésével és az azokon folytatott tevékenységgel kapcsolatos követelmények érvényesítésénél az építményekre vonatkozó előírások megfelelő rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.”

            - §

A R. 24 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)	Felszínmozgás-veszélyes- és barlangveszélyes területen épületet, támfalat, terepszint alatti építményt létesíteni, bővíteni, a terhelési viszonyokat megváltoztató módon átalakítani, illetve megszüntetni csak geotechnikai szakvélemény megállapításainak figyelembe vételével szabad.”

            - §

A R. 27. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)	Házi vízbekötés csak akkor létesíthető, ha a közüzemi csatornahálózatra való rákötés megtörtént.”

            - §

A R. 29.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendeltetés lép:

„(2)	Épület közterületre merőleges síkra vetített vetületének hossza – alapintézmény (alapfokú ellátás), illetve sportolási célú építmény kivételével, továbbá eltérő szabályozás hiányában – nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- szabadonálló beépítési mód esetén a 	20 métert, megfelelő tagolás esetén a 30 métert,

- ikres beépítési mód esetén a 	25 métert,

- oldalhatáron álló beépítési mód esetén a 	40 métert.”

            - §

A R. 35.§ (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Amennyiben az építési telek gépjárművel történő megközelítésére szolgáló - két közterület közötti ún. átmenő telek esetén, a megközelítéstől függetlenül, a kisebb - közterület a szabályzat 6. mellékletében szerepel, akkor

ba) az alkalmazandó max. építménymagasság mértéke a mellékletben megállapított közterületi átlagszélesség értéke és

bb) a legnagyobb megengedett beépítettség és szintterületi mutató az L3-II-04 jelű építési övezetben meghatározott – 20% és 0,75m²/m² (0,6+0,15) – és a 6. mellékletben szereplő, az utcához rendelt mutatószám szorzata alapján megállapított érték,

bc) amennyiben jelen bekezdés bb) pont alapján számított

- beépítettség nem éri el a 15%-ot,

- a szintterületi mutató nem éri el a 0,50m2/m2 értéket és

- az építménymagasság kisebb, mint 7,25m,

abban az esetben e szabályozási jellemzőket kell alkalmazni.”

            - §

A R. 37.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)	Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 6. táblázat felhasználásával kell meghatározni.

6. táblázat

| Övezet | beépítés módja | telek |  |  |  |  | szintterületi mutató |  | legkisebb zöldfelület | építmény-magasság |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | legnagyobb beépítettség | határérték | kizárólag tetőtérben és tetőemeleten |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  | m2 | m2 | m | m | % | m2/m2 | m2/m2 | % | m | m |
|  | BÉM | LKT | LNT | LKS | LKM | LNB | STM | STT | LKZ | LKE | LNE |
| L6-II-01 | SZ | 2000 | - | - | - | 25 | 0,75 | - | 50 | 4,5 | 7,5 |
| L6-II-02 | SZ | 1000 | - | - | - | 25 | 0,40 | - | 65 | - | 5,0 |
| L6-II-03 | O | 1000 | - | - | - | 25 | 0,40 | - | 65 | - | 4,5 |
| L6-II-04 | SZ | 1000 | - | - | - | 20 | 0,30 | - | 70 | - | 4,5 |
| L6-II-05 | O | 1000 | - | - | - | 20 | 0,20 | 0,10 | 70 | - | 4,5 |
| L6-II-06 | O | 1000 | - | - | - | 15 | 0,40 | - | 75 | - | 6,0 |
| L6-II-07 | SZ | 1000 | - | 20 | 30 | 15 | 0,30 | 0,10 | 75 | - | 7,5 |
| L6-II-08 | SZ | 1000 | - | - | - | 15 | 0,30 | 0,10 | 75 | 3,0 | 6,0 |
| L6-II-09 | O | 1000 | - | - | - | 15 | 0,30 | - | 75 | - | 4,5 |
| L6-II-10 | Z | 1000 | - | - | - | 15 | 0,30 | 0,10 | 75 | - | 6,0 |
| L6-II-11 | Z | 1000 | - | - | - | 15 | 0,30 | 0,10 | 75 | - | 4,5 |
| L6-II-12 | SZ | - | - | - | - | 10 | 0,15 | - | 80 | - | 4,5 |
| L6-II-13 | SZ | 1000 | - | - | - | 15 | 0,40 | - | 75 | - | 6,0 |
| L6-II-14 | SZ | 1000 | - | - | - | 20 | 0,3 | 0,1 | 65 | - | 5,0 |
| L6-II-15 | O | 1000 | - | - | - | 20 | 0,3 | 0,1 | 65 | - | 5,0 |
| L6-II-16 | O | 1000 | - | - | - | 15 | 0,3 | 0,1 | 65 | - | 5,5 |
| L6-II-17 | SZ | 1000 | - | - | - | 15 | 0,40 | - | 75 | - | 7,5 |
| L6-II-18 | SZ | 1000 | - | - | - | 15 | 0,40 | - | 75 | 4,5 | 6,0 |
| L6-II-19 | SZ | 2400 | - | - | - | 15 | 0,40 | - | 75 | 5,5 | 6,0 |
| L6-II-20 | SZ | 1000 | - | 24 | 24 | 10 | 0,20 | - | 75 | - | 4,5 |
| L6-II-21 | SZ | 1000 | - | 16[1] | 30 | 15 | 0,40 | - | 75 | - | 6,0 |
| L6-II-22 | SZ | 1000 | - | - | - | 12 | 0,4[3] | - | 75 | - | 6,0[2] |
| L6-II-23 | SZ | 1000 | - | - | - | 15 | 0,40 | - | 75 | - | 7,5 |
| L6-II-24 | SZ | 2000 | - | - | - | 15 | 0,40 | - | 75 | - | 7,5 |
| L6-II-25 | SZ | 1000 | - | - | - | 15 | 0,40 | - | 65 | - | 7,5 |
| L6-II-26 | SZ | 1000 | - | - | - | 15 | 0,40 | - | 75 | - | 4,5 |
| L6-II-27 | SZ | 1000 | - | - | - | 15 | 0,40 | - | 75 | - | 6,0 |
| L6-II-28 | Z | 1000 | - | - | - | 25 | 0,40 | - | 65 | - | 5,0 |

[1]	saroktelek esetén 18 m

[2]	gerincmagasság max. 10,5 m, de alacsonyabb, mint 354.5 mBf

[3] 	melyből a tetőtérben és a térszín alatt együttesen 0,16 m2/m2 szintterület helyezhető el”

            - §

A R. 41.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)	Az övezetek területén - eltérő rendelkezés hiányában - a keretövezetben meghatározott építmények helyezhetők el.”

            - §

(1) A R. 42.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)	Az övezetek területén - eltérő rendelkezés hiányában - a keretövezetben meghatározott építmények helyezhetők el.”

(2) A R. 42.§ (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) Az IZ-II-25 jelű építési övezet területén

a)	max. építménymagasság: 9,5 m, de alacsonyabb, mint 153,0 mBf,

b)	gerincmagasság: max. 14,5 m, de alacsonyabb, mint 158,0 mBf,

c)	egy telken belül több építmény is elhelyezhető,

d)	elhelyezhető fő funkcióként:

da)	kulturális rendezvényekhez kapcsolódó épületek,

db)	szálláshely-szolgáltató és vendéglátó épületek,

dc)	valamint ezekhez kapcsolódó kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek

e)	melléképítmények közül elhelyezhető:

ea)	kerti építmény,

eb)	közmű-becsatlakozási és gépészeti műtárgy,

ec)	hulladéktároló,

ed)	kerti medence,

ee)	kerti lugas.

f) 	Az utcai kerítést az eredeti állapotban megmaradt részek pótlásával kell kialakítani.

g)	a Budai Lövölde védett épületének bővítménye az un. „oldal pavilonok” hátsó homlokzatsíkján legfeljebb 12,5 méterrel nyúlhat túl a 12720/13 hrsz-ú telek felé. Az oldalsó telekhatár és az épület homlokzata között legalább az épület erre néző egy homlokzatának építménymagasságára számított érték (F/L) felét biztosítani kell.”

            - §

(1) A R. 44.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)	Az övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 13. táblázat felhasználásával kell meghatározni.

13. táblázat

| Övezet | beépítés módja | telek |  |  |  |  | szintterületi mutató |  | legkisebb zöldfelület | építmény-magasság |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | legnagyobb beépítettség | határérték | kizárólag tetőtérben és tetőemeleten |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  | m2 | m2 | m | m | % | m2/m2 | m2/m2 | % | m | m |
|  | BÉM | LKT | LNT | LKS | LKM | LNB | STM | STT | LKZ | LKE | LNE |
| K-EÜ-II-01 | Z | - | - | - | - | 75 | 3,50 | 0,3 | - | - | 12,5 |
| K-EÜ-II-01 | Z | - | - | - | - | 75 | 3,50 | 0,3 | - | - | 12,5 |
| K-EÜ-II-02 | Z | - | - | - | - | 60 | 2,25 | 0,25 | - | - | 10,5 |
| K-EÜ-II-03 | SZ | - | - | - | - | 35 | 1,00 | - | 40 | - | 10,5 |
| K-EÜ-II-04 | SZ | K | - | - | - | 10 | 0,50 | - | 70 | - | 16,0 |
| K-EÜ-II-05 | SZ | 6200 | - | - | - | 10 | 0,5 | - | 70 | - | 15,0 |
| K-EÜ-II-06 | Z | K | - | - | - | 35 | 1,00 | - | 50 | - | 15,0 |
| K-EÜ-II-07 | Z | K | - | K | - | 35 | 2,50 | - | 50 | - | 20,0 |
| K-EÜ-II-08 | Z | - | - | - | - | 80 | 4,00 | - | 5 | - | 22,00 |

K – kialakult állapot”

(2) A R. 44.§-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:

„(5) A K-EÜ-II-08 jelű építési övezet területén, a Frankel Leó út – Üstökös utca – Lipthay utca – Vidra utca által határolt területen

- a terepszint alatti beépítési mérték 90 %, az épületek alatti és az azokon túlnyúló épületrészek együttes beszámításával,

- a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épülettől meghatározott méretezés értéke az épület külső vakolt falsíkjától számítandó,

- a szabályozási terven a méretezés K értéke kialakult távolságot jelent,

- a Lipthay utca felőli előkertben

  - a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épület tégla- és kőburkolatos része megtartható, és

  - a szabályozási terven jelölt 2. műemlék épület előkertbe eső része megtartható és azon átalakítás is végezhető,

- új épület, épületrész zárófödéme, attikája, tetőzete, díszítőeleme, a zárófödémen túlnyúló bármely épületrésze, tetőfelépítménye, szellőzője, továbbá bármely kültéri gépészeti berendezése – a tetőantenna, villámhárító és kémény kivételével – nem nyúlhat a 129,40 mBf magasság fölé,

- kültéri gépészeti berendezés – a szerelvényeket is beleértve – kizárólag közterület felől nem látható módon létesíthető,

- a szabályozási terven jelölt „A” lehatároláson belül

  - a földszinten a lehatárolás területének legfeljebb 75%-a,

  - a földszint fölött a lehatárolás területének legfeljebb 60%-a

építhető be,

  - új épület legfelső építményszintjének zárófödéme felett gépészeti berendezés nem létesíthető,

- a szabályozási terven jelölt „B” lehatároláson belül terepszint felett

  - az épületek megközelítését és kiszolgálását biztosító rámpák és közlekedési felületek létesíthetők, továbbá

  - kizárólag a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épület és a Vidra utca mellé kerülő új épület összekötését szolgáló egy épülettömegben kialakított épületrész létesíthető,

  - a hb) alpont szerinti épületrész a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épület bármely építményszintjéhez csatlakozva elhelyezhető, legfeljebb

- 20,0 méter széles, és

- két építményszint magas

kialakítással,

  - az hb) alpont szerinti épületrész nem létesülhet 12,0 méternél közelebb az építési hely Lipthay utca és Frankel Leó út felé eső határához,

  - kültéri gépészeti berendezés nem létesíthető,

- a szabályozási terven jelölt „C” lehatároláson belül

  - új épület, épületrész zárófödéme, attikája, tetőzete, díszítőeleme, a zárófödémen túlnyúló bármely épületrésze, tetőfelépítménye, kéménye vagy szellőzője – a tetőantenna, villámhárító kivételével – nem nyúlhat a 122,55 mBf magasság fölé,

  - új épület, épületrész közterület felőli homlokzati síkja nem létesülhet 6,0 méternél közelebb az építési hely Lipthay utca felé eső határához,

  - új épület, épületrész közterület felől látható homlokzatán a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épület párkánymagasságának vonalát építészeti eszközökkel jelezni kell,

  - új épületen, épületrészen kültéri gépészeti berendezés nem létesíthető,

- a Vidra utca mellé kerülő új épület

  - legfelső építményszintjének zárófödéme felett gépészeti berendezés nem létesíthető,

  - legfelső építményszintjét – a gépészeti szintet is beleértve, a technológiailag lehetséges részeken – fedetten kell alakítani,

  - zsaluzatos homlokzati kialakítása csak a szabályozási terven jelölt „B” lehatárolás felé létesíthető,

- a Lipthay utca mellett a szabályozási terven jelölt közhasználat céljára átadható terület a gyalogosforgalom átvezetése érdekében vehető igénybe, melynek során

  - a telekhatáron nem keríthető le, és

  - a szabályozási terven jelölt 2. műemlék épületen a közterületi járda akadálymentes továbbvezetésével legalább 2,5 m széles és 3,0 méter magas gyalogos űrszelvény biztosítandó,

- a Frankel Leó és a Vidra utca sarkán a szabályozási terven jelölt közhasználat céljára átadható terület

  - a telekhatáron nem keríthető le, és azon a közterületi járda akadálymentes folytonossága biztosítandó,

  - a terepszint alatt nem építhető be,

  - a terepszint felett a járdaszinttől számított közúti űrszelvény megtartásával építhető be az építési helyen belül,

- a telek közterületi határán az eredeti épített kerítés teljesen vagy részlegesen megtartható vagy visszaépíthető, egyéb kerítés szükség szerinti helyen, a 14.§ (2) bekezdésben foglalt formai kialakításra vonatkozó előírások betartásával létesíthető,

- felszíni parkoló nem alakítható ki,

- a zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírások

  - a telek terepszint alatt be nem épített részének minden megkezdett 150 m2-e után legalább 1 db közepes lombkoronát növelő környezettűrő, előnevelt, minimum 6 centiméter törzsátmérőjű, kétszer iskolázott sorfa minőségű faegyed telepítendő a telek terepszint alatt be nem épített tetszőleges részén,

  - a szabályozási terven jelölt 1. műemlék épület belső udvarában a pince és a földszint fölötti építményszint zárófödémén tetőkertet kell létesíteni, a tetőkert növényállományát legalább 15 cm vastag termőréteggel zöldtetőként kell kialakítani,

  - a földszintnél magasabb építményszint – kültéri gépészettel nem érintett – zárófödémén legalább 6-15 cm vastag termőréteggel zöldtető létesítendő,

- a szabályozási terven megtartandónak jelölt fa törzsétől számított 3,0 méteres sugarú körön belül földmunka nem végezhető,

- a Lipthay utca felőli kerítésen vagy homlokzaton levő talajvízszint érzékelő kutak helyére vonatkozó jelölést a helyszínen továbbra is biztosítani kell.”

            - §

(1) A R. 1. melléklete jelen rendelet 1. és 2. mellékletei szerint módosul.

(2) A R. 4/A. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(3) A R. 4/B. melléklet 60.3 tervlapja jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(4) A R. 4/B. melléklet 40.3; 49.1 tervlapjai jelen rendelet 5. melléklete szerint módosulnak.

(5) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

            - §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően kezdődő építési hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a R. 4/J § (31) bekezdés ad) 4.4 pontja.

| Dr. Láng Zsolt polgármester | dr. Szalai Tibor jegyző |
| --- | --- |

- INDOKOLÁS

1-13. §-hoz

A Budapest Főváros Kormányhivatala által készített kerületi Részjelentés vagy a KVSZ 2015. decemberében megalkotott módosító rendeleteinek egységes szerkezetbe foglalása során elírás vagy az alkalmazás szempontjából pontosításra szoruló rendelkezés vagy kiegészítő partnerségi vélemények miatt módosított rendelkezések

14. §-hez

A szabályozásban alkalmazott meglévő K-EÜ-II-08 -jelű építési övezet előírásai szerepelnek.

15. §-hoz

Az újonnan kijelölt területre készített Kerületi Szabályozás (KSZ-II-46), továbbá a Pálvölgyi barlang telke és Szépvölgyi út közötti jogi állapot (telekhatár) valós állapot szerinti rendezése megköveteli a KVSZ nevezett mellékleteinek kiegészítését, helyenként módosítását.

16. §-hoz

A hatályba léptetést a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése c) pontja rögzíti.

- 1. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (… . … .) ÖK. rendeletéhez

Övezeti Terv

K-EÜ-II-08

KSZ-II-46

Övezeti Terv (kivonat)

- 2. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (… . … .) ÖK. rendeletéhez - Övezeti Terv

Övezeti Terv (kivonat)

- 3. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (… . … .) ÖK. rendeletéhez

4/A melléklet

A kerületi szabályozások (KSZ-II-…) jegyzéke, az egyes területekre vonatkozó szelvényszámok és a területekre vonatkozó városrendezési szabályokat tartalmazó paragrafus száma

| Kerületi szabályozások (KSZ-II-…) | Terület megnevezése | 4/B. melléklet szelvényszámai | városrendezési szabályok |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Korábbi szabályozási tervek alátámasztó munkarészein alapuló és egyéb szabályozási vonalak | 1.4; 2.2; 2.4; 3.3; 8.2; 9.2;9.3; 10.2; 10.3; 11.1; 12.3; 12.4; 16.1; 16.2; 16.4; 17.1;17.2; 18.3; 19.1; 19.3; 19.4; 24.1; 25.2; 26.1; 26.2; 27.1; 39.3; 39.4; 40.3; 41.2; 42.1; 42.2; 42.4; 46.2; 47.2; 48.3; 48.4; 50.1; 50.2; 57.1; 57.2; 58.1; 59.1 | - |
| KSZ-II-01 | Szabadság u. - Községház u. - Sóvirág u. - Aszú u. által határolt terület | 11.4; 18.2 | 4/J.§ (1) |
| KSZ-II-02 | Szépvölgyi út 219.-221., (15989/5, 15989/8, (15986/3) hrsz.) terület | 30.3; 30.4 | 4/J.§(2) |
| KSZ-II-03 | Hidegkúti út és Szívvirág utca között nyitandó új közterületi sáv (Kecskerágó utca) - Bölény köz - és a Bölény utca, Léc utca, Köztársaság utca Gyíkfű utca által határolt terület | 10.1 | 4/J.§(3) |
| KSZ-II-04 | Hankóczy utca - Ruszti út - Présház utca - Zilah utca által határolt terület | 57.4; 62.2 | 4/J.§(4) |
| KSZ-II-05 | Zivatar- Rómer Flóris - Szemlőhegy és Ady Endre utcák által határolt terület | 59.3; 59.4; 64.2 | 4/J.§(5) |
| KSZ-II-06 | Zöldkert út - Csatárka út - Pitypang utca - Zöldkert utca által határolt terület | 48.1; 48.2 | 4/J.§(6) |
| KSZ-II-07 | Széher út – Lipótmezei út – Tárogató út – Szerb Antal utca által határolt terület | 44.4; 45.1; 45.3 | 4/J.§(7) |
| KSZ-II-08 | Ötvös János utca - Völgy utca - Csibor utca - Hűvösvölgyi út által határolt terület | 35.2; 35.4; 36.1; 36.3 | 4/J.§(8) |
| KSZ-II-09 | Zsigmond tér - Darázs utca - Daru utca - Kolozsvári Tamás utca - Ürömi utca által határolt terület | 51.3 | 4/J.§(9) |
| KSZ-II-10 | Csévi út – Orsó utca – Balogh Ádám utca – Pasaréti út által határolt terület | 46.4; 47.3; 56.1 | 4/J.§(10) |
| KSZ-II-11 | Szépvölgyi út - Bécsi út - Felhévizi utca - Ürömi utca által határolt terület | 50.4; 51.3 | 4/J.§(11) |
| KSZ-II-12 | Hárshegyi út 1., 3., 5-7. sz. telkek (10937/31, 10937/22, 10937/31 hrsz) | 44.3; 44.4; 53,1; 53.2; 54.1 | 4/J.§(12) |
| KSZ-II-13 | Ördögárok – Völgy utca – Csibor utca – Hűvösvölgyi út – Nagykovácsi út – 11355/13 hrsz.-ú telek – Hűvösvölgyi út - Bátori utca – Toldi Miklós utca – Ördögárok utca – 50004 és 50003 hrsz.-ú telkek – Hűvösvölgyi út – 11358 hrsz.-ú telek által határolt terület | 26.4; 27.3; 35.1; 35.2; 35.3; 35.4 | 4/J.§(13) |
| KSZ-II-14 | Őzgida utca - Ali utca - (15430/15) hrsz.-ú közterület - 15424/6 hrsz.-ú erdőterület - Ferenchegyi út - Vend utca - Muraközi utca által határolt terület | 49.3; 49.4 | 4/J.§(14) |
| KSZ-II-15 | Pinceszer utca - (52091/7) hrsz.-ú közterület - Len utca - Aszú utca által határolt terület | 18.1 | 4/J.§(15) |
| KSZ-II-16 | Szépvölgyi út - Bécsi út - Sajka utca - Lajos utca által határolt terület | 51.3 | 4/J.§(16) |
| KSZ-II-17 | Pasaréti út - Kelemen L. utca – Zuhatag sor – Ditro utca által határolt terület | 46.3; 46.4; 55.1; 55.2 | 4/J.§(17) |
| KSZ-II-18 | Török utca – Margit utca – Apostol utca – Vérhalom utca – 14519/1, 14520 és 14488 helyrajzi számú telkek – Frankel Leó út által határolt terület | 59.4; 60.3; 64.2; 65.1 | 4/J.§(18) |
| KSZ-II-19 | Szikla utca - Pálvölgyi út – Szépvölgyi út – Csatárka út – Csalit utca által határolt terület | 49.1 | 4/J.§(19) |
| KSZ-II-20 | Hűvösvölgyi út – Nyéki út – Völgy utca – Vadaskerti utca által határolt terület | 36.3; 36.4; 45.1; 45.2 | 4/J.§(20) |
| KSZ-II-21 | Budakeszi út - Irén utca - Hárshegyi út - Dénes út által határolt terület | 43.3; 43.4; 44.3; 52.2; 53.1 | 4/J.§21) |
| KSZ-II-22 | Nagykovácsi út - Nagyrét u. -Szépjuhászné út csomópont és környéke hrsz.: 11348; 11341/13; 11341/16; 11341/12; 11341/14; 11341/11; 11341/17; 11341/15; telkek által határolt terület | 24.2; 24.3; 24.4; 25.3; 25.4; 32.1; 32.2; 33.1; 33.2 | 4/J.§(22) |
| KSZ-II-23 | Lövőház u. – Ezredes u. (Marczibányi tér) – Kis Rókus u. – Fény u. által határolt terület {a (13194), (13226), (13211), (13233), (13204/12), 13204/10, 13204/8, 13204/9, 13204/11, 13204/13, 13204/14, 13204/15, 13213, 13215/8, 13215/9, 13215/10, 13215/11, 13215/12, 13215/13, 13215/14, 13215/16 és 13215/17 helyrajzi számú telkek | 63.2; 64.1; 64.3 | 4/J.§(23) |
| KSZ-II-24 | Verecke utca – Verecke lépcső – Budai Tájvédelmi körzet által határolt terület | 38.3; 38.4; 47.1 | 4/J.§(24) |
| KSZ-II-25 | Kitaibel Pál utca – Petrezselyem utca – Fényes Elek utca – Margit körút – Kis Rókus utca által határolt terület | 64.1; 64.2; 64.4 | 4/J.§(25) |
| KSZ-II-26 | Pasaréti út – Riadó utca – Hűvösvölgyi út – Hidász utca által határolt terület és a telektömböt övező közlekedési célú közterület | 55.2; 56.1;56.2; 56.3 | 4/J.§(26) |
| KSZ-II-27 | Frankel Leó út – Darázs utca – Mecenzéf utca – Szeréna köz – Szeréna út – Apostol utca – Vérhalom utca 14514 és 14489 hrsz.-ú telkek által határolt terület és a telektömböt övező közlekedési célú közterületek | 59.2; 59.4; 60.1; 60.3; | 4/J.§(27) |
| KSZ-II-28 | Kisrókus utca – Keleti Károly utca – Kitaibel Pál utca által határolt terület | 64.1 | 4/J§(28). |
| KSZ-II-29 | Moszkva térre, a Széna tér – Retek utca – a kerülethatáron haladva: a Szilágyi Erzsébet fasor – Krisztina körút – Várfok utca – Vérmező utca által határolt terület | 63.4; 64.3 | 4/J.§(29) |
| KSZ-II-30 | Felső Zöldmáli út – Barlang utca – Zsindely utca által határolt terület | 49.3; 49.2; 49.4 | 4/J.§(30) |
| KSZ-II-31 | Páfrány út- Kondor út- Páfránykert u.- Páfrányliget u.-11660/4,(11659/1) és 11658/6 hrsz.-ú telkek - Battai lépcső - Pasaréti út által határolt terület | 36.4; 37.1; 37.3; 37.4; 45.2; 46.1; 46.3 | 4/J.§(31) |
| KSZ-II-32 | Alvinci út – Tulipán utca – Felvinci út – Marczibányi tér által határolt terület | 58.3; 58.4; 63.1; 63.2; | 4/J§(32) |
| KSZ-II-33 | Keleti Károly utca –Rét utca – Ribáry utca – Bimbó út – Kitaibel Pál utca által határolt terület | 64.1; 64.2 | 4/J.§(33) |
| KSZ-II-34 | Verecke út – Budai Tájvédelmi Körzet –Verecke lépcső által határolt terület | 38.4 | 4/J§(34) |
| KSZ-II-35 | Margit körút - Lövőház utca - Fény utca - Kis Rókus utca által határolt terület | 64.1; 64.3; 64.4 | 4/J§(35) |
| KSZ-II-36 | Kuruclesi út – Budakeszi út – Hárshegyi út – Ferenchalmi erdő (belterülethatár) által határolt terület | 54.1; 54.2; 54.4; 55.1; 55.3” | 4/J§(36) |
| KSZ-II-37 | Víziváros, Csalogány utca – Margit krt. – Bem utca – Bem rakpart által határolt terület | 64.2; 64.3; 64.4; 65.1; 65.2; 65.3; 65.4 | 4/J§(37) |
| KSZ-II-38 | Hűvösvölgyi út – Bátori László utca – 50004 és 50003 hrsz.-ú telkek – Ördögárok utca – 50022 és 50020 hrsz.-ú telkek – Máriaremetei út – 53070/1 és 53079 hrsz.-ú telkek – Hidegkúti út – Gyöngyvirág utca – Kőhegyi út – 11358 hrsz.-ú telek által határolt terület | 26.4; 27.3 | 4/J§(38) |
| KSZ-II-39 | Szépvölgyi út - Hármas-határhegyi út - erdőterület - Selyemakác utca - Szivarfa utca - Tiszafa utca által határolt terület | 30.3; 30.4; 31.3; 38.2; 39.1 | 4/J§(39) |
| KSZ-II-40 | Fillér utca – Garas utca – Marczibányi tér – Lövőház utca – Ezredes utca által határolt terület | 63.2; 64.3. | 4/J.§(40) |
| KSZ-II-41 | Hidegkúti út – Bujdosó köz – Szabadság utca – Máriaremetei út által határolt terület | 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 | 4/J. § (41) |
| KSZ-II-42m | Máriaremetei út – Szabadság utca – 51799 és 51800 hrsz.-ú telkek – Mészégető utca – Kadarka utca – Áchim András utca által határolt terület | 10.2, 10.4, 11.1, 11.3 | 4/J. § (42) |
| KSZ-II-43 | Hűvösvölgyi út – belterületi határ – Nagykovácsi út – Kis-Ördögárok – Villám utca – belterületi határ – Bátori László utca által határolt terület | 25.4, 26.3, 26.4, 27.3, 33.2, 34.1, 34.2, 35.1 | 4/J.§ (43) |
| KSZ-II-44 | Margit körút – Rómer Flóris út – Buday László utca – Mechwart liget- Mechwart lépcső által határolt terület | 64.2, 65.1 | 4/J.§ (44) |
| KSZ-II-45 | Margit körút – tervezett gyalogos sétány – Fény utca – Kis Rókus utca által határolt terület | 64.1; 64.3; 64.4 | 4/J§ (45) |
| KSZ-II-46 | Frankel Leó út – Üstökös utca – Lipthay utca – Vidra utca által határolt terület | 60.3 | 4/J§ (46) |

- 4. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (… . … .) ÖK. rendeletéhez — 4/B melléklet [Kerületi Szabályozási Terv (kivonat)]

- 5. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (… . … .) ÖK. rendeletéhez — 4/B melléklet [Kerületi Szabályozási Terv (kivonat)]

- 6. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (… . … .) ÖK. rendeletéhez

7. melléklet

A 2007. I. 18.-t követően jóváhagyott Kerületi Szabályozási Tervek jegyzéke és a hozzájuk tartozó SZT-…jelű tervlapok és a KVSZ-t módosító VSZ-…k jele

| Kerületi Szabályozási Tervek KSZT - II - … | Terület megnevezése | Szabályozási Tervlapok SZT - … | Városrendezési Szabályzatok VSZ - … |
| --- | --- | --- | --- |
| KSZT-II-01 | Máriaremetei út - Kassa utca - Kolozsvár utca - Széchenyi utca által határolt terület | SZT - 01, SZT - 01/m | VSZ – 01, mely a KVSZ rendelet 4/A §-a |
| KSZT-II-02 | Kossuth Lajos utca – Rákóczi utca – Zrínyi utca – Petőfi utca által határolt terület | SZT-02 SZT-02/m | VSZ-02, mely a KVSZ rendelet 4/B §-a |
| KSZT-II-03 | Fekete Sas utca – Bem József tér – Bem József utca – Tölgyfa utca által határolt terület | SZT-03 | VSZ-03, mely a KVSZ rendelet 4/C §-a |
| KSZT-II-04 | A Szépvölgyi út végén lévő aprótelkes erdőterület Kerületi Szabályozási Terve | SZT-04 | VSZ – 04, mely a KVSZ rendelet 4/D §-a |
| KSZT-II-05 | Pesthidegkút, Ófalu kiterjesztett területe | SZT-05 SZT-05/m | VSZ-05, mely a KVSZ rendelet 4/E §-a |
| KSZT-II-06 | Margit híd budai hídfő és környezete A (14617/16), (14617/9), 14617/8), (14478/7), (13472/2), részben a (13464/2), (13470), (13469), (13543/3), részben a (13484), (13475), (13476), részben a (13474/2), (13474/1), (23807/3), (23809/2) hrsz.-ú közterületek | SZT- 06 SZT-06/m | VSZ–06, mely a KVSZ rendelet 4/F §-a |
| KSZT–II-07m | A Hűvösvölgyi út – Lipótmezei út- 10930/22 hrsz.-ú ingatlan - belterülethatár által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének módosítása | SZT–07m | VSZ–07m,, mely a KVSZ rendelet 4/G.§-a |
| KSZT-II-08 | Vadaskerti utca-Völgy utca-Nyéki út- Ördögárok által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv | SZT-08 | VSZ-08, mely a KVSZ rendelet 4/H.§-a |
| KSZT - II - 09 | Bolyai u. - Borbolya u. - Vérhalom u. - Szemlőhegy u. által határolt terület | SZT-09 | VSZ–09, mely a KVSZ rendelet 4/I. §-a |