Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(…….) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- A településkép védelméről szóló Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) I. fejezetét megelőzően a következő rész címével egészül ki:

- „ELSŐ RÉSZ – BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK”

- A R. I. fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

- „I. fejezet – A RENDELET HATÁLYA”

- A R. 1. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

- „1.  A Rendelet alkalmazása”

- A R. 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Rendelet mellékletei a következők:

  - 1. melléklet: A kerületi védett értékek és területek

    - 1.a. melléklet: A kerületi helyi védett értékek jegyzéke

    - 1.b. melléklet: A kerületi helyi védett területek jegyzéke

    - 1.c. melléklet: A kerületi helyi védett területek térképi lehatárolása

  - 2. melléklet: A településképi szempontból meghatározó területek és azok részterületei (térkép M=1:10.000)

  - 3. melléklet: Kilátópontok és településképileg meghatározó utcák, utcaszakaszok, nyomvonalak a településképi szempontból meghatározó területeken

    - 3.a. melléklet: A kilátópontok jegyzéke

    - 3.b. melléklet: A településképileg meghatározó utcák, utcaszakaszok, nyomvonalak jegyzéke

    - 3.c. melléklet. A kilátópontok és látványsávjuk, valamint a településképileg meghatározó utcák, utcaszakaszok, nyomvonalak lehatárolása (térkép M=1:10.000)

  - 4. melléklet: A kerület azon területei, melyeken reklám közzététele, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése megengedett (térkép M=1:10.000)

  - 5. melléklet. Pesthidegkút-Ófalu meghatározó területének területi bontása az egyedi építészeti településképi követelmények meghatározásához (térkép M=1:7.500)

  - 6. melléklet: A Kertvárosias karakterű meghatározó területen belül a KK/1 jelű részterület hagyományos beépítésű részének területi lehatárolása (térkép M=1:10.000)

  - 7. melléklet: Értékvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményei

  - 8. melléklet: Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció – kérelem minta

  - 9. melléklet: Településképi vélemény– kérelem minta

  - 10. melléklet: Településképi bejelentési eljárás – kérelem minta

- A R. 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(4) A Rendelet alkalmazása során területet építmény elhelyezésére felhasználni, telket alakítani, építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani, továbbá az építmény rendeltetését, vagy az abban lévő rendeltetési egységek számát, méretét megváltoztatni, a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, valamint az FTKR. és a kerület településrendezési eszköze együttes figyelembevételével lehet.”

- A R. 3.§ 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „1. áttörtség (épületszerkezet áttörtsége): az épületszerkezet merőleges vetítéssel megállapított szabad felületének (mely a levegő számára szabad mozgást biztosít, sem szilárd, sem lágy anyaggal nem takart) és az épületszerkezet teljes felületének egymáshoz viszonyított aránya %‐ban kifejezve;”

- A R. 3.§- a 2.a. ponttal egészül ki:

- „2.a. CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságig terjedő lábon álló berendezés, amely reklámközzétételre is alkalmas, és amely a két oldalán összesen 7-9 négyzetméter, analóg képi megjelenítésre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik;”

- A R. 3.§ 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „3. CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amely reklámközzétételre is alkalmas, és amely legfeljebb 118 cm * 175 cm (legfeljebb 2 négyzetméter) analóg képi megjelenítésre alkalmas felülettel vagy 72”-tól 90”-ig terjedő képátlójú, szabványos 16:9 arányú digitális kijelzővel rendelkezik”

- A R. 3.§- a 4.a-4.b. pontokkal egészül ki:

- „4.a. elektronikus hírközlési építmény: a 2003. évi C. tv. 188.§ 12. pont szerint;

- 4.b. elektronikus hírközlő eszköz: a 2003. évi C. tv. 188.§ 18. pont szerint;”

- A R. 3.§- a 5.a-5.d. pontokkal egészül ki:

- „5.a. építészeti érték: Étv. 2.§ 32. pont szerint;

- 5.b. építészeti örökség: Étv. 2.§ 33. pont szerint;

- 5.c. értékvizsgálat: a helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása vagy védett elemeinek helyreállítása érdekében készített olyan vizsgálat, amely feltárja és meghatározza a védendő, megőrzendő, helyreállítandó értéket, valamint bemutatja és dokumentálja annak építéstörténetét, építészeti, műszaki, történeti, tudományos értékeit. Az értékvizsgálat eredményét értékvizsgálati dokumentáció tartalmazza;

- 5.d. értékvizsgálati dokumentáció: értékvizsgálat alapján készített dokumentáció, amely tartalmazza az építészeti értékről készített, történeti kutatással alátámasztott szöveges leírást és fotókat, dokumentumokat;”

- A R. 3.§ 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „7. információs célú berendezés: közérdekű információ közlésére legalább részben szolgáló önkormányzati hirdetőtábla, önkormányzati faliújság, információs vitrin, útbaigazító, tájékoztató tábla, útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz”

- A R. 3.§ 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „9. kerületi helyi védett érték: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által rendeletben védelem alá helyezett épület, építmény, építményrész, egyéb objektum;”

- A R. 3.§- a 9.a-9.b. pontokkal egészül ki:

- „9.a. kerületi helyi védett terület: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által rendeletben védelem alá helyezett terület;

- 9.b. kiemelt épület: a településképi szempontból meghatározó terület azon épülete, mely védelem alatt nem áll, de a települési értékleltárban szerepel, vagy a 3. melléklet szerinti meghatározó utcák, utcaszakaszok menti ingatlanon áll, és 1945 előtt épült és főfunkciót tölt be;”

- A R. 3.§ 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „18. más célú berendezés: közérdeket szolgáló ülő- és parki pad, kerékpárállvány, hulladékgyűjtő, telefonfülke, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát, közterületi illemhely, zászló és zászlórúd, továbbá parkolójegy-automata;”

- A R. 3.§-a 18.a. ponttal egészül ki:

- „18.a. önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott – elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló – az önkormányzat működését szolgáló és önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek homlokzatán vagy közterületen elhelyezett berendezés (tábla, vitrin, faliújság), mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;”

- A R. 3.§-a 22.a. ponttal egészül ki:

- „22.a. részterület: a településképi szempontból meghatározó terület azon része, melyre a közös és a meghatározó területi településképi követelmények mellett további településképi előírások is vonatkoznak;”

- A R. 3.§-a 24.a-24.d. pontokkal egészül ki:

- „24.a településképi szempontból meghatározó terület (meghatározó terület): TRK. 2.§ 9c. pont szerint.;

- 24.b. tetősíkba bevágott terasz: olyan a tetőtérben vagy a legfelső szinten létesített terasz, melynek egésze – minden alkotórészével együtt – a magastető kubusát határoló síkok alatt került kialakításra;

- 24.c. tetősíkból kiugró terasz: olyan a tetőtérben vagy a legfelső szinten létesített terasz, melynek vagy az egésze vagy valamely alkotórésze a magastető kubusát határoló síkok felett került kialakításra;

- 24.d. totemoszlop: önálló szerkezetű információhordozó, melynek magassága meghaladja a 2,0 métert;”

- A R. 3.§-a 25.a. ponttal egészül ki:

- „25.a. útbaigazító, tájékoztató tábla: olyan közösségi célú hirdetést, közérdekű információt nyújtó közterületi jelzés, amelynek funkciója különösen: idegenforgalmi eligazítás (várostérkép, közigazgatási szervek, közintézmények, közlekedési állomások, szálláshelyek, építészeti és természeti értékek, műemlékek, emlékművek megközelítését jelző táblák), egyéb közérdekű tájékoztatás (egészségügyi ellátó hely iránymutató jelzése, a kulturális,- sport programokról, gazdasági,- kereskedelmi tevékenységekről, ezek létesítményeiről tájékoztató táblák, berendezések, szerkezetek),gazdasági társaság útbaigazító táblája;”

- A R. 3.§- a 27-30. pontokkal egészül ki:

- „27. üzletjelzés / cégjelzés (a továbbiakban: üzletjelzés): a rendeltetési egységhez tartozó, azt magában foglaló épületen vagy annak telkén elhelyezett információhordozó, mely feliratként tartalmazhatja a rendeltetési egység funkcióját, az abban folyó tevékenység megnevezését, valamint ábraként tartalmazhatja az üzlet / cég jelképét, lógóját, címerét stb., az üzletjelzés lehet cégér, önálló betűkből álló felirat vagy táblaként kialakított üzletjelzés;

- 28. portál: közterület, közhasználat céljára átengedett terület, magánút felől megközelíthető önálló rendeltetési egység, bejárattal, kirakattal, továbbá üzletjelzéssel, egységesen kialakított a rendeltetési egységhez tartozó – jellemzően földszinti – homlokzatfelület;

- 29. védett érték: valamely – országos (műemlék), fővárosi vagy kerületi – egyedi védelem alatt álló épület, építmény, építményrész, egyéb objektum, összefoglaló neve;

- 30. védett terület: valamely – országos vagy kerületi – területi védelem alatt álló területek összefoglaló neve.”

- A R. II. fejezetét megelőzően a következő rész címével egészül ki:

- „MÁSODIK  RÉSZ – A KERÜLETI HELYI VÉDELEM”

- A R. II. fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

- „II. fejezet A KERÜLETI HELYI VÉDELEM FELADATA ÉS FAJTÁI”

- A R. 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) A kerületi helyi védelem hatálya az 1. mellékletben felsorolt kerületi helyi védett értékekre és területekre terjed ki. ”

- A R. II. fejezete a következő 4/A. alcímmel és 4/A. § szakasszal egészül ki:

- „4/A. A kerületi helyi védelem fajtái

- 4/A.§ (1) A kerületi helyi védelem fajtái a területi- és az egyedi védelem.

- (2) A kerületi helyi területi védelem

  - a városszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés,

  - az utcakép vagy utcakép részlet, valamint

  - a városkarakter elemek

- megőrzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére irányul

- (3) A kerületi helyi egyedi védelem az építészeti érték a jellegzetes, értékes vagy hagyományt őrző építészeti arculatot, városkaraktert meghatározó valamely

  - építményhez, építményrészlethez,

  - kertépítészeti alkotáshoz, egyedi tájértékhez,

  - szoborhoz, képzőművészeti alkotáshoz, utcabútorhoz,

- kapcsolódóan az érintett telek egészére vagy részére terjed ki.”

- A R. 6.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(6) A kerületi helyi területi védelem megszüntetésére irányuló kezdeményezésnek egyértelműen kell tartalmaznia jelen § (4) a)-d) pontjaiban foglalt adatokat és indoklást, az egyedi védelem megszüntetésére irányuló kezdeményezésnek jelen § (5) a)-d) pontjaiban foglalt adatokat és indoklást. ”

- A R. 7.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(10) Kerületi helyi védett értéket az e célra rendszeresített „Kerületi helyi védett építmény - évszám” vagy „Kerületi helyi védett épület - évszám” feliratú táblával kell megjelölni, mely tábla

  - készíttetése és elhelyezése, szükség esetén cseréje, pótlása az Önkormányzat feladata,

  - karbantartása a tulajdonos feladata.”

- A R. 6. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

- „6. A kerületi helyi védett értékek és területek nyilvántartása”

- A R. 8.§ a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

- „(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza

  - kerületi helyi védett érték esetén

    - a védett értéket magába foglaló földrészlet helyrajzi számát, címét, helyszínrajzát,

    - a védett érték vonatkozásában készített értékvizsgálati dokumentációt,

    - az értékvizsgálati dokumentációra alapozott helyreállítási javaslatot, amennyiben az szükséges,

    - az önkormányzattól kapott támogatások adatait,

    - a védelem alá helyezésről szóló képviselő-testületi rendelet számát,

  - kerületi helyi védett terület esetén

    - a védett területet bemutató térképet a terület megfelelő áttekinthetőségét biztosító léptékben,

    - a védett területet határoló közterületek, utcák megnevezését,

    - a védett terület vonatkozásában készített értékvizsgálati dokumentációt,

    - a védelem alá helyezésről szóló képviselő-testületi rendelet számát,

  - a kerületi helyi védelem alól kivont elemek esetén

    - a korábban védett érték vagy terület megnevezését, és

    - a hozzá tartozó a) vagy b) bekezdés szerinti adatokat, valamint

    - a védelem megszüntetéséről szóló képviselő-testületi rendelet számát,

  - a védelmi kezdeményezéseket, amelyek a védelem alá helyezés elutasításával zárultak.”

- A R. 7. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

- „7. A kerületi helyi védelem hatálya alatt betartandó szabályok”

- A R. 9.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(6) A kerületi helyi védett területen csak olyan építési munka végezhető, olyan állapot maradhat fenn, amely nem érinti hátrányosan

  - a jellegzetes településképet,

  - az építészeti örökség megjelenését, karakterét, eszmei - történeti, helytörténeti - értékét,

  - a természetes környezet egységes megjelenését.”

- A R. 9.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(7) A kerületi helyi védett területen belül egyedi védelem is elrendelhető.”

- A R. II. fejezete a következő 7/A. alcímmel és 9/A. § szakasszal egészül ki:

- „7/A. A kerületi ideiglenes védelem

- 9/A.§ (1) A kerületi helyi egyedi védelem alá helyezési eljárás megindításával egyidejűleg az eljárás tárgyát képező építészeti értéket a képviselő-testület rendeletben ideiglenes védelem alá helyezi, legfeljebb 1 éves időtartamra.

- (2) Nem rendelhető el kerületi ideiglenes védelem építési, javítási-karbantartási, bontási és a jogszabályokban megengedett más építési munkára már jogerős és végrehajtható építési, bontási építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező építményre, vagy olyan építményre, melyre vonatkozóan az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés már megtörtént.

- (3) A kerületi ideiglenes védelem alatt álló építészeti érték

  - nem bontható el,

  - esetében a kerületi helyi védett értékekre vonatkozó rendelkezéseket kell betartani.

- (4) A kerületi ideiglenes védelem megszűnik az (1) bekezdésben foglalat időtartam elteltével, vagy a kerületi helyi védelem alá helyezésről szóló képviselő-testületi rendelet hatálybalépésével, vagy a védelem alá helyezés elutasításáról szóló döntéssel.

- (5) A kerületi ideiglenes védelem alá helyezésről és annak megszüntetéséről az érintett ingatlan tulajdonosát írásban értesíteni kell. Az értesítésről a Főépítész gondoskodik.”

- A R. III. fejezetét megelőzően a következő rész címével egészül ki:

- „HARMADIK RÉSZ – TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK”

- A R. III- IX. fejezete helyébe a következő fejezetek lépnek:

- „III. fejezet – A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK ALKALMAZÁSA

- 8. A településképi szempontból meghatározó területek

- 10.§ (1) Településképi szempontból meghatározó területek a következők:

  - a Kerületközponton belül

    - Nagyvárosias karakterű meghatározó terület,

    - Kisvárosias karakterű meghatározó terület (Újlak),

  - a Hegyvidéken belül

    - Történeti villanegyed meghatározó terület,

    - Társasházas karakterű meghatározó terület,

    - Vegyes karakterű meghatározó terület,

  - Hidegkúton belül

    - Kertvárosias karakterű meghatározó terület,

    - Pesthidegkút-Ófalu meghatározó terület,

  - a Beépítésre nem szánt kerületrészen belül

    - Mezőgazdasági karakterű meghatározó terület,

    - Erdő karakterű meghatározó terület,

    - Beépítésre nem szánt karakterű meghatározó terület.

- (2) A településképi szempontból meghatározó területeket (a továbbiakban: meghatározó területek) a 2. melléklet rögzíti térképen, melyen feltüntetésre kerülnek a meghatározó területek egyes részterületei, melyekre a Rendelet a meghatározó területi előírásokon túli további, vagy azoktól eltérő településképi követelményeket határoz meg.

- 9. A településképi követelmények fajtái, és az alkalmazásuk

- 11.§ A kerületi településképi követelmény lehet:

  - területi építészeti településképi követelmény a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) megalkotására vonatkozóan,

  - egyedi építészeti településképi követelmény, mely kiterjedhet az építményre, épületre vagy azok csoportjára, vagy az építmény egy részének kialakítására, ezen belül különösen

    - az építmény tömegformálására,

    - az építmény anyaghasználatára,

    - az építmény homlokzati kialakítására,

    - a kiegészítő elemek és egyéb műszaki berendezések homlokzaton történő elhelyezésére,

    - a sajátos építményfajták elhelyezésének módjára,

    - a zöldfelület kialakításának módjára,

  - egyéb településképi követelmény, mely kiterjed

    - a reklámokra és reklámhordozókra,

    - a cégérekre,

    - az egyéb műszaki berendezésekre.

- 12.§ (1) A meghatározó területek mindegyikére együttesen vonatkozó és az egyes meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti- és egyéb településképi követelményeket együtt kell alkalmazni, kivéve, ha az egyes meghatározó területre vonatkozó előírás másként rendelkezik.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti egyedi építészeti- és egyéb településképi követelményeket együtt kell alkalmazni

  - a védett értékre,

  - a védett területre,

  - a meghatározó terület részterületére, és

  - a meghatározó terület kiemelt épületére

- vonatkozó egyedi építészeti- és egyéb településképi követelményekkel, kivéve, ha arról az a)-d) bekezdésre vonatkozó előírás másként rendelkezik.

- (3) Fővárosi védett érték esetén a Rendelet szerinti kerületi településképi követelményeket együtt kell alkalmazni a fővárosi településképi követelményekkel.

- (4) Az építmény méreteire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelményeket a KÉSZ együttes figyelembevételével kell alkalmazni.

- (5) Kizárólag az azonnali életveszély-elhárítás esetén nem kell alkalmazni a településképi követelményeket, az azonnali életveszély-elhárítást követően szükséges építési tevékenységek esetén a településképi követelményeket be kell tartani.

- (6) A területi építészeti településképi követelményeket a KÉSZ kidolgozása vagy módosítása során kell alkalmazni, azok előírásai az építési tevékenységre közvetlenül nem érvényesíthetők.

- IV. fejezet – TERÜLETI ÉPÍTÉSZETI TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

- 10. Kilátópontok látványsávja

- 13.§ A településképi szempontból meghatározó területek 3. melléklet szerinti kilátópontjainak látványsávjában a KÉSZ-ben

  - a beépítési magasságot, és

  - az építmények telepítésére vonatkozó szabályozási eszközöket és előírásokat

- úgy kell meghatározni, hogy azok biztosítsák a feltáruló látvány megőrzését, a kilátásban megjelenő új építészeti elemek a feltáruló sziluett és horizont látványát ne csorbítsák, a horizont fölé ne emelkedjenek.

- V. fejezet – A MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK ÁLTALÁNOS EGYEDI ÉPÍTÉSZETI TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEI

- 11. Az építmény tömegformálása

- 14.§ Az építmény tömegformálására vonatkozó egyedi építészeti településkép követelmények:

  - új épület vagy emeletráépítés esetén a tetőemelet homlokzati síkját többszörös lépcsőzéssel kialakítani nem megengedett, több egymás fölötti tetőemelet kialakítása esetén, azok homlokzati síkja egymástól nem térhet el,

  - az 1945 előtti, eredeti terveknek vagy az eredeti megvalósulási állapotnak megfelelő épülettömeg és tetőidom, mint eredeti architektúra visszaépítése megengedett, a KÉSZ építési helyre vonatkozó előírásainak együttes betartásával,

  - az alapvetően szimmetrián alapuló tömeg-, homlokzatképzéssel vagy nyílászárókiosztással megvalósult meglévő épületek esetén a rendezettséget, a szimmetriát, az ismétlődést megbontó egyedi átalakítások nem megengedettek.

- 12. A tetőzet kialakítása

- 15.§ (1) A magastetőre vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények:

  - a magastető tetőhéjalásaként a felsorolt anyagokon kívül más nem alkalmazható

    - korcolt fémlemezfedés szürke árnyalatban,

    - természetes palafedés,

    - égetett agyagcserép natúr, természetes téglavörös vagy az adott telektömbben jellemző eltérő színben, valamint

    - az aa)-ac) alpontokban foglalt tetőhéjalásokhoz tartozó kiegészítő anyagok,

  - a magastetőn alkalmazott cserépfedés nem lehet műantikolt,

  - sem új, sem meglévő épületen nem létesíthetők egymástól eltérő héjalású magastető-felületek, nem beleértve a tetőhéjaláshoz tartozó kiegészítő anyagokat vagy a nyílászárók, lépcsőházak egyéb építészeti elemek magastető-felületből kiemelkedő kialakításánál szükséges eltérő anyagokat.

- (2) A lapostetőre vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények:

  - az új lapostető szigetelőrétege nem maradhat takaratlan,

  - új épületen a kavics- vagy zuzalékterítéssel, vagy burkolattal (terasztető) kialakított összes lapostetőfelület nem haladhatja meg az épület összesített lapostetőfelületének felét, a fennmaradó részen zöldtetőn kívül más nem létesíthető,

  - meglévő lapostető felújítása, a szigetelőlemez cseréje esetén az új szigetelőréteg

    - nem maradhat takaratlan, kivéve, ha a takarásból adódó többletterhet az épület - tartószerkezeti szakvélemény alapján – nem bírja el, vagy ha a lapostető külső vízelvezetésű marad,

    - takarásaként megengedett a kavics- vagy zuzalék terítés alkalmazása.

- (3) Növényház, növénytermesztést szolgáló építmény – beleértve a sátrat is – a tetőzetének kialakítására nem alkalmazható anyag a fólia, ponyva, polikarbonát.

- 13. A homlokzat kialakítása

- 16.§ (1) A homlokzatfelületre vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények:

  - a homlokzatfelület színezésére az alábbiakon kívül más szín alkalmazása nem megengedett

    - fehér, törtfehér,

    - telített szürke,

    - világosabb árnyalatú földszínek (a pasztell-sárga, -okker, -barna, -rozsdabarna),

    - zöld kizárólag fafelületen,

  - a homlokzaton nem alkalmazható anyagok – kivéve a meglévő burkolat hiánypótlásának esetét –

    - műanyag,

    - ragasztott burkolat kialakításánál kőporcelán, kerámia, szabálytalan formájú ciklop kő vagy kőlap,

    - pala,

    - növényház, növénytermesztést szolgáló építmény – beleértve a sátrat is – esetében fólia, ponyva, polikarbonát,

  - ragasztott kőburkolat kialakításánál 15 mm-nél kisebb vastagságú kőlap nem használható,

  - a homlokzatfelület a járdaszinttől mért 3 méteres magasságban nem alakítható ki anti-graffiti bevonat nélkül, amennyiben az az utca felől szabadon megközelíthető.

- (2) A homlokzattagoló elemekre vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények:

  - a külön használt épületrészek homlokzatfelületeinek színe nem lehet eltérő,

  - megengedett a homlokzati tagolások között az azonos szín eltérő árnyalatainak alkalmazása.

- (3) A nyílászárókra vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények:

  - a nyílászárók színezésére nem alkalmazhatók rikító színek, és a fekete szín,

  - egy épület esetében a nyílászárókon nem alkalmazható eltérő színezés és anyaghasználat, kivéve a bejárat, portál és azon belül kirakat, lépcsőház nyílászáróin,

  - nyílászáró tükörüveggel nem alakítható ki, kivéve a diplomáciai testületek épületének nyílászáróin.

- (4) Üzlet portáljára és kereskedelmi rendeltetés földszinti homlokzati kialakítására vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények:

  - önálló kereskedelmi rendeltetésű épület közterület felé néző földszinti homlokzatának transzparens, átlátszó, üvegezett homlokzatként történő kialakítása nem lehet kevesebb, mint a közterület felé néző homlokzathossz fele,

  - önálló földszinti kereskedelmi rendeltetési egység közterület felé néző kirakatfelülete nem lehet kevesebb, mint a portál felületének fele,

  - nem kell figyelembe venni az a) és b) pontban foglaltakat, ha az épület védett érték és emiatt, vagy egyéb jellegzetes arculati jellemzői miatt a kirakat utólagos kialakítása nem lehetséges,

  - a járdaszinttől számított 2 méteres magasságig a portálon belüli kirakat üvegfelületének a bevilágítást biztosító áttetszősége nem szűntethető meg, nem fóliázható, nem festhető le, matricát, öntapadós felületet nem tartalmazhat, kivéve a portálon belüli üzletjelzés létesítésének esetében.

- (5) A lábazatra vonatkozó egyedi építészeti településkép követelmények:

  - a lábazat színezése nem lehet diszharmóniában az épület színezésével és nem alakítható ki rikító színekkel,

  - a lábazat színezése során a homlokzatfelület színeként alkalmazható színek sötétebb árnyalatainak, vagy a szürke árnyalatainak alkalmazásától, vagy a természetes lábazati burkolat saját színétől eltérni nem megengedett.

- 17.§ A homlokzatfelújítás, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere esetére vonatkozó a 16.§-ban foglaltakon túli további egyedi építészeti településkép követelmények:

  - a homlokzat felújítása, utólagos hőszigetelése esetén

    - nem jöhetnek létre olyan homlokzatfelület(rész)ek, melyek nem képezik részét a homlokzat egészére vonatkozó felújítási tervnek, még építészeti tagozatok mentén elválasztva sem,

    - az aa) alponttól eltérni kizárólag a zártsorú beépítési mód esetében a teljes földszinti utcai homlokzatszakaszon megengedett, úgy, hogy a földszinti utcai homlokzatszakasz fölső vízszintes határvonalát építészeti tagoló elemmel kell lehatárolni (pl.: földszinti osztópárkány), és a teljes felületet anti-graffiti bevonattal is el kell látni,

    - az eredeti állapot szerinti homlokzati tagolások (tagozatok, keretezések, párkányok stb.) nem tűnhetnek el, a vakolatdíszeket hőszigeteléssel eltüntetni nem megengedett,

    - nem maradhat meg látható módon a homlokzaton kábel, közmű, elektromos és gépészeti elem, szekrény, vezeték, kivéve a riasztóberendezést,

  - a nyílászárók cseréje vagy felújítása esetén nem változtatható meg az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók osztásrendje, jellemző formája, osztásainak hierarchiája, anyaga és színe, kivéve

    - a teljes homlokzatra - zártsorú beépítés esetén a szomszédos épületek homlokzatára is - kiterjedő színezési és a nyílászárók anyagát, tok-szárnyszerkezetét, osztását, osztásainak hierarchiáját bemutató terv alapján történő egyidejű nyílászárócserét, vagy

    - az eredeti tervekhez igazodó egyidejű nyílászárócserét,

  - nyílászárónkénti egyedi csere a csak az eredeti állapothoz vagy a többi nyílászáróhoz történő illeszkedés esetén megengedett,

  - portál – beleértve a hozzá tartozó kirakatot is – átalakítása esetén

    - a homlokzat eredeti architektúrájától, és az eredeti falnyílások geometriai méreteitől, és

    - ha kutatással igazolt eredeti terv vagy az eredeti állapotot ábrázoló fotó áll rendelkezésre, akkor a portál eredeti terveitől

- eltérő kialakítás nem megengedett,

  - korlátelemek egyedi cseréje nem megengedett, kivéve, ha az eredeti szerkezet visszaépítésére kerül sor,

  - új rács vagy betörésvédelmet szolgáló berendezés az épület architektúrájának, a homlokzat díszítményeinek, burkolatainak, színezésének egységét nem bonthatja meg,

  - a nemes anyagú falburkolat

    - nem bontható el, kivéve, ha azonos anyagból és minőségben kerül visszaállításra,

    - újrastrukturálása megengedett.

  - a nemes anyagú (kő, tégla, műkő, beton) lábazat nem bontható el, kivéve, ha azonos anyagból és minőségben kerül visszaállításra vagy visszaépítésre, nem festhető le, nem takarható el.

- 14. A kerítés kialakítása

- 18.§ (1) Kerítés anyagaként nem alkalmazható

  - üveg, tükör, plexi, polikarbonát vagy bármely tükröződő felület,

  - csillogó, csiszolt felületű építőanyagok (pl. csiszolt kőlap),

  - építőlemez, bútorlap vagy egyéb belsőépítészeti anyag, függetlenül attól, hogy nyílt vagy zárt fúgával készül,

  - feszített háló, fólia, ponyva,

  - burkolat vagy felületképzés (pl. vakolat) nélküli zsalukő,

  - más építőanyagot utánzó dekor-, műanyaglemez.

- (2) Kerítés lábazatának anyagaként az alábbiakon kívül más nem alkalmazható

  - tégla, kő, műkő, vagy ezekkel burkolt egyéb tartószerkezet, továbbá

  - tervezett módon kialakított esztétikus betonfelület,

  - fagyálló lábazati vakolattal ellátott falszerkezet.

- (3) Kerítés oszlopának, pillérének, faltestének anyagaként az alábbiakon kívül más nem alkalmazható

  - a (2) bekezdésben foglalt anyagok, továbbá

  - vakolat, mely színében harmonizál az épülettel,

  - a fém vagy fa kizárólag a 18 cm keresztmetszeti méretet meg nem haladó oszlop, pillér esetében.

- (4) Kerítés elhatároló szerkezeti elemének vagy oszlopok közötti betét- vagy kitöltő elemének anyagaként az alábbiakon kívül más nem alkalmazható

  - a kerítés nyomvonalára merőlegesen mért 10 cm keresztmetszeti méretet meg nem haladó sorolt fa vagy fém elemek, pálcák az áttörtség számításnak megfelelő sűrűséggel,

  - a kerítés nyomvonalával párhuzamosan mért 20 cm keresztmetszeti méretet meg nem haladó sorolt fa vagy fém elemek, pálcák az áttörtség számításnak megfelelő sűrűséggel,

  - hagyományos drótkerítés (drótháló) vagy fonott fémkerítés, haidekker háló.

- (5) Egy ingatlanhoz tartozó, közterület felé néző kerítés eltérő kialakítású, megjelenésű, anyaghasználatú szakaszokból nem alakítható ki.

- (6) A kerítés vakolt felülete nem maradhat festetlen.

- (7) A kerítés színezése

  - nem lehet diszharmóniában az épület színezésével,

  - nem alakítható ki rikító színekkel, továbbá

  - a falazott elemeken nem alkalmazható a fekete szín.

- 19.§ (1) Közterület felé néző kerítés a közterületi telekhatáron kívül máshol nem alakítható ki, kivéve ha a telken belüli kialakítás

  - a domborzati viszonyokhoz való illeszkedés, vagy

  - a telek megközelíthetőségének megkönnyítése

- miatt indokolt.

- (2) Ha a közterület felől megközelíthető támfalgarázs van, vagy kerül kialakításra, akkor az adott közterület felé néző kerítésen gépkocsi bejárást biztosító kerítéskapu nem létesíthető, a KÉSZ együttes betartásával.

- (3) Közterület felé néző kerítés – kivéve a (4) bekezdés szerinti létesítményt –:

  - teljes magassága nem haladhatja meg az 1,8 métert, kivéve, ha a csatlakozó rendezett közterületi járda lejtése meghaladja az 15%-ot, és a kerítés lépcsőzetesen kerül kialakításra, mely esetben, annak teljes magassága nem haladhatja meg a 2,4 métert,

  - lábazatának magassága nem haladhatja meg a 0,6 métert, kivéve, ha a csatlakozó rendezett közterületi járda lejtése meghaladja az 15%-ot és a kerítés lépcsőzetesen kerül kialakításra, mely esetben, annak teljes magassága nem haladhatja meg az 1,0 métert,

  - pillérének a kerítéssel párhuzamos mérete nem haladhatja meg a 0,6 métert,

  - áttörtsége nem lehet kevesebb 40%-nál – a kerítés teljes felületére számítva –,

  - tömör (0%-os áttörtségű) kialakítású kerítésszakasza legfeljebb egy helyen alakítható ki, hossza nem haladhatja meg a 2,0 métert,

  - e) pont szerinti kerítésszakasza a kerítéssel egybeépített hulladéktárolónál alkalmazható,

  - saroktól számított 5-5 méteres kerítésszakaszain az áttörtség nem lehet kevesebb 40%-nál a saroktelken történő létesítés esetén.

- (4) A nemzetbiztonsági vagy külképviseleti létesítmény közterület felé néző kerítése az alábbiak szerint térhet el a (3) bekezdéstől:

  - teljes magassága nem haladhatja meg az 2,7 métert - még lejtős terepen történő lépcsőzetes kialakításkor sem –,

  - lábazatának magassága nem haladhatja meg a 1,0 métert,

  - áttörtsége nem lehet kevesebb 30%-nál – a kerítés teljes felületére számítva –,

  - tömör (0%-os áttörtségű) kialakítású kerítésszakaszának hossza meghaladhatja a 2,0 métert, amennyiben azt biztonsági okok indokolják.

- (5) A szomszédos telkek közötti – nem közterület felé néző – telekhatáron kialakított kerítés

  - áttörtsége nem lehet kevesebb 40%-nál – a kerítés teljes felületére számítva –,

  - tömör (0%-os áttörtségű) kialakítású kerítésszakasza a telekhatár közterület felőli első 5 métere után létesíthető úgy, hogy

    - hossza nem haladhatja meg a 3,0 métert és

    - az így kialakított szakaszok összhossza nem haladhatja meg az adott telekhatár hosszának 25%-át.

- (6) A telken belül – nem telekhatáron – létesítésre kerülő kerítés

  - áttörtsége nem lehet kevesebb 100%-nál

    - általános esetben a legfeljebb 0,3 méter magasságú lábazat feletti felületre számítva,

    - a ba)-bd) alpontok szerinti esetekben a kerítés teljes felületére számítva,

  - magassága nem haladhatja meg a 0,9 métert, kivéve

    - az állattartás céljából épített kerítést, melynek magassága elérheti az 1,8 métert,

    - a sportpálya körüli labdafogó hálót és az azt tartó műtárgyat, melynek magassága elérheti az 5 métert,

    - a játszóteret lehatároló kerítést, melynek magassága elérheti az 1,5 métert,

    - a védett műtárgyat vagy közműtárgyat lehatároló kerítést, melynek magassága elérheti az 1,8 métert,

  - növényzeten, sövényen kívül mással nem alakítható ki azon telekrészek között, melyeket különböző telekhasználók használnak.

- (7) A kerítés teljes (100%-os) áttörtségű felülete az alábbiakon kívül másként nem alakítható ki

  - a hagyományos acél- és alumíniumkerítés, öntöttvas kerítés esetén (pálcás, díszítéssel vagy anélkül), az elemek között 8-12 cm közötti távolsággal, vagy

  - az eltérő, átlagosan legalább 8,0 cm-es közökkel, ferdén illesztett, pálcás jellemzőkkel rendelkező fémkerítés, ahol a pálca nagyobbik keresztmetszeti értéke sem haladja meg az 1 cm-t, továbbá

  - hagyományos drótkerítés (drótháló), vagy fonott fémkerítés legalább 5,0 cm-es sűrűségű fonással.

- (8) Az átmeneti parkoló céljára hasznosított telek mentén a kerítés tömör (0%-os áttörtségű) kialakítású kerítésszakaszának hossza meghaladhatja a 2,0 métert.

- 15. A támfalkerítés, a támfal és a támfalgarázs kialakítása

- 20.§ (1) A 0,8 métert meghaladó magasságú támfal fölött kialakításra kerülő – a közterület felőli elhatárolást biztosító – támfalkerítés

  - lábazatának magassága nem haladhatja meg a 0,15 métert,

  - magassága a lábazat alsó vonalától számítva

    - minden esetben elérheti az 1,0 métert,

    - akkor haladhatja meg az 1,0 métert, ha a támfallal együtt mért magassága a csatlakozó rendezett közterületi járda terepsíkjától számítva nem haladja meg a 19.§ (3) a) pontban foglalat méreteket,

  - áttörtsége nem lehet kevesebb 75%-nál.

- (2) A 0,8 méter magasságot meg nem haladó támfal fölött kialakításra kerülő – a közterület felőli elhatárolást biztosító – támfalkerítés

  - lábazatának magassága nem haladhatja meg a 0,15 métert,

  - áttörtsége nem lehet kevesebb 75%-nál,

  - támfallal együtt mért magassága a csatlakozó rendezett közterületi járda terepsíkjától számítva nem haladhatja meg a 19.§ (3) a) pontban foglalat méreteket.

- (3) A támfalkerítés anyaghasználatára vonatkozó rendelkezések megegyeznek a kerítésre vonatkozó szabályokkal.

- (4) Meglévő támfalkerítés helyreállítása, újjáépítése során az eredeti magasság megtartható

  - az (1) és (2) bekezdés szerinti áttörtségre, és,

  - a (3) bekezdés szerinti anyaghasználatra

- vonatkozó előírások együttes betartásával.

- 21.§ (1) A támfal

  - magassága nem haladhatja meg a 3,5 métert,

  - anyaghasználatára vonatkozó rendelkezések megegyeznek a közterület felé néző kerítés lábazatára vonatkozó szabályokkal,

  - telken belüli - nem közterület felőli elhatárolást biztosító – létesítése esetén megengedett

    - a növénnyel befuttatott gabionfal, vagy

    - a rönkfából történő kialakítás, amennyiben a magassága nem haladja meg az 1,0 métert.

- (2) A támfalgarázs előkertben, közterületi telekhatár mentén történő létesítése esetén

  - magastetővel nem alakítható ki,

  - lapostetővel zöldtetős kialakításon kívül másként nem alakítható ki,

  - közterület felől látszó homlokfalának anyaghasználata nem térhet el a közterület felőli elhatárolást biztosító támfal anyagától.

- 16. A telken a zöldfelület kialakításának módja

- 22.§ (1) Átmeneti parkoló céljára hasznosított telken közvetlenül a kerítés mentén nem, csak attól legalább 0,5 méterre alakítható ki parkoló, akkor, ha a legalább 0,5 méteres kerítés menti sáv zöldfelületként kerül kialakításra.

- (2) Közterületi telken.

  - meglévő fasor egyedeinek pótlása során a jellemző faállomány fajtájának alkalmazásától eltérni nem megengedett kivéve, ha azt faegészségi ok vagy műszaki akadály indokolja,

  - új fasor telepítése során nem alkalmazhatók tájidegen, szemetelő, nem várostűrő fafajok,

  - park berendezése, bútorzata nem térhet el a környezethez igazodó egységes stílustól,

  - meglévő fásszárú növényállomány rendezése során a növényzet – szakszerű állapotfelmérés alapján – értékesnek és megőrzésre alkalmasnak ítélt egyedei nem vághatók ki.

- VI. fejezet – A KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK ÉS EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉS EGYÉB TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEI A MEGHATÁROZÓ TERÜLETEKEN

- 17. Kiegészítő elemek

- 23.§ (1) Üzletjelzés csak akkor helyezhető el, ha az épületben vagy az ingatlanon az ott lévő rendeltetési egységben folytatott tevékenységre vonatkozik.

- (2) Új üzletjelezés elhelyezése vagy meglévő cseréje, átalakítása során a (3)-(6) bekezdés előírásait be kell tartani.

- (3) Üzletjelzés

  - nem alakítható ki épület tetőzetén, sorgarázson, sorgarázs homlokzatán,

  - nem alakítható ki

    - habkartonból vagy molinóból, polisztirolból,

    - káprázást és vibrálást keltő módon,

    - digitális vagy ledes kijelzésű fényreklámként, változó futófénnyel, szöveg- vagy ábra animálással,

    - rikító színekkel,

  - nem tartalmazhat fotómontázst vagy realisztikus ábrázolást.

- (4) Az üzletjelzés homlokzaton történő elhelyezésének szabályai:

  - jelen rendelkezés hatálybelépése után indult eljárásokban megvalósításra kerülő épületen üzletjelzés a homlokzati terven e célból kijelölt helyen kívül nem helyezhető el,

  - üzletjelzés kizárólag portálon belül alakítható ki az (5) bekezdésben foglaltak betartásával

    - lakóépületen,

    - olyan rendeltetési egységhez tartozóan, melynek van saját portálja,

  - rendeltetési egységenként (cégenként, üzletenként) legfeljebb egy üzletjelzés helyezhető el homlokzatonként, melybe nem tartozik bele az (5) bekezdés szerinti portálon belül történő elhelyezés,

  - meglévő homlokzaton történő utólagos létesítés esetén az üzletjelzés

    - homlokzati osztópárkányt, építészeti tagozatot nem sérthet,

    - nyílászárót nem takarhat,

    - lábazatot nem takarhat,

  - az üzletjelzés az adott homlokzat többi üzletjelzésével együtt nem kelthet rendszertelen elrendezésű, zavaró hatást,

  - több rendeltetési egység esetében megengedett az üzletjelzések a csoportos, összevont kialakítása,

  - az üzletjelzések összfelülete – amennyiben az nem az (5) bekezdés szerinti portálon belüli elhelyezés – nem haladhatja meg az adott homlokzatfelület 5%-át.

- (5) A portálon belül történő elhelyezés esetén az üzletjelzések közül

  - a cégérre vonatkozó további szabályok:

    - rendeltetési egységenként (cégenként, üzletenként) 1 db-nál több nem létesíthető,

    - a homlokzat síkjára közel merőleges kialakítástól nem térhet el, melynek során

      - nem lóghat bele a közúti űrszelvény gyalogos sávjába és gyalogos terébe,

      - a homlokzati síktól való kiugrása nem haladhatja meg az 1 métert,

      - a járdaszinttől való magassága nem lehet kevesebb 2,2 méternél,

      - szerkezeti vastagsága nem haladhatja meg a 0,2 métert,

  - az önálló betűkből álló feliratra és a táblaként kialakított üzletjelzésre vonatkozó további szabályok:

    - rendeltetési egységenként (cégenként, üzletenként) több darab is létesíthető, de vagy csak bb) vagy csak a bc) alpontok szerinti elhelyezéssel,

    - az üzletbejárat vagy kirakat fölötti sávban történő elhelyezés során

      - igazodni kell az üzletportál nyílásrendszeréhez, a nyílások (kirakatok) szélességi méretéhez vagy végső pontjaihoz,

      - árkád esetén az üzletjelzések az árkád külső homlokzati síkján is kialakíthatók, kizárólag az árkádnyílások fölötti sávban, az árkád ritmusát, rendjét nem zavarva,

    - az üzletbejárat vagy kirakat melletti elhelyezés során

      - igazodni kell az üzletportál nyílásrendszeréhez, nyílások (kirakatok) magassági méretéhez,

      - az üzletjelzés aljának járdaszinttől mért magassága nem lehet kisebb 1 méternél,

  - a portál kirakatfelületén vagy nyílászáró felületén történő elhelyezés során kizárólag az önálló betűkből álló felirat alkalmazható, melynek során

    - a betűk színe kizárólag egyféle lehet,

    - a feliratnak áttörtnek kell lennie, és a kirakat – vagy nyílászáró felület legfeljebb 5%-át takarhatja el.

- (6) Táblaként kialakított üzletjelzés elhelyezése

  - kerítésen is megengedett, melynek során

    - cégenként, üzletenként (rendeltetési egységenként) 1 db-nál több nem létesíthető,

    - mérete nem haladhatja meg 0,5 m2-t,

    - a kapu mellett alakítandó ki

      - elsősorban kerítés oszlopon vagy pilléren,

      - a 3. mellékletben rögzített településképileg meghatározó utcák mentén kerítésmezőben nem létesíthető,

    - a kerítés osztásrendszeréhez igazodni, kell, és

    - a kerítés áttörtségére vonatkozó előírásokat is be kell tartani,

  - az ingatlanon önálló szerkezetként is megengedett, melynek során

    - telkenként legfeljebb 1 db létesíthető,

    - több rendeltetési egység esetében kizárólag a csoportos, összevont kialakítás megengedett,

    - magassága nem haladhatja meg a 2,0 métert,

    - anyagaként kizárólag fém, kő, beton vagy üveg alkalmazható.

- (7) Totemoszlop nem létesíthető.

- (8) Napernyő, árnyékoló új vagy meglévő épület közterületről látható homlokzatán nem helyezhető el, kivéve a portálhoz és azon belül a kirakathoz, vendéglátó teraszhoz tatozóan, mely esetben

  - a színe illeszkedjen az épület homlokzati színvilághoz a 38/I.§ (3) d) pont együttes betartásával,

  - a felülete legyen homogén,

  - ne legyen rajta reklám.

- 18. Egyéb műszaki berendezések

- 24.§ (1) Szerelt kémény

  - új épület esetén homlokzaton kívül nem létesíthető,

  - meglévő épület homlokzatán utólagosan

    - elhúzott kéményként nem létesíthető,

    - elhúzás nélküli kéményként – egyéb műszaki megoldás hiányában – akkor alakítható ki, ha burkolattal takart, illeszkedik a homlokzathoz és az utca felől nem látható.

- (2) Elektromos vagy hőenergiát előállító közműpótló berendezés vagy műtárgy (pl.: napelem, napkollektor stb.) homlokzaton vagy önállóan tartószerkezeten (kertben) nem helyezhető el.

- (3) Az elektromos vagy hőenergiát előállító közműpótló berendezés vagy műtárgy (pl.: napelem, napkollektor stb.)

  - új magastetőn – a tetőfedésbe integráltan – történő elhelyezésekor

    - ne térjen el a tetőfedés modulméretétől,

    - ne hagyja figyelmen kívül a tető egyéb kellékeit, elemeit (pl.: tetőablak, kémény stb.)

  - meglévő magastetőn történő utólagos elhelyezésekor

    - ne eredményezzen bizonytalan megjelenést,

    - ne terjeszkedjen túl a tetőzet határain,

  - új vagy meglévő magastetőn történő elhelyezésekor

    - a telepítési szöge nem térhet el a magastető síkjától és hajlásszögétől,

    - magastető csonkakontyára és toronykiemelésre nem telepíthető,

    - Pesthidegkút-Ófalu meghatározó terület 5. mellékletben rögzített hagyományos beépítésű részén az utcára merőleges, közel merőleges tetőgerincű, vagy fésűs beépítésű épületek esetén a gerinciránnyal megegyező első 10 méteres tetőszakaszra nem telepíthető, kivéve saroktelek esetén,

    - magastető kontyolt felületén és sátortető egy felületén az összfelülete nem haladhatja meg az adott tetősík felületének harmadát,

    - egy adott tetőfelületen elhelyezett összfelülete nem haladhatja meg az adott tetősík felületének egyharmadát, kivéve, ha az a héjalás rendszerében, annak elemeibe integrált megoldással bír,

    - ha az épület közterület felé néző magastetejére nem kerül napelem, napkollektor, akkor a többi tetőfelületen a napelem létesítéssel érintett felület mértéke meghaladhatja a ce) alpont szerinti mértéket és elérheti az adott tetőfelület 70%-át, kivéve Pesthidegkút-Ófalu meghatározó területén,

    - nem okozhat káprázást és tükröződést,

  - új vagy meglévő lapostetőn történő elhelyezésekor a legmagasabb pontjának magassága nem haladhatja meg a tárgyi lapostető attikájának magasságát, kivéve, ha a hajlásszöge nem haladja meg a 10%-ot és 0,25 méternél jobban nem emelkedik a zárófödém legfelső rétege fölé.

- (4) Napelemes tetőcserép korlátozás nélkül alkalmazható.

- 25.§ (1) Parabolaantenna és 50 cm magasságot meghaladó antenna berendezés nem helyezhető sem új, sem meglévő épület közterületi homlokzatán, továbbá a közterületre néző erkélyén, loggiáján vagy teraszán.

- (2) Légkondícionáló vagy kültéri (külső térrel közvetlen kapcsolatú) egységet igénylő egyéb gépészeti berendezés meglévő épületen való utólagos elhelyezésére vagy központi klímaberendezés nélkül létesíthető új épületen való elhelyezésére vonatkozó előírások:

  - közterületről látható homlokzaton úgy helyezhető el, ha korlát, mellvéd takarja, kivéve a takarás nélkül is elhelyezhető riasztóberendezést,

  - közterületről nem látható homlokzaton elhelyezhető

    - általános esetben elsősorban korlát, mellvéd takarásában,

    - védett érték esetében kizárólag korlát, mellvéd vagy a homlokzathoz illeszkedő építészeti kialakítás takarásában,

  - magastetőn úgy helyezhető el, ha

    - a közterület felől nem látható helyre kerül, és

    - összalapterülete nem haladja meg az adott tetőfelület 5%-át,

  - lapostetőn – amennyiben az összalapterülete nem haladja meg az adott tetőfelület 5%-át –, úgy helyezhető el, ha a lapostető peremét 2 méternél jobban nem közelíti meg,

  - lapostetőn – amennyiben az összalapterülete meghaladja az adott tetőfelület 5%-át –, csak abban az esetben helyezhető el, ha takarófallal együtt kerül kialakításra,

  - az a)-e) pontok szerinti esetekben

    - a keletkező kondenzvíz megfelelő elvezetéséről épületen belül kell gondoskodni, az közterületre vagy szomszéd telekre, az épület más épületrészeire nem folyhat át,

    - a keletkező meleg levegőt a szomszédos épületek, rendeltetési egységek zavarása nélkül kell elvezetni, továbbá

    - a berendezés zajkibocsátása meg kell, hogy feleljen a zajvédelmi előírásoknak.

- (3) Légkondícionáló vagy egyéb gépészeti rendszer kültéri egysége épületen kívül – nem épületre szerelve –, vagy önálló tartószerkezeten (kertben) felszín felett nem helyezhető el, még takartan sem.

- (4) Parapetkonvektor és egyéb hőtermelő berendezés (parapetkémény) égéstermékének homlokzati kivezetése meglévő épületen nem létesíthető, új épületben nem alakítható ki.

- (5) Bankjegy automata berendezés épületen kívüli eléréssel sem meglévő, sem új épületen nem helyezhető el, kivéve ha

  - falsíkba süllyesztett vagy portálba szerelt kialakítással létesül és megjelenése nem zavarja meg a homlokzati architektúra rendjét,

  - megjelenése nem zavarja a jellegzetes épületszobrászati elemek (pl. kapuzatot díszítő szobor, díszítés stb.) és homlokzattagoló építészeti megoldások (párkány) összhangját.

- (6) Épület megvilágítására vagy díszkivilágítására szolgáló műszaki berendezések, világítótestek vagy homlokzatba, homlokzatburkolatba integrált világítóelemek

  - nem alkalmazhatók lakóépületen vagy irodaépületen, kivéve ha az védett érték,

  - az épület városképi megjelenését károsan nem befolyásolhatják,

  - nem szolgálhatnak részleges homlokzati megvilágítást – kivéve a biztonsági és balesetvédelem esetét –,

  - által okozott fényszennyezés nem zavarhatja sem az új épület, sem a környező épületek rendeltetésszerű használatát.

- VII. fejezet – A KERÜLETKÖZPONT MEGHATÁROZÓ TERÜLETEIRE ÉS AZOK RÉSZTERÜLETEIRE VONATKOZÓ EGYEDI ÉPÍTÉSZETI TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

- 19. A Kerületközpontra vonatkozó előírások alkalmazása

- 26.§ (1) A Kerületközpont területén az I-VI. fejezetek rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a településképi szempontból meghatározó

  - Nagyvárosias karakterű meghatározó terület,

  - Kisvárosias karakterű meghatározó terület, valamint

  - az a) és a b) pont szerinti meghatározó területek részterületeinek

- egyedi építészeti településképi követelményeit rögzítő VII. fejezettel és a IX/B-IX/D. fejezetek településképi követelményeivel.

- (2) Amennyiben a VII. fejezet egyedi építészeti településképi követelménye az I-VI. fejezetek és a IX/B-IX/D. fejezetek előírásaihoz képest eltérően rendelkezik, abban az esetben a VII. fejezet-ben foglalt előírások alkalmazandók.

- 20. A Nagyvárosias karakterű meghatározó terület egyedi építészeti településképi követelményei

- 27.§ (1) A Nagyvárosias karakterű meghatározó területen teraszház nem létesíthető.

- (2) A Nagyvárosias karakterű meghatározó területen a magastetőre vonatkozó szabályok:

  - magastető hajlásszöge nem térhet el a 25-40° közötti értéktől, kivéve a zártsorú épületcsatlakozás esetét, ahol a szomszédos épület hajlásszögéhez kell igazodni,

  - a közterület felé néző magastető (homogén) tömegét megbontó alábbi építészeti elemek alkalmazása nem megengedett

    - álló tetőablak,

    - tetősík ablak egymás fölött két vagy több sorban,

    - tetősíkból kiugró terasz,

    - az eresz vonalát megszakító tetősíkba bevágott terasz,

    - tetőfelépítmény – a felvonógépház, lépcsőház tetőkijárata kivételével –,

  - az épület közterület felé néző magastetejének felületén a tetősíkban kialakított függönyfal szerkezet felülete nem haladhatja meg a tetőfelület 25 %-át és nem keltheti egymás fölött sorolt tetősíkablak kinézetét,

  - a meglévő épület

    - közterület felé néző épületszárnyának magasteteje formája, kubusa nem változtatható meg,

    - udvar felőli magastetejének –zártudvaros kialakítás eseten – átalakítása (tetőterének beépítése) során

      - a zártudvar légtéraránya az 1:1 értéknél nem válhat kedvezőtlenebbé, és

      - az érintett udvari homlokzat homlokzatmagassága nem haladhatja meg a vele szemközti – változással nem érintett – homlokzat homlokzatmagasságát vagy szemközti épületszárny hiányában a szemközti telekhatártól mért távolságot.

- (3) A Nagyvárosias karakterű meghatározó területen lapostetős épület létesíthető.

- (4) A Nagyvárosias karakterű meghatározó területen a homlokzatkialakításra vonatkozó szabályok:

  - a közterület felé néző homlokzaton

    - negatív sarok – az első két szint kivételével – nem létesíthető,

    - fa korlátelem nem létesíthető,

    - a lábazat anyaghasználata és felületképzése nem térhet el a nagy igénybevételnek ellenálló megoldásoktól,

  - meglévő közterület felé néző homlokzat erkély, loggia egyedi beépítésével nem változtatható meg,

  - meglévő közterület felé néző homlokzat felújítása, utólagos hőszigetelése, nyílászárócseréje esetén

    - az 1945 előttről megmaradt fa főkapu felújítása során az eredeti díszítettségtől eltérni nem megengedett, pácolt felületképzésen kívül más nem alkalmazható,

    - falkutatással feltárt eredeti homlokzatszín alkalmazható,

    - az eredetileg pozitív (kiugró) lábazat vízszintes homlokzattagoló megjelenése nem tüntethető el.

- (5) A Nagyvárosias karakterű meghatározó területen a kerítés anyagaként fa nem alkalmazható.

- 21. A Nagyvárosias karakterű meghatározó terület részterületeire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények

- 28.§ (1) A Nagyvárosias karakterű meghatározó területen belül az NV/1 jelű, a Frankel Leó út – Török utca – Margit utca – Apostol utca – Nagyvárosias karakterű meghatározó terület határa – a 14514 és a 14489 hrsz-ú ingatlanok északi határa által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a magastetőre vonatkozó szabályok:

    - a tetőhéjalás anyaga nem térhet el a hagyományos égetett agyagcseréptől, vagy az azzal látványban egyenértékű anyagtól,

    - a 13425, a 13426 és a 13427 helyrajzi számú telkeken, a meglévő tudvar üvegtetővel lefedhető, amennyiben az egész épület teljes funkciócseréje megtörténik és az épületben lakófunkció nem marad,

  - a 13423/2 és a 13424/2 helyrajzi számú telkek közterület felé néző kerítése nem alakítható ki kocsiáthajtó nélkül, és a kerítés áttörtsége nem haladhatja meg a 0 %-ot,

  - a homlokzatra szerelt árnyékoló elhelyezése megengedett, amennyiben az, az épület stílusához, színéhez, épületenként vagy utcaszakaszonként illeszkedik.

- (2) A Nagyvárosias karakterű meghatározó területen belül az NV/2 jelű, a Frankel Leó út – Üstökös utca - Lipthay utca – Vidra utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelménye, hogy a 3 szintes műemlék kórházépület párkánymagasságának vonalát építészeti eszközökkel jelezni kell, amennyiben a kórházépület Lipthay utcai szárnyai között a megengedett új épület, épületrész elhelyezésre kerül.

- (3) A Nagyvárosias karakterű meghatározó területen belül az NV/3 jelű, a Fekete Sas utca – Bem József tér – Bem József utca - Tölgyfa utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - az épület tömege úgy alakítandó ki, hogy annak felülnézetei látványa egységes építészeti arculatot mutasson,

  - tetőfelépítmény a tetősík fölött nem jelenhet meg,

  - a 13507/3 helyrajzi számú (Radetzky-laktanya) ingatlan Bem tér felőli épületszárnya úgy újítható fel, ha az eredeti állapot visszaállításra kerül.

- (4) A Nagyvárosias karakterű meghatározó területen belül NV/6 jelű, a Kis Rókus utca – Keleti Károly utca – Kitaibel Pál utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a magastetőre vonatkozó szabályok:

    - új magastető hajlásszöge nem haladhatja meg a 25°-ot,

    - a 13237 hrsz-ú ingatlan tetőtere beépíthető, ha a jelenlegi tetőforma megtartásra kerül és a déli telekhatár felőli oldala kontyoltan kerül kialakításra,

  - telekösszevonással kialakított telken új épület nem alakítható ki másként, csak a közterület felé néző homlokzat eredeti telekhatárok szerinti vertikális tagolásával.

- (5) A Nagyvárosias karakterű meghatározó területen belül az NV/7 jelű, a Széna tér – Margit körút – Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Retek utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelménye, hogy a közterület felé néző tetőfelületen tetősíkablak nem létesíthető.

- 22. A Kisvárosias karakterű meghatározó terület egyedi építészeti településképi követelményei

- 29.§ (1) A Kisvárosias karakterű meghatározó területen teraszház nem létesíthető.

- (2) A Kisvárosias karakterű meghatározó területen a magastetőre vonatkozó szabályok:

  - magastető hajlásszöge – kivéve a zártsorú épületcsatlakozás esetét – nem térhet el

    - általános esetben a 35-45° közötti értéktől,

    - a KÉSZ-ben Lk-1/Z-2 és Lk-1/Z-3 jelű építési övezetekbe sorolt területen a 30-45° közötti értéktől,

  - a közterület felőli épületszárny magastetejének gerinciránya nem térhet el az utcával párhuzamos kialakítástól, kivéve

    - a Lublói utca – Daru utca – Felhévízi utca Kilátás utca által határolt területet, ahol a KÉSZ együttes betartásával utcára merőleges gerincirány is kialakítható,

    - a szabadonálló beépítési módú építési övezetek területét, valamint

    - a védett épületeket,

  - a közterület felé néző magastető (homogén) tömegét megbontó alábbi építészeti elemek alkalmazása nem megengedett

    - álló tetőablak,

    - tetősík ablak egymás fölött két vagy több sorban,

    - tetősíkból kiugró terasz, vagy tetősíkba bevágott terasz,

    - tetőfelépítmény – a felvonógépház, lépcsőház tetőkijárata kivételével –,

    - tetősíkban kialakított függönyfal szerkezet,

  - a tetőhéjalás anyagaként a homlokzat anyaga is alkalmazható,

  - a meglévő épület magastetejének formája, kubusa nem változtatható meg.

- (3) A Kisvárosias karakterű meghatározó területen lapostetős épület létesíthető.

- (4) A Kisvárosias karakterű meghatározó területen a homlokzatkialakításra vonatkozó szabályok:

  - közterület felé néző homlokzaton

    - új függönyfal, függönyfalas üvegszerkezet nem alakítható ki, kivéve a Bécsi út és a Lajos utca mentén,

    - a lábazat anyaghasználata és felületképzése nem térhet el a nagy igénybevételnek ellenálló megoldásoktól,

  - meglévő közterület felé néző homlokzat erkély, loggia egyedi beépítésével nem változtatható meg,

  - meglévő közterület felé néző homlokzat felújítása, utólagos hőszigetelése, nyílászárócseréje esetén

    - az 1945 előttről megmaradt fa főkapu vagy a területre jellemző kétszárnyú kapuzat

      - nem bontható el, kivéve, ha azonos anyagból és minőségben kerül visszaállításra, visszaépítésre,

      - felújítása során az eredeti díszítettségtől eltérni nem megengedett, pácolt felületképzésen kívül más nem alkalmazható,

    - falkutatással feltárt eredeti homlokzatszín alkalmazható,

    - az eredetileg pozitív (kiugró) lábazat vízszintes homlokzattagoló megjelenése nem tüntethető el.

- (5) A Kisvárosias karakterű meghatározó területen a kerítéskialakításra vonatkozó szabályok:

  - a közterület felé néző kerítés a 19.§-ban általánosan előírt 40%-os áttörtségnél kisebb áttörtséggel is kialakítható

    - Szépvölgyi út – Bécsi út – Ürömi utca – Kolozsvári Tamás utca – meghatározó terület határa – Felhévízi utca – Pusztaszeri út – Lublói utca – Ürömi utca – által határolt területen, valamint

    - a 14954 és 14955 hrsz-ú ingatlanokon az Ürömi utca felé,

  - az a) pont szerinti esetben a kerítés

    - áttörtsége akár 0%-ra is csökkenthető a kerítés teljes felületére számítva,

    - a zárópárkányának anyaga nem lehet más csak mészkő vagy műkő.

- 23. A Kisvárosias karakterű meghatározó terület részterületeire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények

- 30.§ A Kisvárosias karakterű meghatározó területen belül a KV/1 jelű, a Szépvölgyi út – Bécsi út – Felhévízi utca – Lk-1/Z-2 építési övezetbe sorolt terület keleti határa – Ürömi utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a magastető tetőhéjalásának anyagaként az égetett agyagcserépen kívül más nem alkalmazható,

  - terepszint feletti épület, épületrész lapostetősen nem alakítható ki,

  - a homlokzatkialakításra vonatkozó szabályok

    - telekösszevonással kialakított telken új épület nem alakítható ki másként, csak a közterület felé néző homlokzat eredeti telekhatárok szerinti vertikális tagolásával,

    - a tömör homlokzatfelületek és a nyílászáró felületek aránya nem térhet el a jellemző, hagyományos arányrendszertől,

    - a közterület felé néző tömör homlokzatfelületen a vakolattól eltérő anyaghasználat mértéke nem haladhatja meg a tömör homlokzatfelület felét,

  - a 14865 és 14864 helyrajzi számú telkeken a kertet határoló kőfal megtartható, vagy az eredeti jelleget tükröző módon újraépíthető.

- VIII. fejezet – A HEGYVIDÉK MEGHATÁROZÓ TERÜLETEIRE ÉS AZOK RÉSZTERÜLETEIRE VONATKOZÓ EGYEDI ÉPÍTÉSZETI TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

- 24. A Hegyvidékre vonatkozó előírások alkalmazása

- 31.§ (1) A Hegyvidék területén az I-VI. fejezetek rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a településképi szempontból meghatározó

  - Történeti villanegyed meghatározó terület,

  - Társasházas karakterű meghatározó terület,

  - Vegyes karakterű meghatározó terület, valamint

  - az a)-c) pont szerinti meghatározó területek részterületeinek

- egyedi építészeti településképi követelményeit rögzítő VIII. fejezettel és a IX/B-IX/D. fejezetek településképi követelményeivel.

- (2) Amennyiben a VIII. fejezet egyedi építészeti településképi követelménye az I-VI. fejezetek és a IX/B-IX/D. fejezetek előírásaihoz képest eltérően rendelkezik, abban az esetben a VIII. fejezet-ben foglalt előírások alkalmazandók.

- 25. A Hegyvidék meghatározó területeinek egyedi építészeti településképi követelményei

- 32.§ (1) A Történeti villanegyed meghatározó területen a tömegformálásra vonatkozó szabályok:

  - teraszház nem létesíthető,

  - egy ingatlanon azonos tömegformálású épületek sorolása nem megengedett.

- (2) A Hegyvidék meghatározó területein a magastetőre vonatkozó szabályok:

  - magastető 25-35° közötti hajlásszöggel nem alakítható ki,

  - a magastető vízszintes vetületi felületének legfeljebb 25%-án – az ereszvonalat nem megszakító módon kialakítva – alkalmazhatók a tetősíkot megbontó alábbi építészeti elemek

    - álló tetőablak,

    - tetősíkból kiugró terasz, vagy tetősíkba bevágott terasz,

    - egyéb építészeti elem,

  - az épület közterület felé néző magastetejének felületén

    - a tetősíkban kialakított függönyfal szerkezet felülete nem haladhatja meg a tetőfelület 25 %-át és nem keltheti egymás fölött sorolt tetősíkablak kinézetét,

    - a Történeti villanegyed meghatározó területen nem megengedett a bb) alpont szerinti tetősíkból kiugró- vagy tetősíkba bevágott terasszal való tagolás,

    - a Társasházas karakterű meghatározó területen nem megengedett a bb) alpont szerinti tetősíkból kiugró terasszal való tagolás,

  - a tetőhéjalás

    - anyagaként a homlokzat burkolati anyaga is alkalmazható, továbbá

    - a Társasházas és a Vegyes karakterű meghatározó területeken

      - anyagaként a betoncserép is alkalmazható,

      - színeként az antracit, a barna és a szürke árnyalatai is alkalmazhatók.

- (3) A Hegyvidék meghatározó területein lapostetős épület létesíthető.

- (4) A Hegyvidék meghatározó területein a homlokzatkialakításra vonatkozó szabályok:

  - a közterület felé néző homlokzaton

    - a nyílászárófelület és a homlokzatfelület egymáshoz viszonyított aránya nem haladhatja meg

      - a Történeti villanegyed meghatározó területen az 50%-ot

      - a Társasházas karakterű meghatározó területen a 75%-ot

    - az erkélyek szintenkénti összhossza nem haladhatja meg a homlokzathossz 2/3-át a Történeti villanegyed meghatározó területen,

  - a homlokzaton padlástérbe, tetőtérbe vezető külső lépcső nem létesíthető,

  - az épület homlokzatai előtt megjelenő pergolák összesített alapterülete nem haladhatja meg az épület beépített alapterületének 20%-át.

- (5) A Hegyvidék meghatározó területein a kerítéskialakításra vonatkozó szabályok:

  - eltérő funkciójú szomszédos telkek közötti – nem közterületi – telekhatáron kialakított kerítés áttörtsége legfeljebb 25%-ra csökkenthető a kerítés teljes felületére számítva,

  - a Béke Gyermekotthon (Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ) használatában lévő területen a kerítés nyomvonalvezetése és kialakítása eltérhet a kerítéskialakítás általános szabályaitól a gyermekek biztonságának garantálása érdekében.

- (6) A Hegyvidék meghatározó területein a zöldfelület kialakítására és a kerti építményekre vonatkozó szabályok:

  - önálló – kerti építményként kialakított – pergola

    - telken belüli összmérete nem haladhatja meg a 30 m2-t,

    - alatta burkolt felület nem létesíthető,

  - az oldalsó és hátsó telekhatárok mentén – amennyiben ott épület nem áll –

    - burkolt felület nem létesíthető, az így

    - szabadon hagyott sövénytelepítésre alkalmas sáv nem lehet keskenyebb 1 méternél.

- 26. A Történeti villanegyed meghatározó terület részterületeire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények

- 33.§ (1) A Történeti villanegyed meghatározó területen belül a TV/2 jelű, az Orsó utca – Balogh Ádám utca – Pasaréti út – Sodrás utca – 11615/12 hrsz-ú ingatlan dél-nyugati telekhatára – Kelemen László utca – Hűvösvölgyi út – Zuhatag sor – Ditró utca – Pasaréti út – 11926 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati és észak-keleti telekhatára – Csévi utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a Pasaréti tér – Kelemen László utca – Hűvösvölgyi út – Zuhatag sor – Ditró utca – Pasaréti út által határolt területen

    - a 11618/16, 11618/20, 11618/21 és a 11624/6 helyrajzi számú ingatlanokon álló kiemelt épületek esetében nem megengedett az eltérés

      - felújítás, átalakítás során az épület eredeti formavilágától,

      - bővítés során az épület eredeti tömegarányaitól,

      - nyílászárócsere esetén az eredeti nyílászárók anyagától és arányaitól,

      - homlokzatfelújítás, átalakítás során az eredeti anyaghasználattól és falarchitektúrától,

    - a kivágott fák pótlása során nem megengedett az eltérés a lombtérfogat-egyenértéktől a KÉSZ-ben Lk-2/EI/SZ-7 és Lk-2/EI/SZ-14 jelű építési öveztek területén,

  - az Orsó utca – Balogh Ádám utca – Pasaréti út –Pasaréti tér – Csévi út által határolt területen a közterület felé néző kerítés magassága elérheti a 2,0 métert.

- (2) A Történeti villanegyed meghatározó területen belül a TV/3 jelű, a Vérhalom utca – Turbán utca – a Történeti villanegyed meghatározó terület határa által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - azzal látványban egyenértékű anyagtól,

  - a KÉSZ-ben Lk-2/SZ-15 jelű építési övezet területén a közterült felé néző kerítés

    - áttörtsége kisebb lehet az általánosan előírt 40%-nál,

    - lábazatának magassága

      - meghaladhatja az általánosan előírt 0,6 métert,

      - az 1,2 métert csak abban az esetben haladhatja meg, ha az egyben a lejtő állékonyságát biztosító támfal vagy támfalgarázs, mely növényzettel befuttatásra kerül,

  - a homlokzatra szerelt árnyékoló elhelyezése megengedett, amennyiben az, az épület stílusához, színéhez, épületenként vagy utcaszakaszonként illeszkedik.

- (3) A Történeti villanegyed meghatározó területen belül a TV/4 jelű, a Kuruclesi út – Budakeszi út – Történeti villanegyed meghatározó terület határa által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a 10972/4 helyrajzi számú ingatlanon álló kiemelt épület esetében nem megengedett az eltérés

    - felújítás, átalakítás során az épület eredeti formavilágától,

    - bővítés során az épület eredeti tömegarányaitól,

    - nyílászárócsere esetén az eredeti nyílászárók anyagától és arányaitól,

    - homlokzatfelújítás, átalakítás során az eredeti anyaghasználattól és falarchitektúrától,

  - a Budakeszi út mentén új épület létesítése során a közterület felé néző homlokzat legalább 20 méterenkénti tagolás nélkül nem alakítható ki.

- 27. A Társasházas karakterű meghatározó terület részterületeire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények

- 34.§ (1) A Társasházas karakterű meghatározó területen belül a TK/1 jelű, a Vadaskerti utca – Völgy utca – Nyéki út – Ördög-árok által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a KÉSZ-ben Lke-3/SZ-7 és Lke-3/Sz-10 jelű építési övezetek területén magastetőn kívül más tetőforma nem létesíthető,

  - a 11468 hrsz-ú műemlék ingatlan (Sándor-villa) telkén a történeti kert kertrekonstrukciója során

    - nem hagyható figyelmen kívül az eredeti szerkezet és növényelhelyezés,

    - megengedett az eredeti terepmagasság, az eredeti gyalogutak, az eredeti kert részét képező növényanyag és az eredeti kompozíció szerinti kialakítás, helyreállítás.

- (2) A Társasházas karakterű meghatározó területen belül a TK/2 jelű, a Hűvösvölgyi út – Nyéki út – Társasházas karakterű meghatározó terület határa által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelménye, hogy a közterület felé néző kerítés

  - magassága meghaladhatja az általánosan előírt 1,8 métert, de nem haladhatja meg a 2,0 métert,

  - áttörtsége nem lehet kevesebb 60%-nál,

  - az elhatároló szerkezeti eleme nem lehet más, mint fém pálcás kialakítású.

- (3) A Társasházas karakterű meghatározó területen belül a TK/3 jelű, az Erdő karakterű terület határa –Verecke út a 15681/4 és a15901/2 hrsz-ú ingatlanok közötti szakasza által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a Verecke lépcsőtől dél-nyugatra magastetős tömegformán kívül más nem alakítható ki,

  - a Verecke lépcsőtől észak-keletre

    - elsősorban magastetős tömegforma alakítható ki,

    - a magastetős tömegformától eltérni akkor megengedett, ha azt a városkép és a kilátásvédelem szempontjai indokolják,

  - a KÉSZ-ben „erdő pufferterülete” lehatárolással jelölt területen belül támfal anyagaként nem alkalmazható más csak terméskő vagy fa,

  - a KÉSZ-ben „erdő pufferterülete” lehatárolással jelölt területen belül telepítésre kerülő növényzetet a Budai Tájvédelmi Körzetben honos és az eredeti vegetációhoz tartozó fa és cserjefajok közül kell kiválasztani.

- (4) A Társasházas karakterű meghatározó területen belül a TK/4 jelű, a Széher út – Lipótmezei út – Tárogató út – Szerb Antal utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - lapostetős épülettömeg nem létesíthető a Lipótmezei út menti ingatlanokon,

  - közterület felé néző kerítés lábazatának magassága nem haladhatja meg a 0,5 métert, anyagaként nem alkalmazható más csak terméskő, tégla vagy fagyálló lábazati vakolat.

- (5) A Társasházas karakterű meghatározó területen belül a TK/5 jelű, az Ötvös János utca – 
Völgy utca – Csíbor utca – Hűvösvölgyi út által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a tömegformálásra vonatkozó szabályok

    - a 11397 hrsz-ú ingatlanon új lapostetős épület, épületrész nem létesíthető,

    - a 11392 hrsz-ú ingatlanon új épült tömegformálásának, építészeti kialakításának, anyaghasználatának jellege nem térhet el a „főépület” jellemzőitől,

  - a tömör homlokzatfelületek anyagaként nem alkalmazható más csak vakolt felület, kő- vagy téglaburkolat,

  - a 11399/2-3 hrsz-ú ingatlanokon a Völgy utca felé néző kerítés magassága elérheti a 2,5 métert, anyaghasználata igazodhat a Völgy utcai kerítésekhez,

  - a támfal

    - rendezett terepfelszín feletti magassága nem haladhatja meg az 1,3 métert,

    - anyagaként az alábbiakon kívül más nem alkalmazható kő, fa tégla vagy növénytámfal,

  - a terep eltérő magasságaiban kialakított támfalak egymás közötti távolsága nem lehet kisebb 1,0 méternél, és a támfalak közötti területet növényzettel kell beültetni.

- (6) A Társasházas karakterű meghatározó területen belül a TK/6 jelű, a Szikla utca – Pálvölgyi út – Szépvölgyi út – Csatárka út – Csalit utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - közterület felé néző kerítés kialakítása

    - drótkerítésként akkor megengedett, ha mellette sövény is kialakításra kerül,

    - támfalként nem alakítható ki másként, csak kőből, növénnyel borított téglából, vasbetonból,

  - szomszédos telkek közötti – nem közterület felé néző – telekhatáron a drótkerítésen kívül más nem létesíthető,

  - a zöldfelület kialakítása során a három- (gyep, cserje és lombkoronaszint együttesen) vagy kétszintű (gyep és cserjeszint együttesen) növényzettel borított telekterület nem lehet kevesebb, mint a telek területének 40%-a.

- (7) A Társasházas karakterű meghatározó területen belül a TK/7 jelű, a Páfrány utca – Kondor út – Páfránykert utca – Páfrányliget utca – az Erdő karakterű meghatározó terület határa – Páfrányliget utca – a 11658/6 és 11658/3 helyrajzi számú ingatlan határa – Battai lépcső – Pasaréti út által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a magastető tetőhéjalása az égetett agyagcserépen, vagy azzal megegyező esztétikai értékű anyagon kívül más nem lehet,

  - közterület felé néző kerítés

    - lábazata nem haladhatja meg a 0,5 métert,

    - a lábazat fölötti kerítésszerkezet áttörtsége nem lehet kevesebb 50%-nál,

  - a 11696/3 hrsz-ú ingatlan a közterület felől kerítéssel nem zárható el.

- (8) A Társasházas karakterű meghatározó területen belül a TK/8 jelű, az Erdő karakterű meghatározó terület határa – Szépvölgyi út – Tiszafa utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a magastető hajlásszöge nem térhet el a 10-35° közötti értéktől,

  - a természetes terep megváltoztatását eredményező tereprendezés a telek területének 30%-át nem haladhatja meg.

- 28. A Vegyes karakterű meghatározó terület részterületeire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények

- 35.§ (1) A Vegyes karakterű meghatározó területen belül a VK/1 jelű, a Budakeszi út – Irén utca – Hárshegyi út – Dénes út által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelménye, hogy a kerítés lábazatának magassága nem haladhatja meg a 0,4 métert és áttörtsége nem lehet kevesebb 80%-nál.

- (2) A Vegyes karakterű meghatározó területen belül a VK/2 jelű, az Erdő karakterű meghatározó terület határa – Hárshegyi út – Budakeszi út – a Történeti villanegyed meghatározó karakterű terület határa által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a 10937/2, 10937/3, 10937/18 és 10965 helyrajzi számú telkek épületegyüttesei esetében nem megengedett az eltérés

    - felújítás, átalakítás során az épület eredeti formavilágától,

    - bővítés során az épület eredeti tömegarányaitól,

    - nyílászárócsere esetén az eredeti nyílászárók anyagától és arányaitól,

    - homlokzatfelújítás, átalakítás során az eredeti anyaghasználattól és falarchitektúrától,

  - a 10937/2, 10937/3, 10937/18 és 10965 helyrajzi számú telkek esetén a Budakeszi út felőli és onnan látszódó

    - meglévő épületszárny mentén új épületszárny nem helyezhető el, toldaléképület és bővítés nem létesíthető,

    - meglévő homlokzat

      - előtetővel, terasszal kiegészíthető,

      - eredeti részletei, tartozékai megtarthatók, pótolhatók,

    - új épület homlokzata 20 méternél hosszabb szakaszon nem maradhat építészeti tagolás nélkül,

  - a 10937/3 hrsz-ú telken a történeti kert rekonstrukciója során az eredeti kertkialakítás visszaállítható

    - a törtneti kert eredeti tervei alapján vagy

    - annak hiányában az épület stílusához illeszkedően.

- (3) A Vegyes karakterű meghatározó területen belül a VK/3 jelű, az Erdő karakterű meghatározó terület határa – a Társasházas karakterű meghatározó terület határa – az Erdő karakterű meghatározó terület határa – a Kertvárosias karakterű meghatározó terület határa által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a 11359, 11360/1, 11360/2, 11361/1, 11361/2, 11364/2 hrsz-ú telkeken a tagolatlan homlokzathossz nem haladhatja meg az 50 métert,

  - a Gyermekvasút végállomásán az épületeket érintő építési tevékenység akkor végezhető, ha az illeszkedik a végállomás építészeti karakteréhez, jellegéhez.

- IX. fejezet – HIDEGKÚT MEGHATÁROZÓ TERÜLETEIRE ÉS AZOK RÉSZTERÜLETEIRE VONATKOZÓ EGYEDI ÉPÍTÉSZETI TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

- 29. Hidegkútra vonatkozó előírások alkalmazása

- 36.§ (1) Hidegkút területén az I-VI. fejezetek rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a településképi szempontból meghatározó

  - Kertvárosias karakterű meghatározó terület,

  - Pesthidegkút-Ófalu meghatározó terület, valamint

  - az a) pont szerinti meghatározó terület részterületeinek

- egyedi építészeti településképi követelményeit rögzítő IX. fejezettel és a IX/B-IX/D. fejezetek településképi követelményeivel.

- (2) Amennyiben a IX. fejezet egyedi építészeti településképi követelménye az I-VI. fejezetek és a IX/B-IX/D. fejezetek előírásaihoz képest eltérően rendelkezik, abban az esetben a IX. fejezet-ben foglalt előírások alkalmazandók.

- 30. A Kertvárosias karakterű meghatározó terület egyedi építészeti településképi követelményei

- 37.§ (1) A Kertvárosias karakterű meghatározó területen teraszház nem létesíthető.

- (2) A Kertvárosias karakterű meghatározó területen a magastetőre vonatkozó szabályok:

  - magastető 25-35° közötti hajlásszöggel nem alakítható ki,

  - a magastető vízszintes vetületi felületének legfeljebb 25%-án– az ereszvonalat nem megszakító módon kialakítva – alkalmazhatók a tetősíkot megbontó alábbi építészeti elemek

    - álló tetőablak,

    - tetősíkból kiugró terasz, vagy tetősíkba bevágott terasz,

    - egyéb építészeti elem,

  - az épület közterület felé néző magastetejének felületén a tetősíkban kialakított függönyfal szerkezet felülete nem haladhatja meg a tetőfelület 25 %-át és nem keltheti egymás fölött sorolt tetősíkablak kinézetét,

  - a tetőhéjalás

    - anyagaként a homlokzat burkolati anyaga is alkalmazható,

    - színeként az antracit, a barna és a szürke árnyalatai is alkalmazhatók.

- (3) A Kertvárosias karakterű meghatározó területen lapostetős épület létesíthető.

- (4) A Kertvárosias karakterű meghatározó területen a homlokzat kialakításra vonatkozó szabályok:

  - a homlokzaton padlástérbe, tetőtérbe vezető külső lépcső nem létesíthető,

  - az épület homlokzatai előtt megjelenő pergolák összesített alapterülete nem haladhatja meg az épület beépített alapterületének 20%-át.

- (5) A Kertvárosias karakterű meghatározó területen az eltérő funkciójú szomszédos telkek közötti – nem közterületi – telekhatáron kialakított kerítés áttörtsége legfeljebb 25%-ra csökkenthető a kerítés teljes felületére számítva.

- (6) A Kertvárosias meghatározó területein a zöldfelület kialakítására és a kerti építményekre vonatkozó szabályok:

  - önálló – kerti építményként kialakított – pergola

    - telken belüli összmérete nem haladhatja meg a 30 m2-t,

    - alatta burkolt felület nem létesíthető,

  - az oldalsó és hátsó telekhatárok mentén – amennyiben ott épület nem áll –

    - burkolt felület nem létesíthető, az így

    - szabadon hagyott sövénytelepítésre alkalmas sáv nem lehet keskenyebb 1 méternél.

- 31. A Kertvárosias karakterű meghatározó terület részterületeire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények

- 38.§ (1) A Kertvárosias karakterű meghatározó területen belül a KK/1 jelű, a Hidegkúti út – Csokonai utca – Honvéd utca – Gercse utca – a Kertvárosias karakterű meghatározó terület határa által, valamint a Hidegkúti út – Úrbéres utca – Paprikás patak – a 59055/1 hrsz-ú ingatlan dél-keleti határa által, valamint a Jegesmedve utca – a Kertvárosias karakterű meghatározó terület határa – Patakhegyi utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a tömegformálásra vonatkozó szabályok a KK/1 jelű részterület 6. mellékletben rögzített hagyományos beépítésű részén

    - új épület létesítése a rétegvonalra vagy az utcára merőleges hossztengellyel megengedett a látványvédelem érdekében, és

    - hossztengellyel párhuzamos mérete nem haladhatja meg a 12,0 métert,

    - oromfalának szélessége nem haladhatja meg a 6,5 métert,

    - a telek oldalhatárára merőleges szélessége az épület utcai homlokvonalától számított 10 méteren belül nem haladhatja meg a 6,5 métert,

  - tetőzet anyagént nem alkalmazható felületkezelés nélküli fémlemezfedés,

  - a magastető tetőhéjalásként nem alkalmazható fémlemezfedés,

  - a közterület felé néző kerítés az általánosan meghatározott 40%-os áttörtségnél kisebb áttörtséggel is kialakítható

    - a Hidegkúti út északi oldala mentén a Pesthidegkút-Ófalu meghatározó terület határa és a Szarvashegy utca között,

    - a Gazda utca észak-nyugati oldala mentén, az 54190/4 és az 59166/8 helyrajzi számú ingatlanok kivételével, a Nóra utcától a belterület határáig,

    - a Paprikás-patak menti telekhatáron, ha kiépített kerékpárút/gyalogút halad el mellette,

    - a Váry köz észak-nyugati oldalán,

    - a Mosbach park felőli telekhatáron,

  - a Mosbach parkban

    - burkolt felületek, kerti bútorok, torna- és játszóeszközök kialakítása természetközeli anyagok alkalmazásával megengedett,

    - a növénytelepítés legalább fele részben honos és az ökológiai adottságoknak megfelelő fa és cserjefajokkal megengedett,

  - a Paprikás patak mentén a berendezési tárgyak, a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges lehatárolások, korlátok kialakítása természetközeli anyagok alkalmazásával megengedett.

- (2) A Kertvárosias karakterű meghatározó területen belül a KK/3 jelű, a Máriaremetei út - Kassa utca – Kolozsvár utca – Széchenyi utca által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelménye, hogy a Máriaremetei út északi oldalán a közterület felé néző kerítés az általánosan meghatározott 40%-os áttörtségnél kisebb áttörtséggel is kialakítható.

- 31/A. A Pesthidegkút-Ófalu meghatározó terület egyedi építészeti településképi követelményei

- 38/A.§ (1) Pesthidegkút-Ófalu meghatározó területére vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények az 5. melléklet szerinti területi bontásban

  - Pesthidegkút-Ófalu meghatározó terület egészére, valamint

  - az azon belüli Pesthidegkút-Ófalu hagyományos beépítésű részére, továbbá

  - az annak részét képező Pesthidegkút-Ófalu kettőzött svábházas beépítésű részére

- kerülnek meghatározásra a (2)-(4) bekezdésekben.

- (2) Pesthidegkút-Ófalu meghatározó területére vonatkozó szabályok:

  - teraszház nem létesíthető,

  - magastető hajlásszöge nem térhet el a 35-42° közötti értéktől, kivéve a zártsorú épületcsatlakozás esetét,

  - összetett, tördelt, komplex tetőforma kialakítása nem megengedett,

  - a tetőhéjalásként nem alkalmazható fémlemezfedés,

  - meglévő épületen szerelt kémény

    - egyik homlokzaton sem létesíthető,

    - tetőzeten csak közterületről nem látható pozícióban létesíthető,

  - közterület felé néző kerítés az általánosan meghatározott 40%-os áttörtségnél kisebb áttörtséggel is kialakítható

    - a Hidegkúti út felé az 54302 hrsz-ú ingatlanon,

    - a Váry köz észak-nyugati oldalán,

    - a Templom utca mentén a 4271, 54272, 54273, 54274, 54275, 54276, 54277, 54278 és az 54279 helyrajzi számú (a páratlan oldal 11-27. házszámú) ingatlanok kivételével,

    - a Temető utca mentén az 54302 és az 54320 hrsz-ú ingatlanok mentén,

    - a Paprikás-patak menti telekhatáron, ha kiépített kerékpárút/gyalogút halad el mellette,

  - közterület felé néző kerítés

    - nem létesíthető, térelhatárolás egyéb eszközzel sem alakítható ki a Hidegkúti út mentén, az 54566 és az 54570 hrsz-ú ingatlanokon,

    - nem létesíthető, de térelhatárolás növényzettel kialakítható

      - a Hidegkúti út mentén, az 54296/1 és az 54296/2, hrsz-ú ingatlanokon,

      - a Templom utca mentén az 54319 hrsz-ú ingatlanon,

  - kerítés anyagként nem alkalmazható látszó nyersbeton,

  - a közhasználatú területeken burkolt felületek, kerti bútorok, torna- és játszóeszközök kialakítása természetközeli anyagok alkalmazásával megengedett,

  - a Paprikás patak mentén a berendezési tárgyak, a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges lehatárolások, korlátok kialakítása természetközeli anyagok alkalmazásával megengedett.

- (3) Pesthidegkút-Ófalu hagyományos beépítésű részére vonatkozó, a (2) bekezdésben foglaltakon túli, további szabályok:

  - lapostetős épület nem létesíthető,

  - új építés esetén az épület fő tömege nem térhet el az utca felé oromfalas hosszúház formától,

  - a Hidegkúti úttól északra új oromfalas hosszúház

    - létesítése a rétegvonalra vagy az utcára merőleges hossztengellyel megengedett a látványvédelem érdekében, és

    - hossztengellyel párhuzamos mérete nem haladhatja meg a 12,0 métert,

    - oromfalának szélessége nem haladhatja meg a 6,5 métert,

    - a telek oldalhatárára merőleges szélessége az épület utcai homlokvonalától számított 10 méteren belül nem haladhatja meg a 6,5 métert,

  - az oromfalas hosszúház

    - fő tetőformája nem lehet más csak nyeregtető, utcára merőleges gerinciránnyal, középtengelyesen szimmetrikus kialakítással,

    - nyeregtetején konty, csonkakonty nem alakítható ki,

  - az oromfalas hosszúház tetőtérbeépítése esetén

    - tetőfelületen a tetősíkban elhelyezett nyílászárón kívül egyéb, tetőtér vagy padlás bevilágítására szolgáló nyílászáró elhelyezése nem megengedett,

    - utólagos tetőtérbeépítés során a meglévő tetőkubus a ház utca felőli harmadában nem változtatható meg (pl.: térdfal kialakítás, térdfal emelés),

  - oromdeszka

    - homlokzati síkon való túlnyúlása 10 cm-nél kisebb és 15 cm-nél nagyobb nem lehet,

    - nem helyettesíthető szegély vagy szegőcseréppel,

  - a tetőhéjalás anyagaként a klasszikus hódfarkú vagy egyenes vágású égetett agyagcserép fedésen kívül más fedés nem alkalmazható,

  - az utca felőli homlokzaton az ablaknyílások formája hosszirányban nyújtott, állított téglalaptól eltérő nem lehet

    - a szélesség nem haladhatja meg a 90 cm-t,

    - a magasság nem haladhatja meg a szélesség kétszeresét,

  - tömör spaletta alkalmazása megengedett,

  - a homlokzaton a vakolttól eltérő anyaghasználat kizárólag a lábazati szinten megengedett kő vagy tégla alkalmazásával,

  - a homlokzat vakolt felülete

    - nem lehet dörzsölt vagy szórt, kizárólag sima felületképzés megengedett,

    - vakolatarchitektúrával díszíthető,

  - a nyílászárók

    - anyagaként a festett vagy pácolt felületű fán kívül más nem alkalmazható,

    - színeként a rikító színek nem alkalmazhatók, csak a sötétebb árnyalatú természetes földszínek, vagy a mélyzöld és dióbarna szín,

  - a Hidegkúti út felé néző utcai homlokzaton

    - a nyílászárófelület és a homlokzatfelület egymáshoz viszonyított aránya nem haladhatja meg a 35%-ot,

    - nem létesíthető előtető, garázskapu nem nyitható,

  - a Hidegkúti út felé néző utcai és az oldalkert vagy udvar felé néző homlokzaton és tetőfelületen erkély, zárterkély, loggia nem létesíthető,

  - közterület felé néző kerítés

    - az általánosan meghatározott 40%-os áttörtségnél kisebb áttörtséggel is kialakítható,

    - lábazatának, pillérének, faltestének anyaga és felületképzése a természetes (mész)kövön kívül más nem lehet,

    - elhatároló szerkezeti elemének vagy oszlopok, pillérek közötti betét- vagy kitöltő elemének anyaga és kialakítása az állított faléces kialakításon kívül más nem lehet,

    - az ob) és oc) alpontokban foglaltaktól eltérni akkor megengedett, ha az eredeti kerítéskialakítás kerül vissza- vagy újraépítésre.

- (4) Pesthidegkút-Ófalu kettőzött svábházas beépítésű részére vonatkozó, a (2)-(3) bekezdésben foglaltakon túli, további szabályok:

  - a magastető függőleges vetületi magassága nem haladhatja meg az épület függőleges falfelületének magasságát,

  - meglévő épület utca felőli 10 méteres szakaszán a meglévő épület szélességi mérete nem változtatható meg,

  - tetőtérbeépítés esetén az épület hosszában tetőkiemelés kialakítása megengedet

    - az épület utca felőli harmadán túl, és

    - a kiemelések száma kettőnél több nem lehet,

  - osztott üvegezésű ablakon kívül egyéb ablak kialakítás nem megengedett,

  - a homlokzaton nem alkalmazható engóbozott vörös téglaburkolat,

  - a közterület felé néző kerítés

    - a Hidegkúti út mentén,

      - ha az épület homlokzatának vonalába, vagy attól a közterület irányába legfeljebb 3,0 méterre kerül kialakításra, akkor a magassága elérheti a 2 métert,

      - olyan építészeti tagolással megengedett, mely utcaképet alkotó és homlokzatképző,

    - a Máriaremetei út felől elérheti a 2,0 métert,

  - a hátsó telekhatáron tömör (0%-os áttörtségű) kerítés támfallal egybeépítve megengedett, mely esetben a magassága a csatlakozó magasabb terepszinthez képest nem haladhatja meg az 1,0 métert.”

- A R. a következő IX/A-IX/D. fejezetekkel egészül ki:

- „IX/A. fejezet – A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KERÜLETRÉSZ MEGHATÁROZÓ TERÜLETEIRE ÉS AZOK RÉSZTERÜLETEIRE VONATKOZÓ EGYEDI ÉPÍTÉSZETI TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

- 31/B. A Beépítésre nem szánt kerületrészre vonatkozó előírások alkalmazása

- 38/B.§ (1) A Beépítésre nem szánt kerületrészen az I-VI. fejezetek rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a településképi szempontból meghatározó

  - Erdő karakterű meghatározó terület,

  - Mezőgazdasági karakterű meghatározó terület,

  - Beépítésre nem szánt karakterű meghatározó terület, valamint

  - az a) - c) pontok szerinti meghatározó területek részterületeinek

- egyedi építészeti településképi követelményeit rögzítő IX/A. fejezettel és a IX/B-IX/D. fejezetek településképi követelményeivel.

- (2) Amennyiben a IX/A. fejezet egyedi építészeti településképi követelménye az I-VI. fejezetek és a IX/B-IX/D. fejezetek előírásaihoz képest eltérően rendelkezik, abban az esetben a IX/A. fejezet-ben foglalt előírások alkalmazandók.

- (3) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt meghatározó területeken belül a KÉSZ-ben erdő övezetbe sorolt vagy az erdőként nyilvántartott területen is be kell tartani a IX/A. fejezet Erdő karakterű meghatározó területre vonatkozó előírásait.

- 31/C. A Beépítésre nem szánt kerületrész meghatározó területeinek egyedi építészeti településképi követelményei

- 38/C.§ (1) A Beépítésre nem szánt kerületrész meghatározó területein az épületekre vonatkozó szabályok:

  - az Erdő karakterű meghatározó területen új épület kialakítása vagy meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése akkor megengedett, ha

    - a tömegalakítás a tájba simuló,

    - anyaghasználata és színvilága illeszkedik a környezetéhez,

  - a Mezőgazdasági karakterű- és a Beépítésre nem szánt karakterű meghatározó területen a meglévő épületek karbantartása során a Rendelet településképi követelményeit be kell tartani.

- (2) A Beépítésre nem szánt kerületrész meghatározó területein egyes építményekre vonatkozó szabályok:

  - erdei játszótér, tornapálya, tanösvény, kialakítása akkor megengedett, ha

    - anyaghasználata és színvilága illeszkedik a környezetéhez,

    - burkolata vízátereszető,

  - kilátóépítmény, erdei pihenő, esővédő kialakítása akkor megengedett, ha

    - tömegalakítása illeszkedik a tájkép látványába,

    - anyaghasználata és színvilága illeszkedik a környezetéhez.

- (3) A Beépítésre nem szánt kerületrész meghatározó területein a kerítéskialakításra vonatkozó szabályok:

  - az Erdő karakterű- és a Mezőgazdasági karakterű meghatározó területen

    - a kerítés anyagaként nem alkalmazható más csak a fa, a fém, továbbá az Erdő karakterű meghatározó területen a kő,

    - a kerítés áttörtsége nem lehet kevesebb 100%-nál,

- kivéve, ha az erdő- vagy mezőgazdálkodás ettől eltérő kialakítást követel, továbbá

  - a már beépültnek tekinthető területen vagy a KÉSZ-ben építési övezetbe sorolt területen a kerítéskialakításra vonatkozó általános előírások is alkalmazhatók.

- 31/D. Az Erdő karakterű meghatározó terület részterületeire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelmények

- 38/D.§ Az Erdő karakterű meghatározó területen belül az E/1 jelű, a Hűvösvölgyi út – Lipótmezei út – beépítésre szánt terület határa – az Erdő karakterű meghatározó terület határa által határolt részterület egyedi építészeti településképi követelményei:

  - a tömegformálásra vonatkozó szabályok:

    - a KÉSZ 1. mellékletén „Ém max. 12 m” magassággal beépíthető és „§”-al jelölt építési helyen belül az épületek tömegformálása, az építészeti kompozíció úgy alakítható ki, ha figyelembe veszi a műemléki épületegyüttes tengelyes elrendezését, a szomszédos műemlék épületet (az ún. Erdész-házat),

    - a KÉSZ 1. mellékletén „Ém max. 10 m” magassággal beépíthető építési helyen belül az épület tömegformálása úgy alakítható ki, ha figyelembe veszi a szomszédos műemléképületeket (az ún. A-pavilont és a Nyéki úti klinikát),

  - nem létesíthető kerítés a KÉSZ-ben K-Eü/SZ-1 és K-Eü/Sz-2 övezetbe sorolt területek határán,

  - az épületek homlokzatán nem helyezhető el közművezeték, csatlakozó-, elosztószekrény, antenna, vagy más berendezés,

  - a KÉSZ-ben K-Eü/SZ-1 és K-Eü/Sz-2 övezetbe sorolt területek határán sövény telepíthető, legfeljebb 1,5 méter magassággal és a történeti kert zöldfelületi rendszerébe integrálva, a területek közötti átjárhatóságot biztosítva,

  - a KÉSZ 1. mellékletén „történeti kertrekonstrukció”-val érintett területen belül a rekonstrukció úgy alakítható ki, ha

    - figyelembe veszi az eredeti kompozíciót – beleértve a szerkezetet, szimmetriát, növényelhelyezést, terepmagasságot, úthálózatot –,

    - illeszkedik a műemléki épületegyüttes tengelyes elrendezéséhez, építészeti karakteréhez,

    - biztosítja a biztonságos és akadálymentes közlekedést,

    - a kert berendezési tárgyai (térvilágítás elemei, hulladékgyűjtők, kerti bútorok) egységes kialakításúak,

    - a kerti építmények közül nem kerül elhelyezésre kerti fürdőmedence, kerti zuhanyzó, kerti grill, kerti épített tűzrakóhely.

- IX/B. fejezet – A VÉDETT TERÜLETEK ÉS ÉRTÉKEK, VALAMINT A MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK KIEMELT ÉPÜLETEINEK EGYEDI ÉPÍTÉSZETI TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEI

- 31/E. Világörökségi terület

- 38/E.§ (1) A világörökségi területre vonatkozóan az I-VI. fejezet rendelkezéseit és a VII. fejezet Nagyvárosias karakterű meghatározó területre vonatkozó rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a (3)-(5) bekezdés előírásaival.

- (2) Amennyiben e § (3)-(5) bekezdés előírásai az I-VI. fejezetek és a VII. fejezet előírásaihoz képest eltérően rendelkeznek, abban az esetben e §-ban foglalt előírások alkalmazandóak.

- (3) A Duna felé néző magastetőn nem létesíthető

  - tetősíkablak,

  - tetősíkba bevágott terasz,

  - semmilyen gépészeti berendezés vagy annak tartozéka.

- (4) A lapostetőn és a Duna felé néző magastetőn nem helyezhető el semmilyen gépészeti berendezés vagy annak tartozéka.

- (5) Az épület külső megjelenését érintő beavatkozás – beleértve a korábbi helyreállítási, átalakítási hibák korrekcióját is – kizárólag

  - az eredeti tervek alapján, vagy

  - az a) pont szerinti eredeti tervek hiányában értékvizsgálati dokumentáció alapján végezhető.

- 31/F. Védett értékek és kiemelt épületek

- 38/F.§ (1) A védett értékekre és a kiemelt épületekre vonatkozóan az I-IX/A. fejezet és a 38/E.§ rendelkezéseit együtt kell alkalmazni a (3)-(7) bekezdés előírásaival.

- (2) Amennyiben az I-IX/A. fejezet és a 38/E.§ előírásaihoz képest

  - a védett értékre vonatkozóan örökségvédelmi jogszabály vagy hatósági döntés, vagy

  - a védett értékre vagy kiemelt épületre vonatkozó (3)-(7) bekezdés előírásai

- eltérően rendelkeznek, abban az esetben e bekezdés a)-b) pontokban foglalt előírások alkalmazandókak.

- (3) Az épület felújítása, átalakítása, bővítése során a tömegformálásra vonatkozó szabályok:

  - eredeti magastetős vagy lapostetős épületforma nem változtatható meg (magastetősből nem lehet lapostetős, lapostetősből nem lehet magastetős),

  - lapostetős épület legfeljebb egyszintes tetőemelettel bővíthető az eredeti tömeg tiszteletben tartásával,

  - alaprajzi kiterjedés növelésével történő bővítés a régi és az új tömeg elválasztását megmutató építészeti tagolás nélkül nem alakítható ki,

  - védett érték esetében épület külső megjelenését érintő beavatkozás – beleértve a korábbi helyreállítási, átalakítási hibák korrekcióját is – kizárólag akkor végezhető, ha az megfelel az eredeti tervekben, vagy azok hiányában az értékvizsgálati dokumentációban foglaltaknak, mely esetben megengedett az egyéb előírásoktól és a KÉSZ építési helyre vonatkozó előírásaitól való eltérés is,

  - kiemelt épület esetében az eredeti terveknek megfelelő – legalább értékvizsgálati dokumentációval igazolt – kubatúra vissza- vagy újraépíthető, akkor is, ha az eredeti kialakítás eltér az egyéb előírásoktól.

- (4) A magastetőzet felújítására, tetőtérbeépítésre vonatkozó szabályok:

  - a magastető eredeti formája, kubusa, ereszmegoldása nem változtatható meg,

  - védett érték esetében a magastető (homogén) tömegét megbontó alábbi új építészeti elemek alkalmazása nem megengedett:

    - álló tetőablak,

    - tetősík ablak egymás fölött két vagy több sorban,

    - tetősíkból kiugró terasz, vagy tetősíkba bevágott terasz,

    - tetősíkban kialakított függönyfal szerkezet,

    - egyéb építészeti elem,

  - kiemelt épület esetében a magastető (homogén) tömegét megbontó

    - alábbi új építészeti elemek alkalmazása nem megengedett:

      - tetősík ablak egymás fölött két vagy több sorban,

      - tetősíkban kialakított függönyfal szerkezet,

    - alábbi új építészeti elemek alkalmazása akkor megengedett, ha a tető eredeti architektúráját nem bontja meg és az eredeti ereszvonalat megtartja

      - álló tetőablak,

      - tetősíkból kiugró terasz, vagy tetősíkba bevágott terasz,

      - egyéb építészeti elem,

  - a tetőhéjalás anyagaként

    - védett érték esetében az eredeti anyagot kell alkalmazni,

    - kiemelt épület esetében az eredeti anyag alkalmazható,

    - amennyiben az eredeti anyag nem ismert, akkor az égetett agyagcserépen vagy enyhe hajlásszög esetén a korcolt fémlemezfedésen kívül más nem alkalmazható.

- (5) A homlokzat felújítására, átalakítására, utólagos hőszigetelésére, nyílászárócseréjére vonatkozó szabályok:

  - védett értéken az eredeti kialakítástól eltérő új építészeti elem – nyílászáró, erkély, zárterkély, terasz stb. – kialakítása

    - az utca felé néző homlokzaton nem megengedett,

    - egyéb homlokzaton akkor megengedett, ha a homlokzat eredeti architektúráját nem bontja meg,

  - kiemelt épület homlokzatán

    - az eredeti kialakítástól eltérő új építészeti elem – nyílászáró, erkély, zárterkély, terasz stb. – kialakítása akkor megengedett, ha a homlokzat eredeti architektúráját nem bontja meg,

    - új erkély hossza nem haladhatja meg a teljes homlokzathossz 2/3-át, amennyiben a homlokzat a közterület felé néz,

  - a nyílásfelület és a homlokzatfelület egymáshoz viszonyított eredeti aránya

    - védett érték esetén megtartandó vagy visszaállítandó,

    - kiemelt épület esetén megtartható vagy visszaállítható,

    - amennyiben az eredeti arány nem ismert, akkor az nem haladhatja meg az 50%-ot,

  - nyílászárócsere során, annak eredeti anyaga és színe

    - védett érték esetén megtartandó,

    - kiemelt épület esetén megtartható,

    - amennyiben az eredeti anyag és szín nem ismert, akkor a homlokzatszínezéssel harmonizáló fán kívül más anyagot alkalmazni nem lehet,

  - a homlokzaton alkalmazott eredeti színek megtarthatók vagy visszaállíthatók,

  - az eredetileg pozitív (kiugró) lábazat vízszintes homlokzattagoló megjelenése nem tüntethető el,

  - új redőny nem építhető be, kivéve, ha rejtett redőnytok kerül kialakításra.

- (6) A kerítéskialakításra vonatkozó szabályok a védett érték, kiemelt épület telkén:

  - védett érték esetén ha az utca felőli meglévő eredeti, a védett értékkel egy időben megépült kerítés legalább a telekhatár hosszának 75%-án megvan, akkor az nem bontható el, kivéve, ha azonos anyagból és minőségben kerül visszaállításra vagy visszaépítésre,

  - kerítés rekonstrukció során az általánosan előírt áttörtségtől el szabad térni az eredeti áttörtség mértékéig,

  - új kerítés létesítésekor

    - megengedett az eredeti régi kerítéselemek felhasználása, beépítése,

    - amennyiben a ca) pont szerinti kerítéselemek összahossaz eléri a telekhatár hosszának legalább 30%-át, az általánosan előírt áttörtségtől el szabad térni a védett értékkel egy időben megépült kerítés eredeti áttörtségének mértékéig,

- (7) A zöldfelület kialakításra vonatkozó szabályok:

  - széttagolt gyepfelület kialakítása nem megengedett,

  - a kert önálló használatú területrészekre való tagolása nem megengedett.

- IX/C. fejezet – EGYES SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEKRE ÉS EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉS EGYÉB TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

- 31/G. A kerület ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak és egyéb műszaki berendezések elhelyezése

- 38/G.§ (1) A kerület közigazgatási területén a kerület ellátását biztosító új felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek

  - a külterületen a 132 kV-os távvezeték alállomásainak területe (KÉSZ-ben Gksz-2/SZ-1, Gksz-2/SZ-2 és K-Közl/En),

  - a külterület beépítésre nem szánt részei, melyek a vezeték nélküli elektronikus hírközlési sajátos építmények elhelyezésére a 38/H.§ (1) bekezdés együttes betartásával alkalmasak.

- (2) Nem alkalmasak a kerület ellátását biztosító új felszíni energiaellátási és a vezetékes elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére – kivéve, ha jogszabály ezt megengedi, és az abban előírt szolgáltatási kötelezettség ezt indokolja –

  - a belterületek és

  - a külterület beépítésre szánt részei.

- (3) Nem alkalmas – a társadalmi konfliktuselkerülés érdekében – a kerület ellátását biztosító új vezeték nélküli elektronikus hírközlési építmény és elektronikus hírközlő eszköz létesítésére:

  - a meglévő vagy tervezett

    - egészségügyi létesítmények területe,

    - bölcsődék, óvodák, az alap- és középfokú oktatási létesítmények területe,

    - a játszóterek területe,

    - a zöldterületek területe,

  - a vízgazdálkodási terület,

  - az a) pont szerinti területek telekhatárától számított 20 m-es környezet.

- (4) A kerület ellátását biztosító villamosenergia átviteli hálózat rekonstrukciója során a légkábeles vezetés nem megengedett a (2) bekezdés szerinti területen.

- (5) A kerület közigazgatási területén a villamosenergia ellátás és vezetékes elektronikus hírközlés céljára közmű rekonstrukció során sem megengedett légkábel létesítése – kivéve, ha jogszabály kifejezetten megengedi vagy előírja – az alábbi területeken:

  - a 3. mellékletben rögzített településképileg meghatározó utcákon, utcaszakaszokon,

  - a 12 méter szélességet meghaladó közterületeken,

  - a Nagyvárosias karakterű-, a Kisvárosias karakterű- és Pesthidegkút-Ófalu meghatározó területeken,

  - az Erdő karakterű meghatározó területen a KÉSZ-ben Ek-Tv/5 jelű övezet területén,

  - az Erdő karakterű meghatározó terület E/1 jelű részterületén.

- (6) A távhőszolgáltatás vezetékei a földfelszín felett nem vezethetők.

- 31/H. A vezeték nélküli elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó további előírások

- 38/H.§ (1) Az alábbi területeken csak abban az esetben megengedett az új vezeték nélküli elektronikus hírközlési építmény és elektronikus hírközlő eszköz létesítése, ha igazolható, hogy az adott helyen való létesítés hiányában a hírközlési lefedettség korlátozott marad, ami a megfelelő szolgáltatási színvonalat csökkentené és az érintett szolgáltató nem képes másként vagy máshol teljesíteni a szolgáltatás elvárható minőségét:

  - az épített környezet védelmével érintett

    - a világörökségi terület,

    - a világörökség várományos terület,

    - a védett érték (országos, fővárosi vagy kerületi védett érték) telke,

    - védett régészeti lelőhely,

  - a természeti környezet védelmével érintett

    - Natura 2000 terület,

    - Budai Tájvédelmi Körzet területe,

    - ökológiai hálózattal érintett terület,

    - további országos védelemmel érintett területek

    - fővárosi vagy kerületi természetvédelemmel érintett területek,

    - törvényben (BATrT) tájképvédelemmel érintett területek.

- (2) Vezeték nélküli elektronikus hírközlési építmény vagy elektronikus hírközlő eszköz

  - számára újonnan önálló tartószerkezet nem létesíthető

    - a belterületen és

    - az Erdő karakterű meghatározó területen belül a KÉSZ-ben Ek-Tv/5 jelű övezet területén,

  - számára meglévő önálló tartószerkezet, vagy a meglévő helyén lecserélt és annak magasságát meg nem haladó önálló tartószerkezet igénybe vehető antenna (és tartozékai) cseréje vagy új antenna (és tartozékai) telepítés esetén is,

  - nem önálló tartószerkezeten történő elhelyezésére vonatkozó előírások:

    - magaslati kilátóépítményen akkor helyezhető el, ha az a kilátó megjelenését, arculatát nem rontja,

    - a közvilágítás tartóoszlopának magasításával akkor helyezhető el, ha annak az így növelt legmagasabb pontja a környező építési övezetek beépítési magasságai közül a legnagyobb értéket 3,0 méternél jobban nem haladja meg,

    - a Máriaremetei út – Szabadság út – Kadarka utca – Kevélyhegyi utca vonala által határolt területen új távközlési antenna, berendezés elhelyezése megengedett a sportpálya térvilágításának tartószerkezetén, a telekhatártól legalább 50 méter távolságban,

  - épületen való elhelyezésére vonatkozó előírások:

    - akkor megengedett az épületen való elhelyezés, ha az épület rendeltetése

      - elsősorban irodaház, parkolóház, sportcélú, kereskedelmi, üzemi vagy közlekedési célú építmény,

      - templom, mely esetben az elhelyezés a toronyban vagy padlásterén belül történhet úgy, hogy védett értéket nem sérti,

      - lakóépület, mely esetben az elhelyezésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha igazolható, hogy az adott lakóépületen való létesítés hiányában a hírközlési lefedettség korlátozott marad, ami a megfelelő szolgáltatási színvonalat csökkentené és az érintett szolgáltató nem képes másként vagy máshol teljesíteni a szolgáltatás elvárható minőségét,

    - magastetőn nem helyezhető el, magastető padlásterében akkor helyezhető el, ha biztosított, hogy a padlástérben nincs más rendeltetési egység,

    - lapostetőn történő elhelyezés esetén a lapostető attikavonalára állított 45°-os szög fölé nem nyúlhat és tartószerkezettel együtt mért magassága nem haladhatja meg a lapostető felső síkjától mért 6,0 métert,

    - védett épületen és világörökségi területen

      - lapostetőn nem helyezhető el,

      - egyéb elhelyezés esetén a kialakítása a védett értéket nem sértheti,

    - a Gyermekvasút-végállomás üzemi épületein — a természet- és tájképvédelmi, a vízvédelmi, valamint a műemlékvédelmi szempontok figyelembe vételével (takarással, vagy egyéb módon a településképbe illesztve) — a legfeljebb 6,0 m-t nem meghaladó méretű antennatartó szerkezet és a 4,0 m-t nem meghaladó antenna telepíthető.

- 31/I. Közmű, közvilágítás és közlekedés sajátos építményei

- 38/I.§ (1) A közterületen, magánúton, közhasználatú területen felszín feletti kábelcsatlakozó szekrény vagy műtárgy nem helyezhető el

  - az 1,5 méternél keskenyebb járdán,

  - az 1,0 méter széles berendezési sávon kívül az 1,5 méter, vagy annál szélesebb járdán,

  - közvetlenül az épületek közterületi határvonala előtt.

- (2) A közterületen, magánúton, közhasználatú területen utak, járdák és egybefüggő gyalogosfelületek kialakítása során

  - gyalogos utca vagy gyalogos tér egységes díszburkolattal alakítandó ki,

  - parkolóautomata a járda berendezési sávján belül helyezendő el, kivéve, ha a járda kialakítása, szélessége, zöldsávja azt utólag nem teszi lehetővé,

  - kerékpártároló kialakítása nem térhet el a „P” vagy a keretszerű kialakítástól, és festés esetén a színe nem térhet el az antracittól,

  - fém poller színe nem térhet el az antracittól,

  - aknafedlap anyaga nem térhet el a környező burkolattól, vagy azzal harmonizáló anyagtól a gyalogosfelületeken,

- (3) A közterületen, magánúton, közhasználatú területen vagy utca felé néző esetben – a KÉSZ előírásainak együttes betartásával – a vendéglátó terasz

  - létesítése podeszttel nem megengedett, kivéve lejtős terepen, ahol az eltérő szintek kiegyenlítése szükséges,

  - létesítése akkor megengedett

    - ha biztosított az akadálymentes használata,

    - nem veszélyezteti a közlekedésbiztonságot,

  - árnyékolása akkor megengedett, ha az összecsukható szerkezettel és UV sugárzásálló és vízálló, portaszító anyagokkal, történik,

  - árnyékolójának színeként

    - nem alkalmazható alapszín vagy rikító szín, vagy a mögöttes homlokzattal nem harmonizáló szín, és

    - a törtfehéren és a bézsen kívül más szín nem alkalmazható a Lövőház utcában, a Frankel Leó úton, a Széll Kálmán téren, a Margit körút és teresedései mentén, valamint a Duna-parton,

  - bútorzata akkor telepíthető ki, ha az vendéglátó egységenként egységes karakterrel, jelleggel és káprázásmentes felülettel, időtálló anyagokból készül, mobil kivitelben, és harmonizál a környezetével.

- (4) A közvilágítási oszlopokra és a tömegközlekedés vezetéktartó oszlopaira vonatkozó szabályok:

  - színe nem térhet el az antracit színtől a Nagyvárosias karakterű- és a Kisvárosias karakterű meghatározó területeken,

  - színe nem térhet el az antracit és a galambszürke színtől a Történelmi villanegyed-, a Társasházas karakterű- és a Vegyes karakterű meghatározó területeken,

  - új vagy cserére kerülő oszlop anyaga nem térhet el a fémtől,

  - betonoszlop csak megrongálódott betonoszlop pótlására alkalmazható,

  - közterület alakítási terv által érintett közterületen csak az egységesen megtervezett közvilágítási lámpa helyezhető el.

- (5) A 3. mellékletben rögzített településképileg meghatározó utcákra, utcaszakaszokra vonatkozó további szabályok:

  - a közterület teljes keresztmetszetét érintő útépítés vagy útrekonstrukció során

    - az ingatlanok földfeletti hálózati bekötését – ahol az műszakilag kivitelezhető – a föld alatti bekötésre kell cserélni,

    - a föld alatti hálózatok földfelszíni műtárgyai (akna, kapcsolószekrény stb.) a járdán a berendezési sávban elhelyezhetők – az adott területen a műtárgyakra vagy berendezésekre vonatkozó méretbeli és anyaghasználati rendelkezések figyelembevételével,

  - a közterületi járdák alatti vezetékfektetés

    - során közös aknát kell létesíteni, amennyiben a több külön szolgáltató által üzemeltetett hálózat kerül lefektetésre,

    - befejezése után a burkolatot a járda járófelületének teljes szélességében kell helyreállítani,

  - a közvilágítási oszlopok és a tömegközlekedés vezetéktartó oszlopai az egyes utcákban végig azonos kivitelűek vagy legalább azonos megjelenésűek legyenek, illeszkedve a környezet építészeti arculatához,

  - a közterületen utak, járdák és egybefüggő gyalogosfelületek kialakítása során

    - a burkolat színezése nem lehet terrakotta vagy műantikolt hatású,

    - a burkolat anyagaként nem alkalmazható mészkő a Duna és a part menti tömbsáv közé eső utcákban, utcaszakaszokon,

    - a járdavédelemre szolgáló parkolást akadályozó fémpoller, oszlopsor, kőbaba az egyes utcákban végig azonos kivitelű legyen,

    - biztosítani kell a köztárgyak és utcabútorok egységes megjelenését, forma- és színvilágát.

- (6) A 3. mellékletben rögzített településképileg meghatározó nyomvonal – a Gyermekvasút nyomvonala – mentén az állomásépületeket és egyéb kiszolgáló építményeket érintő építési tevékenység akkor végezhető, ha az illeszkedik a végállomás építészeti karakteréhez, jellegéhez.

- (7) A közterület használatát közvetlenül nem szolgáló köztárgy (közmű műtárgy, hírközlési, postai műtárgy, berendezés, kapcsolószekrény és ezekkel kapcsolatos további tárgyak), a közterületet határoló felületekből és síkokból (közterületi felszín, épületek, kerítések felületei) kiemelkedő módon is elhelyezhető, kivéve az alábbi területeken, ahol kizárólag csak abban az esetben megengedett a határoló felületekből és síkokból kiemelkedő módon történő elhelyezés, ha az másként műszakilag igazolhatóan nem lehetséges:

  - a világörökségi terület,

  - a védett érték (országos, fővárosi vagy kerületi védett érték) telke,

  - Gül Baba utca, Napraforgó utca, Lövőház utca.

- (8) A (7) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a közlekedés közvetlen forgalomirányításával kapcsolatos táblák, közlekedési lámpák, a tömegközlekedési megállók, a vezeték-tartó oszlopok, a korlátok, pollerek, a kutak, díszkutak, szökőkutak, tűzcsapok, a közvilágítási oszlopok, továbbá az utcabútorok, a művészeti, és kegyeleti alkotások, az emlékművek, a kertépítészeti műtárgyak, geodéziai jelek és a jelen rendeletben közterületen elhelyezhető hirdető-berendezések körére.

- (9) Egyes utcákra, utcaszakaszokra vonatkozó szabályok

  - a Gül Baba utca kockakő burkolata nem cserélhető le más anyagra,

  - a Mandula utca Szemlőhegy utcától keletre eső szakaszának burkolata nem alakítható ki mással, csak vízáteresztő burkolattal az utcaszakasz teljes szélességében, a favermek számára megfelelő hely biztosításával,

  - a Vadaskerti utca végén az Ördög-árok feletti híd bővítése, átalakítása során nem megengedett az eredeti anyaghasználattól és formavilágtól való eltérés.

- (10) A vízi közlekedést kiszolgáló úszóművek és a rájuk vezető gyalogoshidak kialakításra vonatkozó szabályok:

  - az úszómű és a gyalogoshíd járófelületének kialakítása során nem megengedett a sötétszürke acéllemeztől vagy a nedvességet tűrő natúr fa anyagtól való eltérés,

  - a megvilágítás akkor alakítható ki, ha az a korlátba integrált módon történik,

  - a fémszerkezetek színe nem térhet el a – semleges háttérnek megfelelő – sötétszürke színtől,

  - az úszóművek előtti partszakaszon árnyékoló, tetőszerkezet, reklámfelület, dézsás növény, egyedi cégér, kiegészítő világítás, egyedi hulladéktároló automata, távközlési antenna, mobil hirdetőfelület elhelyezése, kiegészítő térburkolat vagy szőnyeg alkalmazása, valamint hulladékraktározás nem megengedett,

  - az úszóművön a kikötött hajó vagy állóhajó hulladéktárolója zárható, fedett, egységes szeméttárolókban jelenhet meg, a környezetében lévő utcabútorok színével összhangban vagy antracit színben,

  - információs felületet (menetrend, egyéb felirat), valamint a bejárat világítását integráltan, egységesen egyszerű, visszafogott és árvíztűrő kikötői totemen kell elhelyezni,

  - vezetékeket a gyalogoshíd járószintje alatt, visszahúzott és rejtet helyzetben kell vezetni.

- IX/D. fejezet – A REKLÁMOKRA, REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÉS TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

- 31/J. Reklámok elhelyezésének szabályai a kerület közigazgatási területén

- 38/J.§ (1) Reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése Budapest Főváros II. kerületének közigazgatási területén — a TVTv. 1. mellékletében meghatározott, a településkép védelme szempontjából kiemelt területekre vonatkozó rendelkezések, továbbá TVRK. 1. és 2. mellékleteiben rögzített rendelkezések figyelembe vételével — meghatározott, a Rendelet 4. mellékletben rögzített területén megengedett.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti területen a reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése kizárólag utcabútoron megengedett.

- (3) A reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezésére szolgáló utcabútorként az alábbiakon kívül más nem helyezhető el:

  - utasváró,

  - kioszk,

  - a más célú berendezések közül kizárólag a telefonfülke, a közterületi illemhely és a parkolójegy-automata,

  - információs célú berendezések közül kizárólag az információs vitrin,

  - közművelődési célú hirdetőoszlop.

- (4) A reklámot is tartalmazó (3) bekezdés szerinti utcabútortól ötven méteren belül további reklámot is tartalmazó (3) bekezdés szerinti utcabútor nem helyezhető el.

- (5) Építési reklámháló vagy képi tartalommal ellátott építési védőháló a kerület területén nem helyezhető el még átmeneti időre sem és még az építési tevékenység időtartamára sem.

- 31/K. Reklámok, reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésének szabályai az utcabútoron

- 38/K.§ (1) Reklámközzététel céljából kizárólag az utcabútor függőleges felülete vehető igénybe.

- (2) A 38/J.§ (3) a)-c) bekezdések szerinti utcabútoron – utasvárón, kioszkon, telefonfülkén, közterületi illemhelyen – reklámhordozóként és reklámhordozót tartó berendezésként utcabútoronként legfeljebb 1 db, kizárólag CityLight formátumú eszköz helyezhető el.

- (3) A 38/J.§ (3) d) bekezdés szerinti utcabútoron – információs vitrinen – az információ közzétételére alkalmas felület legfeljebb felén helyezhető el reklám.

- (4) A 38/J.§ (3) e) bekezdés szerinti utcabútoron – közművelődési célú hirdetőoszlopon – kizárólag a TVRK-ban meghatározott közösségi közművelődési tevékenység keretében szervezett egyes kulturális programok, rendezvények népszerűsítésére irányuló reklámok tehetők közzé.

- (5) Reklám analóg és digitális – vibrálásmentes – felületen, állandó és változó tartalommal tehető közzé.

- (6) Analóg reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.

- 31/L. Egyes utcabútorokra és a CityLight- és CityBoard formátumú eszközökre vonatkozó szabályok és településképi követelmények

- 38/L.§ (1) Az információs célú berendezések önálló berendezésként vagy építményre szerelt formában is kialakíthatók, kivéve az útbaigazító, tájékoztató táblát és a CityLight formátumú eszközt, melyek kizárólag építményre szerelten létesíthetők.

- (2) Az információs célú berendezések információ közzétételére alkalmas felülete nem alakítható ki digitálisan kivéve az önkormányzati faliújságot és a Nagyvárosias karakterű meghatározó területen a CityLight- és CityBoard formátumú eszközt.

- (3) Az információs célú berendezések, információ közzétételére alkalmas felülete nem haladhatja meg

  - a CityLight formátumú eszköz méretét, azaz a118 cm * 175 cm méretet az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, a közérdekű molinó és a CityLight formátumú eszköz esetében,

  - az A1 méretet az útbaigazító, tájékoztató tábla és az útbaigazító hirdetmény esetén.

- (4) Az önálló kialakítású önkormányzati hirdetőtábla magassága nem haladhatja meg a 2,5 métert.

- (5) Az információs célú berendezések – a CityLight és a CityBoard eszközök kivételével –

  - anyaga nem térhet el a fémtől és az üvegtől,

  - anyagaként megengedett a fa alkalmazása is az Erdő kerekterű meghatározó területen  és a többi meghatározó területen belül a KÉSZ-ben erdő övezetbe sorolt vagy az erdőként nyilvántartott területen,

  - felülete nem lehet vibráló,

  - színe nem térhet el az antracit színtől, matt felülettel.

- (6) A közérdekű molinó kizárólag önkormányzati, állami, nonprofit vagy sportrendezvények népszerűsítésére létesíthető, legfeljebb rendezvény időtartama alatt, darabszáma nem haladhatja meg a 3-at rendezvényenként.

- (7) CityLight- és CityBoard formátumú eszköz digitális kijelzővel kizárólag a Nagyvárosias karakterű meghatározó területen létesíthető.”

- A Rendelet a X. fejezetét megelőzően a következő rész címével egészül ki:

- „NEGYEDIK RÉSZ – AZ ÖNKORMÁNYZATI TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK, TÁMOGATÁSI- ÉS ÖSZTÖNZŐRENDSZER”

- A R. X. fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

- „X. fejezet – TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ”

- A R. 32. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

- „32. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció esetei”

- A R. 39.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

- „39.§ (1) A Főépítész településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt (a továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít a TRK szerint.

- (2) Kötelező szakmai konzultációt kérni legalább egy alkalommal

  - az Étv. 33/A.§-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében,

  - az önálló antennatartó berendezések létesítése esetében,

  - a vendéglátó terasz közterületen, magánúton, közhasználatú területen történő vagy utca felé néző létesítése esetében.”

- A R. 33. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

- „33. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció részletes szabályai”

- A R. 40.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Rendelet településképi követelményeiről, valamint a hatályos településrendezési eszközökben foglalt előírásokról szóló településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció iránti kérelmet – a Rendelet 8. mellékletében rögzített kérelemminta vagy a vonatkozó elektronikus űrlap szerint – írásban kell benyújtani elektronikus formában az önkormányzati Főépítész felé.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a tervezett építési tevékenység építészeti-műszaki dokumentációját, amennyiben a szakmai konzultációra

  - kötelező jelleggel – a 39.§ (2) bekezdés szerinti esetekben –, vagy

  - nem kötelező jelleggel tervbemutatás céljából

- kerül sor.”

- A R. 40.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

- „(2a) A (2) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációnak olyan építészeti-műszaki tervi és rövid leíró munkarészeket kell tartalmaznia, melyek

  - a (2) a) pont szerinti esetben igazolják,

  - a (2) b) pont szerinti esetben megítélhetővé teszik

- a településképi követelményeknek és a hatályos településrendezési eszközökben foglalt előírásoknak való megfelelést.”

- A Rendelet 40.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez nem kell mellékelni építészeti-műszaki dokumentációt, amennyiben a szakmai konzultációra előzetes tájékoztatás céljából kerül sor.”

- A Rendelet 40.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

- „(6) Amennyiben a Főépítész tudomására jut, hogy a kötelező jellegű szakmai konzultáció elmulasztása történt, abban az esetben erről haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot.”

- A Rendelet 34. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

- „34. A véleményezési eljárás alkalmazási köre”

- A Rendelet 41.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „41.§ (1) A Polgármester a településkép védelméről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben meghatározottak szerint településképi véleményt ad, az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően, építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz. A fővárosban a fővárosi helyi egyedi védelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgármester adhat településképi véleményt.

- (2) A Polgármester a Főépítész szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást az alábbi esetekben:

  - fennmaradási engedélyezési eljárást megelőző esetében,

  - meglévő épület, építmény külső megjelenését nem érintő és a terep megváltoztatásával nem járó építési tevékenység esetében,

  - élet- és balesetveszély elhárítás esetén szükséges engedélyezési eljárást megelőző esetben.

- (3) A Polgármester a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást a (2) bekezdésben nem felsorolt engedélyezési eljárásokat megelőzően.”

- A Rendelet 42.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A településképi véleményezési eljáráshoz a kérelmező 1 példány kérelmet – a Rendelet 9. mellékletében rögzített kérelemminta vagy a vonatkozó elektronikus űrlap szerint –, nyújt be elektronikusan és a digitális építészeti-műszaki dokumentációt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) által biztosított tárhelyre feltölti.

- (2) Az ügyintézési határidő az építészeti-műszaki dokumentáció ÉTDR-ben történő érkeztetését követően indul.”

- A Rendelet 42.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

- „(2a) Az (1) és (2) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációnak meg kell egyeznie az engedély iránti kérelemhez benyújtandó építészeti-műszaki dokumentációval vagy legalább azon munkarészeket kell tartalmaznia, melyek alapján a településképi követelményeknek való megfelelés megítélhető és igazolható.”

- A Rendelet 42.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(6) A Polgármester a településképi véleményét megküldi a kérelmező részére és ahhoz csatolja az annak alapját képező építészeti-műszaki dokumentáció záradékolt példányát papír alapon.”

- A Rendelet 43.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „43.§ A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell

  - a településképi követelményeknek való megfelelést,

  - a közterület mentén – a telektömb menti vagy legalább 3-3 szomszédos telek alkotta utcaképben – való megjelenés során azt, hogy az épület vagy építmény kialakításának módja

    - megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult környező beépítést, a domborzati adottságokat,

    - megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,

    - nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, átszellőzését,

    - szabályos-e a kialakult állapot meglévő épület esetén,

    - megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak, illeszkedik-e a kialakult vagy a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,

    - illeszkedik-e az utcakép meghatározó hangulatához, építészeti színvonalához, történetileg kialakult arculatához

      - tömegformájával és formavilágával,

      - a tetőzeten és a homlokzaton alkalmazott építőanyagokkal,

      - a homlokzattagolással, anyaghasználattal, színezéssel,

    - illeszkedik-e az utcaképben lévő védett épület vagy építmény homlokzati architektúrájához,

    - új épület elhelyezésekor a zártsorú beépítés esetén ad-e javaslatot a közterület menti épületrészek közösségi használatára,

    - új beépítés esetén figyelembe veszi-e a közterület kialakult használatát,

    - foglalkozik-e a közterületről közvetlenül látható az épülettel együtt tervezendő épületrészek kialakításával,

  - a településképi szempontból meghatározó területek 3. mellékletben rögzített kilátópontjaiból való feltárulás esetén azt, hogy az épület vagy építmény illeszkedik-e a településképbe vagy utcaképbe, és, hogy a kilátópontból feltáruló sziluett és horizont látványát nem csorbítja-e

    - telepítésével,

    - tömegformálásával és formavilágával,

    - anyaghasználatával,

    - színezésével.”

- A Rendelet 37. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

- „37. A kötelező településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre”

- A Rendelet 44.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „44.§ (1) A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében nevezett építési engedélyhez nem kötött alábbi építési tevékenységek tekintetében:

  - építmény külső megjelenését megváltoztató átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása – beleértve a cégér homlokzaton történő elhelyezését is –,

  - meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,

  - meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése, amennyiben az közterületről látható,

  - új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,

  - az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,

  - épületben a rendeltetés módjának, az önálló rendeltetési egységek számának és méretének változtatása,

  - a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,

  - nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,

  - önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,

  - szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,

  - megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló

    - rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

    - kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

    - ideiglenes fedett lovarda,

    - legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény,

  - növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,

  - a magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése,

  - a telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása,

  - támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot,

  - utcai kerítés, kerti építmény – a homokozó, hinta, csúszda, szökőkút, kerti zuhany, kerti grill, kerti tűzrakó kivételével –,

  - napenergia-kollektor, szellőző-berendezés, az utca felőli homlokzatra kihelyezett klímaberendezés, áru- és pénzautomata, zászlótartó építményen való elhelyezése,

  - építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, árnyékoló elhelyezése,

  - zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 3,0 - 6,0 méter közötti,

  - a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg,

  - közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló, áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése,

  - a legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

- (2) A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok közzététele és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények érvényesítése érdekében.

- (3) A településképi bejelentési eljárás költségmentes (díj- és illetékmentes).”

- A Rendelet 45.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A településképi bejelentési eljáráshoz a kérelmező 1 példány kérelmet – a Rendelet 10. mellékletében rögzített kérelemminta vagy a vonatkozó elektronikus űrlap szerint – és megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített építészeti-műszaki dokumentációt nyújt be elektronikus- vagy postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentáció tartalmának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján a településképi követelményeknek és a településrendezési eszközöknek való megfelelés megítélhető és igazolható legyen a kérelem tárgyának vonatkozásában, továbbá tartalmaznia kell

  - gépjármű elhelyezési mérleget a rendeltetésváltoztatás esetén,

  - a tükröződés mentesség igazolását napelemek elhelyezése esetén.”

- A Rendelet 45.§ (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(6) A Polgármester a TVTv-ben meghatározott határidőn belül a tervezett építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást

  - tudomásul veszi,  – feltétel meghatározásával vagy anélkül –, ha a bejelentés megfelel

    - a TRK. 26/B.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és

    - tervezett építési tevékenység illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek, és

    - tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe, megfelel a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek, és

    - a tervezett rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, és

    - a Rendelet 46. §-ában felsorolt elbírálási szempontok nem sérülnek,

  - megtiltja, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha

    - a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi követelménynek,

    - a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi követelménynek, vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek,

    - a tervezett rendeltetésváltozás nem felel meg a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek,

    - a Rendelet 46. §-ában felsorolt elbírálási szempontok sérülnek,

  - megszünteti az eljárást, ha a kérelem nem felel meg a TRK. 26/B.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagy az eljárás okafogyottá válik.

- (7) A (6) bekezdés szerinti tudomásul vételről, tiltásról és megszüntetésről a Polgármester határozatot hoz.”

- A Rendelet 46.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek esetében a településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell

  - a településképi követelményeknek való megfelelést,

  - a településképbe – az épített és természeti környezetbe – való illeszkedés követelményeinek betartása során azt, hogy

    - az épület vagy építmény kialakításának módja

      - megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult környező beépítést és a domborzati adottságokat,

      - nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, átszellőzését,

    - az épület vagy építmény illeszkedik-e a környező településkép meghatározó hangulatához, építészeti színvonalához, történetileg kialakult arculatához

      - tömegformájával és formavilágával,

      - a tetőzeten és a homlokzaton alkalmazott építőanyagokkal,

      - a homlokzattagolással, anyaghasználattal, színezéssel,

    - az épület vagy építmény illeszkedik-e a környező településképben vagy utcaképben lévő védett épület vagy építmény homlokzati architektúrájához,

    - az épület vagy építmény zavarja-e a védett, vagy védelemre javasolt településrész, vagy építmény városképi megjelenését és annak megfelelő érvényesülését,

    - az építési tevékenység illeszkedik-e a védett természeti környezethez, és nem igényli-e annak indokolatlan és káros megváltoztatását,

    - az építési tevékenység a védett, vagy védelemre javasolt területen nem ellentétes-e a védelem céljával, szolgálja-e a védelem látványban is jelentkező szempontjait,

    - a településképi szempontból meghatározó területek 3. mellékletben rögzített kilátópontjaiból való feltárulás esetén az épület vagy építmény úgy illeszkedik-e a településképbe vagy utcaképbe, hogy a kilátópontból feltáruló sziluett és horizont látványát nem csorbítja

      - telepítésével,

      - tömegformálásával és formavilágával,

      - anyaghasználatával,

      - színezésével.”

- A Rendelet XIII. fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

- „XIII. fejezet – TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI BÍRSÁG”

- A Rendelet 40. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

- „40. Településképi kötelezési eljárás esetei”

- A Rendelet 47.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármestere hivatalból vagy kérelemre TVTv. 11.§ alapján településképi kötelezési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

  - a településképi bejelentés elmulasztása,

  - a településképi követelmények megsértése,

  - a településképi bejelentési eljárásban a polgármester tiltó vagy eljárást megszüntető döntése ellenére végzett építési tevékenység,

  - településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől és záradékolt tervektől eltérően végzett építési tevékenység.”

- A Rendelet 48.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(4) Ha megállapításra kerül, hogy a 47.§ (1) bekezdésben foglalt valamely eset fennáll, a Polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidő biztosítása mellett elrendeli a jogszabálysértés megszüntetését. A határidő a Polgármester mérlegelése alapján egy alkalommal, maximum 60 naptári nappal hosszabbítható.”

- A Rendelet 48.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(6) A (4) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén, a Polgármester településképi kötelezés formájában – határozatban –a településképi követelmények teljesülése érdekében, az ingatlan tulajdonosát - településkép-védelmi bírság megfizetése mellett - az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására, vagy az elmulasztott településképi bejelentés pótlására kötelezi.”

- A Rendelet 48.§ (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(10) A Polgármester mérlegelve a jogsértő magatartás súlyát, különösen a jogsértések számát és a településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a jogsértés ismétlődését és gyakoriságát, a jogsértő állapot időtartamát, a jogsértéssel elért előny mértékét

  - településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén legalább 100.000 forint,

  - településképi követelmény megsértése esetén legalább 150.000 forint,

  - a településképi bejelentési eljárásban a Polgármester tiltó vagy eljárást megszüntető döntése ellenére végzett építési tevékenység esetén alkalmanként legalább 250.000 forint,

  - a településképi bejelentéshez csatolt építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérően végzett építési tevékenység folytatása esetén, az eltérés mértékétől függően alkalmanként legalább 250.000 forint, legfeljebb 550.000 forint,

  - a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 550.000 forint

- településkép-védelmi bírságot szab ki.

- (11) A Polgármester a jogsértés megállapítására és a településkép-védelmi bírság kiszabására vonatkozóan a tudomására jutástól számított egy éven belül, illetve az elkövetéstől számított öt éven belül indíthat eljárást. Az öt éves határidő kezdő napja az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul.”

- A Rendelet XV. fejezete elé a következő szöveg kerül:

- „ÖTÖDIK RÉSZ – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK”

- A Rendelet

  - 3.§ 13. pontjában az „illetve” szövegrész helyébe a „vagy”,

  - 3.§ 15. pontjában a „az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „Étv.”,

  - 3.§ 19. -21. pontokban pontjában a „11/F.” szövegrész helyébe a „11/F.§”,

  - 3.§ 23. pontjában az „emelkedő” szövegrész helyébe a „vagy a”, a „hegyfelőli oldalában létesített” szövegrész helyébe a „hegyfelőli oldalában, vagy a lejtő felőli oldalában létesített”, és az „A létesítmény” szövegrész helyébe az „A hegy felőli oldalon történő kialakítás esetén a létesítmény”,

  - 4.§ (1) bekezdésében a „kerületi védett értékek” szövegrész helyébe a „kerületi helyi védett értékek és területek”,

  - 4.§ (2) bekezdésében a „kerületi védelmének” szövegrész helyébe a”kerületi helyi védelmének”,

  - 4.§ (2) bekezdés a) és b) pontjaiban a „védett értékek” szövegrész helyébe a „védett értékek és területek”

  - 5.§ (1) és (2) bekezdéseiben az „illetve” szövegrész helyébe a „vagy”

  - 6.§ (4) bekezdésben az „ingatlan felsorolását” szövegrész helyébe az „ingatlan helyrajzi számának felsorolását”

  - 7.§ (1) bekezdésében a „(2)-(4) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „paragrafusában”

  - 7.§ (2) bekezdésében az „avagy” szövegrész helyébe a „vagy a”,

  - 7. § (3) bekezdésében az „előzetes értékvizsgálatot készíttet” szövegrész helyébe az „értékvizsgálati dokumentációt készíttet a 7. mellékletben foglalt tartalomnak megfelelően”,

  - 7. § (5)-(7) bekezdéseiben az „illetve” szövegrész helyébe a „vagy”,

  - 7. § (9) bekezdésében az „A helyi védettség” szövegrész helyébe az „A kerületi helyi védettség”, és a „védett települési érték” szövegrész helyébe a „kerületi helyi védett érték vagy kerületi helyi védett terület”,

  - 8.§ (1) bekezdésében az „értékekről nyilvántartást kell vezetni a TRK. 23/D.§-a szerint” szövegrész helyébe az „értékekről és területekről nyilvántartást kell vezetni”,

  - 9. § (1) bekezdésében a „védelem alatt álló” szövegrész helyébe a „védett”,

  - 9. § (2) bekezdésében a „helyi védelem hatálya alatt a megőrzendő” szövegrész helyébe a „helyi védett érték a védelem hatálya alatt megőrzendő”

  - 9.§ (3) bekezdésében a „védelem alatt álló épület, illetve építmény” szövegrész helyébe a „védett érték”, és a „kerületi védett” szövegrész helyébe a „kerületi helyi védett”,

  - 9.§ (4) bekezdésében a „védelem alatt álló” szövegrész helyébe a „védett”,

  - 9.§ (10) bekezdésében a „védelemmel érintett közterület” szövegrész helyébe a „védett területen lévő közterület teljes szélességű felújítása”, és az ”újítható fel” szövegrész helyett a „végezhető”,

  - 40.§ (4) bekezdésében a „kérelmező részére” szövegrész helyébe a „kérelmező részére, vagy helyben személyesen átvehető”

  - 45.§ (3) bekezdésében a „tervdokumentáció” szövegrész helyébe a „dokumentáció”,

  - 45.§ (4) bekezdésében a „megtiltja a kérelemben foglaltakat” szövegrész helyébe a „megszünteti az eljárást”,

- szöveg lép.

- A Rendelet

  - 45.§ (5) bekezdésében az „építészeti-műszaki tervdokumentációval” szövegrész helyébe az „építészeti-műszaki dokumentációval”, és a „X. fejezete” szövegrész helyébe a „39-40.§-ai”,

  - 45.§ (10) bekezdésében a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(7) bekezdés”, és a „kikötések” szövegrész helyébe a „feltételek”,

  - 45.§ (14) bekezdésében az „és/vagy” szövegrész helyébe az „és”

  - 46.§ (2) bekezdésében a „számát” szövegrész helyébe a „számát vagy méretét”, a „vizsgálni kell:” szövegrész helyébe a „vizsgálni kell, hogy”

  - 46.§ (2) a) pontjában a „figyelembe veszi-e az országos, a budapesti és a kerületi építési szabályzat és mellékleteinek előírásait” szövegrész helyébe a „megfelel-e településrendezési előírásoknak”,

  - 46.§ (3) bekezdésében a „vizsgálni kell:” szövegrész helyébe a „vizsgálni kell, hogy”

  - 46.§ (3) a) pontjában az „előírásoknak;” szövegrész helyébe az „előírásoknak, és”

  - 46.§ (3) b) pontjában a „megfogalmazott” szövegrész helyébe a „rögzített”,

  - 48.§ (9) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a „településképi kötelezésben” és a „bírság” szövegrész helyébe a „településkép-védelmi bírság”,

  - 48.§ (12) bekezdésében a „közigazgatási” szövegrészek helyébe a „településkép-védelmi”

- szöveg lép.

- A R.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

- A R.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

- A R.3. melléklete helyébe e rendelet 3. és 4. melléklete lép.

- A R.4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

- A R.5. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

- A R. kiegészül

  - a 6. melléklettel jelen rendelet 7. melléklete szerint,

  - a 7. melléklettel jelen rendelet 8. melléklete szerint,

  - a 8. melléklettel jelen rendelet 9. melléklete szerint,

  - a 9. melléklettel jelen rendelet 10. melléklete szerint,

  - a 10. melléklettel jelen rendelet 11. melléklete szerint.

- E rendelet 2020. augusztus 1-én lép hatályba.

- E rendeletnek a rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

- E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R.

  - 3.§ 14. pontja,

  - 6.§ (1)-(3) bekezdése,

  - 8.§ (4) bekezdése,

  - 9.§ (5), (8) és (9) bekezdése

  - 42.§ (4), (7) és (8) bekezdése,

  - 45.§ (8), (11) bekezdése,

  - 46.§ (2) b) pontja,

  - 46.§ (2) d) pontja,

  - 46.§ (4) bekezdése,

  - 47.§ (2)-(5) bekezdése,

  - 48.§ (5), (7)-(8) és (13)-(14) bekezdése.

| dr. Szalai Tibor jegyző | Őrsi Gergely polgármester |
| --- | --- |

# INDOKOLÁS

Általános indokolás a településképi rendelet módosításához

Jelen rendelet módosításával Budapest II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete eleget kíván tenni a magasabb szintű jogszabály módosítása miatt fennálló jogharmonizációs kötelezettségének, a Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.27.) Önk. rendelettel (KÉSZ) való összhang megteremtésének, illetve az épített környezet alakításáról év védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57.§ -ban kapott felhatalmazás alapján a helyi védelemmel érintett ingatlanok körét kibővíti. Továbbá a rendelet szerkezetét újabb jogszabály-tagolási szint beépítésével racionálisan átstrukturálja.

Részletes indokolás

1.-2. §

A rendelet alkalmazására vonatkozóan határoz meg előírásokat. Módosulnak és kiegészülnek a rendelet mellékletei.

3.§

A rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata néhány esetben pontosításra illetve hatálytalanításra kerül, továbbá új fogalmakkal egészül ki.

4.§

A II. fejezet címe változik.

5-10.§

A rendelet kiegészül a 4/A. alcímmel, mely a kerületi helyi védelem fajtáit határozza meg. A védelem megszüntetésére vonatkozóan állapít meg szabályokat, a védett értéken kihelyezett emléktáblák tartalmáról rendelkezik.

A rendelet 6. alcíme módosul, mely a kerületi helyi védett értékek és területek nyilvántartására vonatkozóan határoz meg előírásokat.

A rendelet 7. alcíme módosul, mely a kerületi helyi védelem hatálya alatt betartandó szabályokat tartalmazza.

A rendeletbe új elemként bekerül az ideiglenes védelem fogalma, rendelkezéseket fogalmaz meg az ideiglenes védelem lehetséges időtartamáról, a megszüntetés szabályairól.

11.§

A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásának módja változik, az utcanév szerinti körülírás helyett térképi ábrázolással, a KÉSZ-ben használt elnevezésekkel összhangban. Új struktúra alkalmazásával fejezetekbe rendezve tagolja a korábbi előírásokat, kiegészítve új rendelkezésekkel.

A III. fejezet a Településképi szempontból meghatározó területek és a településképi követelmények alkalmazását részletezi. A IV. fejezet a területi építészeti és településképi követelményeket határozza meg. Az V. fejezet a meghatározó területek általános egyedi építészeti településképi követelményeiről rendelkezik. A VI. fejezet a kiegészítő elemek és egyéb műszaki berendezések egyedi építészeti és egyéb településképi követelményeit határozza meg a meghatározó területeken. A VII. fejezet a kerületközpont meghatározó területeire és azok részterületeire vonatkozóan állapít meg egyedi építészeti és településképi követelményeket. A VIII. fejezet a hegyvidék meghatározó területeire és azok részterületeire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelményeket tartalmazza. A IX. fejezet Hidegkút meghatározó területeire és azok részterületeire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelményekről rendelkezik.

12.§

A rendelet kiegészül a IX/A.-IX/D. fejezetekkel.

A rendelet IX/A. fejezete a beépítésre nem szánt kerületrész meghatározó területeire és azok részterületeire vonatkozó egyedi építészeti településképi követelményeket határoz meg.

A IX/B. fejezet a védett területek és értékek, valamint a meghatározó területek kiemelt épületeinek egyedi építészeti településképi követelményeiről rendelkezik.

A IX/C. fejezet az egyes sajátos építményekre és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó egyedi építészeti és egyéb településképi követelményeket állapít meg.

A IX/D. fejezet a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó előírásokat és településképi követelményeket határoz meg.

13-14.§

A X. fejezet címe és annak alcímei módosulnak, pontosításra kerülnek a „Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció” esetei és eljárása.

15-20. §

Pontosításra kerülnek az egyes eljárások (XI. fejezet Településképi véleményezési eljárás, XI. fejezet Településképi bejelentési eljárás) esetei, részletszabályai. Továbbá az elektronikus űrlap bevezetésével, annak benyújtásának szabályairól rendelkezik.

21-22.§

A rendelet XIII. fejezetének címe módosul, mely a településképi kötelezés és a településkép-védelmi bírságra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. Pontosításra kerülnek településképi kötelezési eljárás esetei, részletszabályai. Kiegészül a kötelezési eljárásról szóló rendelkezés a határidők tekintetében, módosul az eljárásban kiszabható bírságok mértéke.

23-26.§

A záró és átmeneti rendelkezéseket, a mellékletek változásait, a hatálybalépést és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

1. MELLÉKLET a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

A KERÜLETI HELYI VÉDETT ÉRTÉKEK ÉS TERÜLETEK

1.a. melléklet: A kerületi helyi védett értékek jegyzéke

| Nyilván Tart. sz.: | Megnevezés: | Hrsz.: | Cím: |
| --- | --- | --- | --- |
| KVE.001 | lakóépület | 12033/1 | Herman Ottó út 10. |
| KVE.002 | óvoda | 12301/6 | Virág árok utca 15. |
| KVE.003 | lakóépület | 11983/13 | Pasaréti út 99/a. |
| KVE.004 | lakóépület | 11983/12 | Pasaréti út 99/b. |
| KVE.005 | lakóépület | 11983/15 | Harangvirág utca 7. |
| KVE.006 | lakóépület | 11609/5 | Pasaréti út 90. |
| KVE.007 | lakóépület | 11609/6 | Pasaréti út 92. |
| KVE.008 | lakóépület | 11974/9 | Pasaréti út 113. |
| KVE.009 | szálloda | 13047/7 | Szilágyi E. fasor 47. |
| KVE.010 | lakóház | 12645 | Tövis utca 10. |
| KVE.011 | iskola | 14584 | Lajos utca 1-5. |
| KVE.012 | lakóépület | 12866 | Keleti Károly utca 23. |
| KVE.013 | lakóház | 11129/7 | Kuruc utca 1/a. |
| KVE.014 | lakóház | 53192 | Liliom utca 9. |
| KVE.015 | lakóház | 11129/8 | Hűvösvölgyi út 62. |
| KVE.016 | sorház | 15029/12 | Vérhalom utca 36. |
| KVE.017 | lakóépület | 12740 | Tulipán utca 6. |
| KVE.018 | lakóépület | 11510/25 | Torockó utca 10. |
| KVE.019 | lakóépület | 11514/13 | Torockó köz 4. |
| KVE.020 | lakóépület | 11514/61; 11514/62 | Gábor Áron u. 1a-b |
| KVE.021 | lakóépület | 11514/69;11514/70 | Nagyajtai utca 1a-b |
| KVE.022 | lakóépület | 13043/20 | Szilágyi E. fasor 57. |
| KVE.023 | lakóépület | 13017/2 | Szemlőhegy u. 23/B. |
| KVE.024 | lakóépület | 15050 | Szemlőhegy u. 16. |
| KVE.025 | lakóépület | 15365/29 | Pentelei M. utca 3. |
| KVE.026 | lakóépület | 11446/2 | Zsemlye utca 6. |
| KVE.027 | lakóépület | 11063/3 | Tárogató út 98b. |
| KVE.028 | lakóépület | 11031/6 | Széher út 48. |
| KVE.029 | lakóépület | 54858 | Ellák utca 4. |
| KVE.030 | lakóépület | 11031/6 | Hargita utca 7. |
| KVE.031 | lakóépület | 13091/5 | Szilágyi E. fasor 5. |
| KVE.032 | intézmény | 11077 | Tárogató út 84. |
| KVE.033 | lakóépület | 11995/3 | Virágárok utca 4. |

1.b. melléklet: A kerületi helyi védett területek jegyzéke

| szám | megnevezés | hrsz | cím |
| --- | --- | --- | --- |
| HVT-1 | Hidegkúti út menti kettőzött svábházas beépítés | 54584, 54585/1, 54587/8, 54588/8, 54589/7, 54589/8, 54591/4-5, 54593/1, 54594/9 egy része, 54611, 54595/1-2, 54596/16, 54596/10 egy része, 54597/4, 54598/1, 54600/3 egy része, 54600/3-4, 54605/1, 54606/2, 54606/6 | Hidegkúti út 177- 207. |
|  |  | (54601/1) egy része, 54610/4 | Párás utca egy része és a Hidegkúti út 209. – Párás utca kivezetése |
|  |  | 54612/3 |  |
|  |  | 54615/1, 54616 egy része, 54617/1, 54618/5, 54619, 54620/1, 54626, 54627, 54628/7-8, 54629/2, 54632/2, 54633/7, 54634/1 | Hidegkúti út 213- 233. |
|  |  | 54566, 54570, 54571/1, 54573/4 | Hidegkúti út 169-175. |

1.c. melléklet: A kerületi helyi védett területek térképi lehatárolása:

HVT-1 Hidegkúti út menti kettőzött svábházas beépítés lehatárolása (M=1:4.000)

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

2. MELLÉKLET a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

A településképi szempontból meghatározó 
területek és azok részterületei

lásd külön térképen (M=1:10.000)

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

3. MELLÉKLET a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Kilátópontok és településképileg meghatározó utcák, 
utcaszakaszok, nyomvonalak a településképi szempontból 
meghatározó területeken

3.a. melléklet: A kilátópontok jegyzéke

relatív magaslati kilátópontok jegyzéke:

ahol a települési táj látványfeltárulása körpanorámás

| szám | helyszín | megnevezés |
| --- | --- | --- |
| RMKP-01 | Fekete-fej | Fekete-fej kilátópont |
| RMKP-02 | Hosszú-erdő-hegy | Hosszú-erdő-hegyi kilátópont |
| RMKP-03 | Les-hegy | Les-hegy kilátópont |
| RMKP-04 | Kálvária-hegy | Kálvária-hegyi kilátópont |
| RMKP-05 | Tök-hegy | Tök-hegy kilátópont |
| RMKP-06 | Vörös-kővár | Vörös-kővár kilátópont |
| RMKP-07 | Fazekas-hegy | Fazekas-hegy kilátópont |
| RMKP-08 | Nyéki-hegy | Nyéki-hegy kilátópont |
| RMKP-09 | Vadaskerti-hegy | Vadaskerti-hegy kilátópont |
| RMKP-10 | Homok-hegy | Homok-hegy kilátópont |
| RMKP-11 | Hármashatár-hegy | Újlaki-hegy kilátópont |
| RMKP-12 | Hármashatár-hegy | Hármashatár-hegy kilátópont (észak-nyugat) |
| RMKP-13 | Hármashatár-hegy | Hármashatár-hegy kilátópont (közép) |
| RMKP-14 | Hármashatár-hegy | Hármashatár-hegy kilátópont (dél-kelet) |
| RMKP-15 | Nagybányai lépcső | Nagybányai lépcső kilátópont |
| RMKP-16 | Margit híd | Margit híd |
| RMKP-17 | Remete-hegy | Remete-hegy kilátópont |

szintbeni kilátópontok jegyzéke:

ahol a települési táj látványfeltárulása látványsávos

| szám | helyszín | megnevezés |
| --- | --- | --- |
| SZKP-01 | Virágosnyereg | Virágosnyereg kilátópont |
| SZKP-02 | Kecske-hegy | Kecske-hegyi kereszt |
| SZKP-03 | Kecske-hegy | Kecske-szikla |
| SZKP-04 | Kecske-hegy | Oroszlánkő-szikla |
| SZKP-05 | Hárs-nyereg | Hárs-nyereg kilátópont |
| SZKP-06 | Apáthy-szikla | Apáthy-szikla kilátópont |
| SZKP-07 | Apáthy-szikla | Apáthy-szikla tanösvény |
| SZKP-08 | Alsóvölgy utca | Völgyhíd |
| SZKP-09 | Balogh Ádám-szikla Természetvédelmi Terület | Balogh Ádám-szikla kilátópont |
| SZKP-10 | Mecenzéf utca | Mecenzéf utcai kilátópont |
| SZKP-11 | Mansfeld Péter park | Mansfeld Péter park kilátópont |
| SZKP-12 | Alsó-Kecske-hegy | Alsó-Kecske-hegy kilátópont |

kilátó (torony)építmények jegyzéke:

ahol a települési táj látványfeltárulása körpanorámás

| szám | helyszín | megnevezés |
| --- | --- | --- |
| KTÉ-1 | Nagy-Hárs-hegy | Kaán Károly-kilátó |
| KTÉ-2 | Kis-Hárs-hegy | Makovecz Imre-kilátó |
| KTÉ-3 | József-hegy | József-hegyi kilátó |
| KTÉ-4 | Gül baba türbe | Gül Baba türbe kilátó |
| KTÉ-5 | Felső-Kecske-hegy | Felső-Kecske-hegyi adótorony környezete |

kilátó építmények jegyzéke:

ahol a települési táj látványfeltárulása látványsávos

| szám | helyszín | megnevezés |
| --- | --- | --- |
| KÉ-1 | Látó-hegy | Árpád-kilátó |

3.b. melléklet: A településképileg meghatározó utcák, utcaszakaszok, nyomvonalak jegyzéke

| szám | helyszín | érintett ingatlanok helyrajzi száma |
| --- | --- | --- |
| TMU-01 | Ady Endre utca | (12690) |
| TMU-02 | Áldás utca | (12929/4) |
| TMU-03 | Alvinci út | (12721) |
| TMU-04 | Angelo Rotta rakpart | (13474/2) |
| TMU-05 | Apostol utca | (14532/14), (14533/1), (14528), (12991) |
| TMU-06 | Árpád fejedelem útja | (14617/21), (14478/3), (14483) |
| TMU-07 | Árvácska utca | (12686/15) |
| TMU-08 | Bajvívó utca | (13700/13) |
| TMU-09 | Balogh Ádám utca | (12454), (12500/3) |
| TMU-10 | Batyu utca | (11768), (11793/4), (11795/6), (11798/3) |
| TMU-11 | Bem József utca | (13542) |
| TMU-12 | Bem rakpart | (14477/5) |
| TMU-13 | Berkenye utca | (15068) |
| TMU-14 | Bécsi út | (14772/1) |
| TMU-15 | Bimbó út | (12879/2), (11947/1), (12471), 12423/1, (12389), (12233/1), (12358/1), (12357/1), (12354/1), (12233/2), (12233/3), (12879/1) |
| TMU-16 | Bogár utca | (12662/3) |
| TMU-17 | Borbolya utca | (13024) |
| TMU-18 | Bólyai utca | (13003) |
| TMU-19 | Budakeszi út | (10893/11) |
| TMU-20 | Budenz út | (11005) |
| TMU-21 | Búzavirág utca | (15430/17) |
| TMU-22 | Csalán út | (11745), (11760/4) |
| TMU-23 | Csalogány utca | (13760/2), (13765), (13777/1), (14449/1), (13874/1), (13731/1) |
| TMU-24 | Csatárka út | (15521/4), (15599/2), (15599/3) |
| TMU-25 | Csévi utca | (11889/4) |
| TMU-26 | Csopaki utca | (12170) |
| TMU-27 | Daru utca | (14889) |
| TMU-28 | Duna-parti látvány sáv | (13469), (13470), (13474/1), (13475), (13476), (13506), (14477/3), (14478/1), (14478/4), (14478/7), (14480), 14482, (14617/14), (14617/16), (14617/19), (14617/20), (14617/22), (14617/23), (14617/25), (14617/9), (23807/5), (23807/6), (23809/5), (23809/6) |
| TMU-29 | Elvis Presley park | (14478/2) |
| TMU-30 | Eszter utca | (12929/2) |
| TMU-31 | Érmelléki utca | (12077), (12078) |
| TMU-32 | Feketefej utca | (50633) |
| TMU-33 | Feketesas utca | (13508/1), (13528) |
| TMU-34 | Felvinci út | (12724) |
| TMU-35 | Felhévízi utca | (14839), (14919) |
| TMU-36 | Fillér utca | (12104/1), (12104/2) |
| TMU-37 | Frankel Leó út | (13463), (13494), (14486), (14561) |
| TMU-38 | Ganz köz | (13550/35), (13570/4), (13584/1) |
| TMU-39 | Ganz utca | (13569/1), (13569/2), (13569/3) |
| TMU-40 | Garas utca | (12096) |
| TMU-41 | Gazda utca | (54189) |
| TMU-42 | Gábor Áron utca | (11517), (12011/6), (12290), (12591) |
| TMU-43 | Guyon köz | (12000/15) |
| TMU-44 | Gül Baba utca | (13462/2) |
| TMU-45 | Gyergyó utca | (11511/4) |
| TMU-46 | Hargita utca | (11511/5) |
| TMU-47 | Házmán utca | (11571) |
| TMU-48 | Hidegkúti út | (52984), (53028/1), (53082), (53137/1), (53277), (53529), (53920), (54453), (54503), (54504), (54632/3), (54633/6), (55601/11), (59036) |
| TMU-49 | Hímes utca | (55379) |
| TMU-50 | Hűvösvölgyi út | (11154/2), (11154/4), (11357), (11487/3), 11154/3, (11636/2) |
| TMU-51 | Júlia utca | (11513) |
| TMU-52 | Jurányi utca | (13721), (13690) |
| TMU-53 | Kacsa utca | (13866), (13796/2), 13632/3 (13618) egy része; (13795) egy része (Horvát utca és Fazekas utca) |
| TMU-54 | Kandó Kálmán utca | (13550/24) |
| TMU-55 | Kapás utca | (13765) |
| TMU-56 | Karabély utca | (12033/7) |
| TMU-57 | Kavics utca | (14536/1), (14984/1) |
| TMU-58 | Keleti Károly utca | (13293) |
| TMU-59 | Kilátás utca | (14913) |
| TMU-60 | Királyfürdő utca | (13572/9) |
| TMU-61 | Kis Rókus utca | (13233) |
| TMU-62 | Községháza utca | (52191), (52192/1), (54553) |
| TMU-63 | Küküllő utca | (11535) |
| TMU-64 | Labanc út | (10962/1), (10963) |
| TMU-65 | Lepke utca | (12283) |
| TMU-66 | Levél utca | (12966) |
| TMU-67 | Lipthay utca | (13484) |
| TMU-68 | Lotz Károly utca | (11592) |
| TMU-69 | Lublói utca | (15271) |
| TMU-70 | Mandula utca | (13016) |
| TMU-71 | Margit körút | (13543/1), (13543/2), (13543/3) |
| TMU-72 | Máriaremetei út | (50014/2), (51589), (51734), (51735/1), (51736), (52389), (52878), (53081), (54502), (54637), (54638) |
| TMU-73 | Medve utca | (13833) |
| TMU-74 | Mecset utca | (13389), (13433) |
| TMU-75 | Nagyajtai utca | (11518/3), (11518/8), (12021) |
| TMU-76 | Napraforgó utca | (11160/4) |
| TMU-77 | Nagykovácsi út | (11202/1), (11202/2), (11348), (50580) |
| TMU-78 | Nyúl utca | (13071) |
| TMU-79 | Orló utca | (12299/1) |
| TMU-80 | Orgona utca | (12980) |
| TMU-81 | Orsó utca | (12439) |
| TMU-82 | Ördögárok | (54294), (54297), (54301), (54385) |
| TMU-83 | Ördögárok utca | (50012), (50285), (50966), (50973), (51196) |
| TMU-84 | Pasaréti út | (11518/1), (13044) |
| TMU-85 | Pasaréti tér | (11618/24), (11618/25) |
| TMU-86 | Pázsit utca | (11552) |
| TMU-87 | Pusztaszeri út | (15383) |
| TMU-88 | Repkény utca | (14901) |
| TMU-89 | Rhédey utca | (11511/6) |
| TMU-90 | Rómer Flóris utca | (12954), (13472/2) |
| TMU-91 | Slachta Margit rakpart | (13472/2) |
| TMU-92 | Szemlőhegy utca | (12955/2) |
| TMU-93 | Szépvölgyi út | (14787/2), (14866/2), (15278/5), (15617/2), (15647/5), (15945/134), (15945/135), (15980/5), (16023/6) |
| TMU-94 | Szeréna út | (15006), (15013/2), (15226) |
| TMU-95 | Szilágyi Erzsébet fasor | (11636/3), (13146/1) |
| TMU-96 | Tárogató út | (11114/1) |
| TMU-97 | Temető utca | (54317), (54339) |
| TMU-98 | Templom utca | (54280) |
| TMU-99 | Torockó tér | (11518/7) |
| TMU-100 | Torockó utca | (11511/1), (11518/5), (11518/9) |
| TMU-101 | Török utca | (13440) |
| TMU-102 | Törökvész út | (11799/2), (12544/2), (12544/6), (12544/8), (12546/3), (15476/5), (15873) |
| TMU-103 | Trombitás út | (12044) |
| TMU-104 | Turbán utca | (12989/2) |
| TMU-105 | Utas utca | (11789/2), (11789/3) |
| TMU-106 | Új sor utca | (54259) |
| TMU-107 | Ürömi utca | (14875) |
| TMU-108 | Üstökös utca | (13464/2) |
| TMU-119 | Vend utca | (15380) |
| TMU-110 | Vérhalom utca | (13039/2), (15082/2) |
| TMU-111 | Vérhalom tér | (15083/1), (15083/2) |
| TMU-112 | Virágárok utca | (11996/2) |
| TMU-113 | Vitéz utca | (13808), (13852), (13868), (14462) |
| TMU-114 | Volkmann utca | (11579) |
| TMU-115 | Völgy utca | (11484/1) |
| TMU-116 | Zöldlomb utca | (15524/1), (15569/1) |
| TMU-117 | Zsellér utca | (54368), (54361/2), (54360/2), (54358/2) |
| TMU-118 | Lövőház utca | (13194) |
| TMU-119 | Varsányi Irén utca | (13706), (13765) egy része (Kapás utca) |
| TMNY-01 | „Gyermekvasút” vonala és környezete | 11197/17, 11197/20, 11197/21, 11197/25, 11355/2, 11355/8, 11355/14, |

+

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

3.c. melléklet: A kilátópontok és látványsávjuk, 
valamint a településképileg meghatározó utcák, utcaszakaszok, nyomvonalak lehatárolása

lásd külön térképen (M=1:10.000)

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

4. MELLÉKLET a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

A kerület azon területei, melyeken reklám közzététele, 
reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés 
elhelyezése megengedett

lásd külön térképen (M=1:10.000)

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….)önkormányzati rendelethez

5. MELLÉKLET a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Pesthidegkút-Ófalu meghatározó területének területi bontása 
az egyedi építészeti településképi követelmények meghatározásához

(M=1:7.500)

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

6. MELLÉKLET a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

A KERTVÁROSIAS KARAKTERŰ meghatározó területEN BELÜL A KK/1 JELŰ RÉSZTERÜLET HAGYOMÁNYOS BEÉPÍTÉSŰ RÉSZÉNEK TERÜLETI LEHATÁROLÁSA

(M=1:10.000)

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

7. MELLÉKLET a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

ÉRTÉKVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

- Építészeti érték esetén

  - helyszín megnevezése, cím

  - hrsz., helyszínrajz

  - az épület

    - megnevezése (ha van), típusa, stílusa, jellemző datálása

    - eszmei értékei és jelentősége

  - az építészeti és/vagy történeti érétket képviselő

    - homlokzatképzés, díszítmények, nyílászáró szerkezetek

    - tető, tetőfelépítmények

    - belső téralakítás és térelhatárolás

    - beépített történeti berendezések

  - fotódokumentáció

  - forrásjegyzék

- terület esetén

  - a területet határoló közterületek, utcák megnevezése

  - a területet bemutató térkép (helyszínrajz)

  - a védelem tárgya

    - a telek struktúra jellemzői 
(pl. méret, szélesség/hossz)

    - jellemző tömegarányok, tetőforma 
(pl. fesztáv, tetőidom, tetőforma [kontyolt, nyereg, lapos stb.])

    - jellemző anyaghasználat, színek,

    - jellemző tájépítészeti elemek fasorok, stb.

    - jellemző kerítéskialakítás, telekelhatárolás 
(pl. kerítés, támfal, támfalkerítés jellemző magassága, tömörsége, anyaghasználata színezése stb.)

  - a védelem indoklása

  - fotódokumentáció

  - forrásjegyzék

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

8. MELLÉKLET a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Településkép-védelmi tájékoztatás ÉS szakmai konzultáció – kérelem minta

iktató-bélyegző

Alulírott__________________________________________
településkép-védelmi tájékoztatást és  szakmai konzultációt

kérek kötelező jelleggel / nem kötelező jelleggel tervbemutatás céljából / nem kötelező jelleggel előzetes tájékoztatás céljából

(a megfelelő rész aláhúzandó) az alábbiak szerint

Kérelmező adatai (rovatok kitöltése kötelező)

| Név: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Értesítési postacím | (ir.szám, település): |  |
|  | (utca és házszám): |  |
| Értesítési elektronikus levélcím: |  |  |
| Telefonszám: |  |  |

Építtető adatai (rovatok kitöltése kötelező, ha eltér a kérelmező adataitól)

| Név: |  |
| --- | --- |
| Cím (irányító szám és település): |  |
| Cím (utca és házszám): |  |

Közreműködő tervező adatai (rovatok kitöltése kötelező, ha eltér a kérelmező adataitól)

| Név: |  |
| --- | --- |
| Kamarai névjegyzékszám |  |
| Értesítési elektronikus levélcím: |  |
| Telefonszám: |  |

Kérelemmel érintett ingatlan adatai (rovatok kitöltése kötelező)

| Cím (ir.szám, utca, lh., hsz., em/aj) |  | Budapest |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Helyrajzi szám |  |  |  |

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kérésének oka (megfelelő sort jelölje meg)

| kötelező jelleggel: egyszerű bejelentési eljárás (Étv. 33/A.§) / önálló antennatartó berendezés / (vendéglátó) terasz (a megfelelő rész aláhúzandó) |  |  |
| --- | --- | --- |
| településrendezési eszközökben foglalat előírások tisztázása |  |  |
| településképi követelmények tisztázása |  |  |
| Hatósági döntéssel kapcsolatos egyeztetés | Ügyiratszám: |  |
| Fejlesztési kérdések, övezeti átsorolás |  |  |

Kérdés rövid összefoglalása (nem kötelező)

| Kérdését mellékletként csatolja (nem kötelező) |  |
| --- | --- |

Kelt: Budapest, 202  . …………………….……..	……………………………………………………………

Kérelmező

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….) önkormányzati rendelethez

9. MELLÉKLET a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Településképi vélemény – kérelem minta

iktató-bélyegző

Alulírott___________________________________
településképi véleményt

kérek az alábbiak szerint (a megfelelő rész aláhúzandó)

Kérelmező adatai (rovatok kitöltése kötelező)

| Név: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Értesítési postacím | (ir.szám, település): |  |
|  | (utca és házszám): |  |
| Értesítési elektronikus levélcím: |  |  |
| Telefonszám: |  |  |

Építtető adatai (rovatok kitöltése kötelező, ha eltér a kérelmezőtől)

| Név: |  |
| --- | --- |
| Cím (irányító szám és település): |  |
| Cím (utca és házszám): |  |

Közreműködő tervező adatai (rovatok kitöltése kötelező, ha eltér a kérelmezőtől)

| Név: |  |
| --- | --- |
| Kamarai névjegyzékszám |  |
| Értesítési elektronikus levélcím: |  |
| Telefonszám: |  |

Kérelemmel érintett ingatlan adatai (rovatok kitöltése kötelező)

| Cím (ir.szám, utca, lh., hsz., em/aj) |  | Budapest |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Helyrajzi szám |  |  |  |
| ÉTDR azonosító |  |  |  |

Tervezett beavatkozás tárgya és rövid leírása (mely megegyezik az építési engedély tárgyával)

Mellékletek (megfelelő sort jelölje meg)

| helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal |  |
| --- | --- |
| településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is) |  |
| metszet eredeti terepvonal bemutatásával |  |
| szabályosságot bemutató idomterv |  |
| reklámelhelyezés ábrázolása |  |
| rendeltetés meghatározása |  |
| rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról |  |
| egyéb az illeszkedés és szabályosságot igazoló dokumentum |  |

Kelt: Budapest, 202  . …………………….……..	……………………………………………………………

Kérelmező

- MELLÉKLET Az …/2020.(…….)önkormányzati rendelethez

10. MELLÉKLET a 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Településképi bejelentési eljárás – kérelem minta

iktató-bélyegző

Alulírott_____________________________________
településképi bejelentési eljárás lefolytatását

kérem az alábbiak szerint

Bejelentő adatai (rovatok kitöltése kötelező)

| Név: |  |
| --- | --- |
| Értesítési postacím (ir.szám, település): |  |
| Értesítési postacím (utca, hsz., em/aj): |  |
| Értesítési elektronikus levélcím: |  |
| Telefonszám: |  |

Tulajdonos (rész-, társ- vagy albetét-tulajdonos) adatai (rovatok kitöltése kötelező, ha eltér a bejelentőtől)

| Név: |  |
| --- | --- |
| Értesítési postacím (ir.szám, település): |  |
| Értesítési postacím (utca, hsz, em/aj): |  |

Közös tulajdonú épületrészek képviseletét ellátó adatai (jelölt rovat kitöltése kötelező, ha eltér a bejelentőtől)

| Szervezet vagy magánszemély neve (kötelező): |  |
| --- | --- |
| Cím, telefonszám, elektronikus levélcím (opció): |  |

Közreműködő tervező adatai (rovatok kitöltése választható)

| Név: |  |
| --- | --- |
| Kamarai névjegyzékszám |  |
| Értesítési elektronikus levélcím: |  |
| Telefonszám: |  |

Bejelentéssel érintett ingatlan adatai (rovatok kitöltése kötelező)

| Cím (ir.szám, utca, lh., hsz., em/aj) |  | Budapest |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Helyrajzi szám |  |  |  |

Tervezett beavatkozás tárgya és rövid leírása

Mellékletek (megfelelő sort jelölje meg)

| műszaki leírás és rajz a meglévő és tervezett állapotról |  |
| --- | --- |
| fotódokumentáció a meglévő és tervezett állapotról |  |
| látványterv, utcakép, színezés terv |  |
| részletrajzok |  |
| közútkezelői hozzájárulás |  |
| közös tulajdon tulajdonosainak hozzájárulása (pl. társasházi közgyűlési határozat) |  |
| egyéb, az illeszkedést és szabályosságot igazoló dokumentum |  |

Kelt: Budapest, 202  . …………………….……..	……………………………………………………………

Kérelmező

lásd külön tervlapon

lásd külön tervlapon

lásd külön tervlapon