- ………..sz. napirend

Előterjesztve:

- Kerületfejlesztési és

Környezetvédelmi Bizottsághoz;

Jogi-, Közigazgatási és Ügyrendi

- Bizottsághoz

- ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testület 2005. január 27-ei ülésére

Tárgy: Budapest II. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról

Készítette:.........................................	Jóvér György

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Iroda

vezetője

Egyeztetve: ,…………………………….alpolgármester

Látta:…………………………………....jegyző

A napirend zárt ülésen történő

tárgyalást nem igényel

- Tisztelt Képviselő-testület!

- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 1993. évben, a zajvédelem helyi szabályozására megalkotta 14/1993. (IX. 20.) számú önkormányzati rendeletét, amely az időközben történt módosítással sem alkalmas arra, hogy a mai követelményeknek megfeleljen.

- A lakosság nyugalmának, a káros zajok és rezgések kiküszöbölésének biztosítására új rendelet megalkotása vált szükségessé.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján elkészült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének a zajvédelem helyi szabályozására vonatkozó rendelet tervezete.

- A mellékelt rendelet-tervezet elkészítésében a Polgármesteri Hivatal részére szakértői tevékenységet is végző, Millei Zaj- és Rezgésvédelmi Kft. nyújtott segítséget.

Budapest Főváros II. kerülete speciális adottságokkal rendelkezik, hiszen területén a sűrűn beépített városias körzet épp úgy megtalálható, mint a kertvárosi övezet. A tervezet elkészítése során, ezen adottságok miatt is, sok szempontot kellett figyelembe venni, hogy a lakosság nyugalma érdekében a zajjal járó tevékenységek lehetőleg minden vonatkozásban szabályozottak legyenek.

A bizottságok a testületi ülésen ismertetik a rendelet-tervezettel kapcsolatos álláspontjukat.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és alkossa meg a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletét.

A rendeletalkotás minősített többségű döntést igényel!

Budapest, 2005. január 17.

Horváth Csaba

Polgármester

- Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatának…/2005.(.….) számú rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1991. évi XX. törvény 85. §. (1) bekezdés e) pontjában, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a zaj- és rezgésvédelemről szóló többszörösen módosított 12/1983. (V.12.) MT számú rendelet alapján, a zaj- és rezgésártalom elleni védelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

- Általános rendelkezések

1.§

E rendelet a Budapest II. kerület közigazgatási területén kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a kerület közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet végez.

2.§

- (1)    E rendelet szabályait kell alkalmazni a kerület közigazgatási területén minden olyan - szabad térben, vagy zárt térben működő - zaj- és rezgésforrásra, amely kellemetlen, zavaró, vagy károsító terhelést okoz, kivéve a közúti közlekedésből származó zaj- és rezgéshatásokat.

- (2)   E rendelet szempontjából zajforrásnak minősülnek különösen

a) a szabad térben zajt előidéző, szabad vagy zárt térben működő üzemi létesítmények, telephelyeken zajt, rezgést kibocsátó eszközök, gépek, berendezések, tevékenységek;

b) a lakó- és középületek helyiségeiben zajt előidéző, a vizsgált épületben, vagy a környező, szomszédos épületben működő, üzemi létesítmények, gépek, berendezések, tevékenységek;

c) egyéb épületekben zajt előidéző, az épületen belül vagy azzal szomszédos, illetve egybeépített létesítményekben működő üzemi létesítmények, gépek, berendezések, tevékenységek;

d) bármilyen hangszóró, vagy műsorforrás (gépzene, diszkózene), beleértve az élőzene, vagy élő műsor szolgáltatását is (hangerősítő eszközökkel vagy hangerősítő eszközök nélkül);

e) a rendeltetésszerű üzemeltetést biztosító különböző technikai berendezések (pl. felvonók, kazánok, szivattyúk, szellőző és klíma berendezések, vízellátási, csatornázási, fűtési, világítási berendezések);

- (3)   Üzemi létesítmények körébe tartoznak különösen

a) az ipari létesítmények és tevékenységek,

b) a kereskedelmi- és vendéglátó létesítmények és tevékenységek,

c) a közösségi és személyi szolgáltatást nyújtó intézmények és tevékenységek,

d) a szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmények, tevékenységek,

e) az építőipari gépek, berendezések, tevékenységek

3.§

  - (1)     Zajt előidéző új létesítményt, illetve zajforrásnak minősülő berendezést telepíteni, üzembe helyezni, illetve meglévőt üzemeltetni, bővíteni, korszerűsíteni, felújítani csak úgy szabad, ha annak működése során keletkező zaj a területre és a védendő helyiségekre megengedett zajterhelési határértékeket nem haladja meg.

  - (2)     A zaj- és rezgésterhelés vizsgálatokat a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványok előírása szerint kell elvégezni. A jelenleg hatályos szabványokat az 1. számú függelék tartalmazza.

- A környezetre vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi követelmények

4.§

- (1)   Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken nem haladhatja meg a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002.(III.22.)KöM- EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértéket.        (2. számú függelék)

(2) Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken nem haladhatja meg a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002 (III.22.) KöM- EüM. együttes rendelet 2. sz. melléklete szerinti határértéket. (3. számú függelék)

(3) A külső környezetben zajt előidéző zajforrásra zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni az illetékes a külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi hatóságtól.

(4) A zajkibocsátási határérték megállapítását köteles kérni:

- a)         üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg üzemi létesítmény felújítása, bővítése és korszerűsítése esetén a munka megkezdése előtt az építtető,

- b)         új zajforrás telepítése előtt az üzemeltető,

- c)         jelentős építési munka esetén a munka megkezdése előtt a kivitelező,

- d)         építést nem igénylő tevékenység megkezdése előtt 30 nappal a tevékenységért felelős,

- e)         üzemeltető változása esetén az új üzemeltető (több üzemeltető esetén az üzemeltetők mindegyike) a változást követő 15 napon belül, amennyiben az új üzemeltető nem tekinthető jogutódnak.

(5) A környezetvédelmi hatóság döntésének betartását a zajkibocsátási határérték megállapítását kérőnek folyamatosan kell biztosítani.

5. §

- (1)   Több zajforrás esetén a zajkibocsátási határértéket üzemeltetőnkként kell megállapítani a szabvány szerinti korrekció alkalmazásával. (6. függelék)

- (2)   A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelemtől csak akkor lehet eltekinteni, illetve a kérelem helyett csak akkor szabad a tervezői nyilatkozatot elfogadni a zajterhelési határérték teljesüléséről, ha a tervezett létesítmény, tevékenység nem minősül környezeti zajforrásnak, azaz a védendő környezetben egyértelműen nem okoz észlelhető zajt. Nem lehet ilyen esetnek tekinteni, ha a zajterhelési követelmények teljesítését zajcsökkentési intézkedésekkel érik el.

- Épületekre vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi követelmények

6. §

- (1)    A lakó- és középületek helyiségeiben a zaj- és rezgésterhelés nem haladhatja meg a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002 (III.22.) KöM - EüM. együttes rendelet 4.és 5. sz. mellékletei (4. és 5. számú függelék) szerinti határértékeket, valamint be kell tartani az üzletek működéséről és belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló, többször módosított 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet előírásait.

7.§

- (1)     Tilos 22 és 7 óra között lakóépület udvarán, vagy kertjében, vagy zajtól védendő homlokzatától számított 25 méteren belül, közterületen álló vendéglátóegység kerthelyiségében, teraszán és közcélra átadott magánterület szabadtéri vagy szabad térrel határos részén a határértéket meghaladó zajt keltő tevékenységet folytatni.

(2)	Tilos zajhatással járó hangosító berendezést működtetni és elhelyezni a közterülettel érintkező felületre, valamint épületen belüli üzletportálra, építmény udvarába, kapualjba.

Egyéb rendelkezések

8. §

- (1)    Az utcai, mozgó hangos reklám hangerejét úgy kell beszabályozni, hogy a kívánt figyelem felkeltő hatás lehető legkevésbé zavarja a lakosságot.

- (2)    Közterületen, zenélni csak nappal 10-20 óra között, erősítő nélkül szabad, ha a közterület használatára előzetesen engedélyt kaptak. Alkalmi rendezvények esetén a zajterhelési határértékhez képest eseti túllépést a jegyző engedélyezhet a 13. függelék szerint.

- (3)    A kerületben lakók nyugalmának biztosítása érdekében, veszélyes mértékű zajjal járó (12/1983.(V.12.)MT rendelet 1.§ (2) bekezdés) kivitelezési, építési, bontási tevékenység- a közvetlen veszélyelhárítástól eltekintve- nem végezhető

munkanapokon 22.00 és 06.00 óra között;

szombaton 00.00-08.00 óra és 14.00-24.00 óra között;

munkaszüneti napokon, vasárnap és ünnepnapokon.

- (4)    Különösen indokolt esetben, pl. ha az építési technológia folyamatos munkavégzést igényel, vagy életveszélyes illetve balesetveszélyes állapotot kell elhárítani, - kérelemre - a jegyző felmentést adhat a (3) bekezdés előírásainak betartása alól, mérlegelve annak időtartamát. A felmentés nem mentesít a közterület használati megállapodás megszerzésének, valamint jelen rendelet 4.§-ban foglaltak betartásának kötelezettsége alól.

9.§

Aki a 7-8. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Eljárási szabályok

10. §

- (1)    Zajforrást tartalmazó létesítmények esetében az építési, fennmaradási engedély, vagy rendeltetési mód megváltoztatására irányuló kérelemhez - a 46/1997.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott mellékleteken túl - zajvédelmi szakértő által készített zajvédelmi dokumentációt is csatolni kell. A kérelmet a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Iroda szakhatósági közreműködésével az Építési és Műszaki Iroda bírálja el.

- (2)    Hangosító berendezés telepítését, illetve alkalmazását a létesítmény üzemeltetője a telepítést, üzemeltetést megelőzően engedélyeztetni köteles. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Irodához benyújtandó kérelemhez akusztikai, zajvédelmi szakvéleményt és a jelen rendelet 10. függelék szerinti zajvédelmi adatlapot is csatolni kell.

- (3)    A zajforrás üzembe helyezésekor, a tevékenység megkezdésekor a zajkibocsátási határérték, illetőleg a szabad térben vagy az épület védendő helyiségeiben érvényes zajterhelési határérték teljesülését az üzemeltető köteles műszeres mérés alapján készített szakvéleményben, mérési jegyzőkönyvben igazolni.

- (4)    A működés megkezdése után minden olyan változást, ami a határérték túllépését eredményezheti, 30 napon belül be kell jelenteni az engedélyező környezetvédelmi hatóságnál.

- (5)    A zajvédelmi szakvéleménynek és szükség esetén a tervnek bizonyítania kell, hogy a “zajos” helyiség(ek) és a “védendő” helyiség(ek) közötti épületszerkezet megfelel a szabvány szerinti léghang- és (szükség esetén) lépéshang-szigetelési követelményeknek. (7. és 8. függelék)

- (6)    Csak zajvédelmi szakértő által készített szakvélemény, jegyzőkönyv fogadható el, melyet a 11. függelék előírásai szerint kell elkészíteni

11. §

- (1)    Ha az üzemeltető nem tesz eleget a 10. § (2), (3) és (4) bekezdés szerinti hatósági előírásoknak, végrehajtási bírsággal kell sújtani, ismételt esetben meg kell tiltani a zajt okozó berendezés működtetését, illetve a tevékenység végzését korlátozni kell vagy fel kell függeszteni.

- (2)    A zajkibocsátási határértéket meghaladó zaj okozója zajbírsággal sújtható. (9. függelék)

- (3)    A Polgármesteri Hivatal jegyzője– amennyiben feltételezhető, hogy a zajforrás és a szomszédos helyiség közötti hangszigetelés nem megfelelő (pl. műsorzaj áthallás)  az üzemeltetőt az épületen belüli hangszigetelés műszeres vizsgálatára és az erről szóló szakvélemény bemutatására, ezek alapján a hangszigetelés javítására és az eredmény műszeres méréssel történő igazolására kötelezheti.

12. §

- (1)    Lakossági panaszbejelentésre a zaj- és rezgésterhelés műszeres vizsgálatát a jegyző is elvégeztetheti.

- (2)    A műszeres vizsgálatok költségeit, ha a vizsgálat eredménye a határérték túllépését igazolja, illetve ha az épületszerkezet-vizsgálatoknál nem teljesül a tényleges használati követelmény, a zajforrás üzemeltetője köteles viselni. Ezek költségeit a 12. sz. függelék tartalmazza.

- (3)    A vizsgálatot – arra jogosult szakértő felkérésével - a bejelentő vagy az üzemeltető is elvégeztetheti. Hatósági intézkedés alapjául csak a 11. sz. függelék szerinti követelményeknek megfelelő szakvélemény fogadható el.

- (4)    Ha a zaj mértéke nem lépi túl a határértéket, akkor a környezetvédelmi hatóság az eljárást megszünteti.

13.§

E rendelet 2005. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 14/1993.(IX.20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Horváth Csaba					dr. Szalai Tibor

polgármester 					jegyző

      - 1.     függelék

Az Önkormányzat zaj- és rezgésvédelmi szabályozásánál alkalmazott főbb rendeletek és szabványok:

8/2002 (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról.

MSZ 18150–1-98.  	A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.

MSZ 13–111-85.  	Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határérték meghatározása.

MSZ ISO 1996–1.  	Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. Alapmennyiségek és eljárások.

MSZ ISO 1996–2.  	Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. Adatgyűjtés terület-felhasználáshoz.

MSZ 04–601–1-88.	Épületakusztika. Az épületen belüli hangszigetelés vizsgálata.

MSZ 04–601–2-88.	Épületakusztika. Lakások és önálló üdülőegységek hangszigetelési követelményei.

MSZ 04–601–3-88.	Épületakusztika. Közösségi épületek hangszigetelési követelményei.

MSZ 04–601–4-88	Épületakusztika. Homlokzati szerkezetek léghangszigetelési vizsgálata.

MSZ 13018-91.	Rezgések épületre gyakorolt hatása.

MSZ 18163–2-1998.	Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata építményekben.

Megjegyzés: a zajrendelet alkalmazása szempontjából mindig a hatályos rendeletek és a (kötelezően alkalmazandó) MSZ szabványok a mértékadóak, amennyiben a jelen állapothoz képest rendeleti vagy szabvány változás bekövetkezne.

      - 2.     függelék

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken a 8/2002 (III.22.)KöM - EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint

| Sor- szám | Zajtól védendő terület | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal 6-22 óra | éjjel 22-6 óra |
| 1. | Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett termé- szeti terület kijelölt része | 45 | 35 |
| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) | 50 | 40 |
| 3. | Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület | 552 | 452 |
| 4. | Gazdasági terület és különleges terület | 602 | 502 |

1 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150-1, illetve MSZ 15037 szerint, a zajkibocsátási határértékek meghatározásához alkalmazása az MSZ-13-111 szerint. A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjeli 0,5 óra.

2 Kórházak, szanatóriumok, rendelőintézetek, jelentős zöldfelületet igénylő intézmények közvetlen környezetében nappal legfeljebb 50 dB, éjjel legfeljebb 40 dB engedhető meg.

- 3. függelék

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken a 8/2002 (III.22.)KöM - EüM. együttes  rendelet 2. számú melléklete szerint.

|  |  | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- |  | ha az építési munka időtartama |  |  |  |  |  |
| szám | Zajtól védendő terület | 1 hónap vagy kevesebb |  | 1 hónap felett 1 évig |  | 1 évnél több |  |
|  |  | nappal 6-22 óra | éjjel 22-6 óra | nappal 6-22 óra | éjjel 22-6 óra | nappal 6-22 óra | éjjel 22-6 óra |
| 1. | Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része | 60 | 45 | 55 | 40 | 50 | 35 |
| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) | 65 | 50 | 60 | 45 | 55 | 40 |
| 3. | Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület | 70 | 55 | 65 | 50 | 60 | 45 |
| 4. | Gazdasági terület és különleges terület | 70 | 55 | 70 | 55 | 65 | 50 |

- 4. függelék

A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helyiségeiben1 a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002 (III.22.)KöM - EüM. együttes  rendelet 4. számú melléklete szerint

| Sor- szám | Zajtól védendő helyiség | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre2 (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal 6-22 óra | éjjel 22-6 óra |
| 1. | Kórtermek és betegszobák | 35 | 30 |
| 2. | Kórházak, rendelőintézetek kezelő- és műtőhelyiségei | 35 |  |
| 3. | Egyéb orvosi rendelő- és kezelőhelyiségek | 40 |  |
| 4. | Tantermek, előadó- és foglalkoztatótermek bölcsődékben, óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák; intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei | 40 |  |
| 5. | Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülőkben | 40 | 30 |
| 6. | Lakószobák szállodákban, panziókban, munkásszállókban, diákotthonokban, üdülőházakban | 45 | 35 |
| 7. | Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban | 45 |  |
| 8. | Szállodák, panziók, üdülők, szociális otthonok, munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei | 50 |  |
| 9. | Éttermek, eszpresszók | 55 |  |
| 10. | Kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei; várótermek; intézmények akusztikai szempontból kevésbé igényes helyiségei | 60 |  |

1 A közlekedési zaj terhelési határértékei csukott nyílászárók mellett értendők.

2  Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint.

A megítélési idő- közlekedésre a nappali 16 óra, éjjeli 8 óra;

- más zajforrásokra a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjeli 0,5 óra.

8/2002 (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról című rendelet szerint:

6. § (1) Épületek 4. számú mellékletben megadott zajtól védendõ helyiségében

az épület rendeltetésszerû használatát biztosító különbözõ technikai berendezésektõl (pl. felvonóktól, kazánoktól, szivattyúktól, szellõzõ- és klímaberendezésektõl vízellátási, csatornázási, fûtési, világítási berendezésektõl) és

b) az épületen belül vagy azzal szomszédos épületben folytatott termelõ vagy szolgáltató tevékenységtõl, illetve az ehhez alkalmazott géptõl, berendezéstõl, egyéb zajforrástól együttesen származó zaj terhelési határértékeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények mellett az (1) bekezdés b) pontja szerinti zajforrásoktól származó zajterhelésre     (az építõipari kivitelezési tevékenységtõl származó zajterhelés kivételével) a 4. számú melléklet 1., 2., 3., 5. és 6. sorszám szerinti helyiségekben, az ott meghatározott határértékeknél 5 dB-lel kisebb értékeket kell teljesíteni.

- 5. függelék

Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben a  zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002 (III.22.)KöM - EüM. együttes rendelet 5. melléklete szerint

| Sor- szám | Épület, helyiség1 |  | Rezgésterhelési határérték2 (mm/s2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AM | A0 | Amax3 |
| 1. | Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. műtő) |  | 3 | 3,6 | 100 |
| 2. | Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, szálláshely-szolgáltató épület, kórház, szanatórium lakó- és pihenőhelyiségei | nappal 6-22 óra | 10 | 12 | 200 |
|  |  | éjjel4 22-6 óra | 5 | 6 | 1005 |
| 3. | Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. hangversenyterem, templom); bölcsőde, óvoda foglalkoztató helyiségei; orvosi rendelő |  | 10 | 12 | 200 |
| 4. | Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. tanterem, számítógépterem, könyvtári olvasóterem, tervezőiroda, diszpécserközpont); színházak, mozik nézőterei; magasabb komfortfokozatú szállodák közös terei |  | 20 | 24 | 300 |
| 5. | Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve vendéglátó terei; sportlétesítmények nézőtere; középületek folyosói, előcsarnokai |  | 30 | 36 | 600 |

Megjegyzések:

1	A táblázatban nem szereplő helyiség esetén a funkciójának legmegfelelőbb sorszámba való besorolást kell alkalmazni.

2	Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18163-2 szabvány szerint. A megítélési idő: a nappali 16 óra, éjjeli 8 óra.

3	Ha a rezgés az MSZ 18163-2 értelmezése szerint ritkán előforduló, rövid idejű rezgési jelenség, akkor a nappali

időszakra  vonatkozó Amax (az 1. sorszámú helyiségek kivételével) a táblázatban közölt értékek másfélszerese.

4	Csak akkor kell érvényesíteni az éjszakai határértéket, ha a helyiséget éjszaka is rendeltetésszerűen használják.

5	Rendszeres üzemi tevékenységből származó rezgések esetén Amax = 30 mm/s2.

- 6. függelék

Több üzemeltető által működtetett zajforrások zajterhelő hatása esetén, a zajkibocsátási határértékek megállapítását üzemeltetőnként kell meghatározni, az alábbi KN-korrekció alkalmazásával az MSZ 13-111:1985.  3.3.2. pont szerint

| Zajforrások száma (N) | KN (dB) |
| --- | --- |
| 1 | 0,0 |
| 2 | -3,0 |
| 3 | -4,8 |
| 4 | -6,0 |
| 5 | -7,0 |
| 6 | -7,8 |
| 7 | -8,5 |
| 8 | 9,0 |
| 9 | -9,5 |
| 10 | -10,0 |

- 7. függelék

Épületakusztika.

Társasházban lévő lakások és önálló üdülőegységek hangszigetelési követelményei

az MSZ-04.601/2-88 szerint

| sorszám |  |  | A zaj ellen védendő helyiséget a zajos helyiségtől elválasztó, illetve a zajt sugárzó szerkezet. |  |  |  |  | követelmény Rw(dB) R’w(dB) L’nw(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | lakások, illetve üdülőegységek lakószobái és másik lakás, illetve üdülőegység bármilyen helyisége között |  | - |  |  |  | 52(1) |  |  | 55(2) |  |  |  |
| 2 |  |  | födém |  |  | lakások, üdülőegységek előszobái, konyhái, kamrái, fürdőszobái és másik lakás, illetve önálló üdülőegység hasonló helyisége között |  | - |  |  |  | 47(3) |  |  | 58 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | a lakás, illetve önálló üdülőegység bármilyen helyisége és közös használatú padlástér, pince vagy földszinti tároló kamrák között |  | 52 |  |  |  | - |  |  | 55 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | lakáson, illetve üdülőegységen belüli szintek között |  | - |  |  |  | 47 |  |  | 55 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | nyitott átjáró (kapualj) és lakás vagy üdülőegység bármilyen helyisége között |  | 52 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 6 |  |  | lépcsőkar vagy pihenő, terasz, folyosó |  |  | lakószoba mellett, vagy fölött |  | - |  |  |  | - |  |  | 55 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | lakás, illetve üdülőegység egyéb helyisége mellett vagy fölött |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | lakások, illetve üdülőegységek között |  | - |  |  |  | 52 |  |  | - |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | lakáson belül, ha a válaszfalban nincs ajtó |  | - |  |  |  | 37 |  |  | - |  |  |  |
| 10 |  |  | fal |  |  | közös használatú padlástér, vagy földszinti tárolókamrák és lakás, illetve üdülőegység között |  | 52 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | nyitott átjáró (kapualj) és lakás, illetve üdülőegység között |  | 52 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | lépcsőház vagy zárt közlekedő folyosó és lakás, illetve üdülőegység között |  | 52 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | lakáson, illetve üdülőegységen belül, szoba és előszoba között |  | 20 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 14 |  |  | ajtó |  |  | lépcsőház, függőfolyosó, vagy belső folyosó és előszoba között |  | 27(4) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | lépcsőház, függőfolyosó vagy belső folyosó és lakószoba vagy lakóelőtér között |  | 37 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |

Megjegyzés:

(1) Ajánlott érték:   R’w ≥ 55 dB	súlyozott helyszíni léghanggátlási szám

(2) Ajánlott érték:  L’n,w ≤ 53 dB	súlyozott helyszíni lépéshangnyomásszint

(3) A közös szellőztetőkürtők hangszigetelést rontó hatását kifejező enyhe követelmény. Ajánlott érték R’w ≥ 52 dB

(4) Ajánlott érték:  R’w ≥ 32 dB.

- 8. függelék

Épületakusztika.

Szabványos használati zajszintek lakó-, üdülő- és közösségi épületek rendeltetésszerűen használt helyiségeiben az MSZ-04.601/3-88 M1. melléklet szerint.

| Sorszám | Az épület rendeltetése | A helyiség rendeltetése | Használati zajszint Lho, Lh1 (1) dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lakó-és üdülőépület | Lakó, közlekedő- és főzőhelyiségek | 80 |
| 2 | Kórház, szanatórium, orvosi rendelő | Betegszoba, különleges igényű (intenzív) betegszoba, orvosi szoba, személyzeti pihenő | 65 |
| 3 |  | Vendégszoba, lakószoba, orvosi rendelő, illetve kezelő | 70 |
| 4 | Nevelési, oktatási intézmény | Foglalkoztató, tanterem, előadóterem, tanári szoba | 80 |
| 5 |  | Ének-zene terem, tornaterem | 90 |
| 6 |  | 1-2 személyes iroda, vagy akusztikai szempontok szerint kialakított nagyteres iroda gépi zajforrások nélkül, tanácsterem | 70 |
| 7 | Bármilyen közösségi épület | 3-5 személyes iroda, legfeljebb 2db egyidejűleg működő iroda-, vagy írógéppel | 75 |
| 8 |  | 2-nél több gépi zajforrást tartalmazó iroda vagy akusztikai szempontok nélkül kialakított nagyteres iroda | 80 |
| 9 |  | A vizsgálat ill. követelmény tárgyát képező épülethez tartozó: társalgó, büfé, eszpresszó | 80 |
| 10 |  | étterem, személygépkocsi tároló 1-2 gépkocsi részére | 85 |
| 11 | Bármilyen épület | konyhaüzem | 90 |
| 12 |  | műhely, nagy gépkocsitároló | 95 |
| 13 |  | nyilvános forgalmú üzlethelyiség | 85 |
| 14 |  | nyilvános forgalmú büfé, étterem, eszpresszó, konyhaüzem | 90 |
| 15 |  | nyilvános forgalmú műhely, nagy gépkocsitároló | 95 |

(1) Az MSZ-04.601/2   (1)  összefüggésével, illetve az MSZ-04.601/3  (1) és  (2)  összefüggéseivel értelmezett mértékadó hangszigetelési követelmény meghatározása során, a mellékletben nem szereplő helyiségek szabványos használati zajszintjét összehasonlító becsléssel  kell megállapítani.

Vitás esetben  Ln,1  értéket az MSZ-04.601/2. 1.16 szakaszában értelmezett tényleges használati zajszinttel (Ln,t  ) kell helyettesíteni.

- 9. függelék

- A zajbírság kiszámításának módja (a 12/1990. (V. 23.) KVM rendelet alapján)

- 1.     A zaj- és rezgésbírság  (a továbbiakban: bírság) összegét forintban a

a)

képlet alapján kell megállapítani, ha

új üzemi létesítmény üzembe helyezését, valamint építési munka során annak megkezdését, meglévő üzemi létesítmény esetén a környezetvédelmi hatóság által a zajcsökkentésre megadott határidőt követően az okozott zaj meghaladja a megállapított zajkibocsátási határértéket;

b)          B = 2000 (2T2 + L + H + 50)

képlet alapján kell megállapítani, ha új út, vasútvonal, polgári repülőtér létesítését követően az okozott zaj, vagy rezgés meghaladja a megadott zaj-, vagy rezgésterhelési határértéket;

c) 	B = 2000 (T2 + L2 + H2 + 50) Cc

képlet alapján kell megállapítani, ha

új üzemi létesítmény üzembe helyezését, valamint építési munka során annak megkezdését, meglévő üzemi létesítmény esetén a környezetvédelmi hatóság által a rezgés csökkentésére megállapított határidőt követően az okozott rezgés meghaladja a megengedett rezgésterhelési határértéket,

ahol

B  =   a bírság forintban kifejezett összege;

T = a megállapított zajkibocsátási, illetőleg a megengedett zaj-, vagy rezgésterhelési határérték dB-ben meghatározott legmagasabb túllépésének mértékszáma, amelynek értéke legfeljebb T = 30 lehet;

L   =   azon szobák száma,

H   =   közintézmények azon védendő helyiségeinek száma,

-                   amelyek ablaka előtt az adott zajforrás által okozott zaj meghaladja a megengedett zajterhelési határértéket,

-                   amelyek padlózatán az okozott rezgés meghaladja a megengedett rezgésterhelési határértéket.

2. Az egyes tényezők értékének megállapítása

a.) L és H legmagasabb értéke

-        az 1/a. pontban szereplő képlet alkalmazása esetén:	L =   800 db; 	H = 200 db;

-        az 1/b pontban szereplő képlet alkalmazása esetén:	L = 1500 db;	H = 500 db;

-        az 1/c pontban szereplő képlet alkalmazása esetén:	L =    50 db; 	H =   30 db.

b.) A CA tényező értékét a

képlet alapján kell kiszámítani, ha a túllépéssel érintett helyiségek száma (L+H) nem éri el a 15-öt, egyébként a CA = 1.

c.) A Cc tényező értékét a

képlet alapján kell kiszámítani, ha a túllépéssel érintett helyiségek száma (L+H) nem éri el az 5-öt, egyébként a Cc = 1.

3. Módosító szorzók

a.) A bírság 1. pontban közölt képletekkel számított összegét a környezetvédelmi hatóság - az egyéb körülmények mérlegelésével - 0,2-től 1,5-ig terjedő szorzók alkalmazásával módosíthatja.

1,0-nél nagyobb értékű szorzó csak akkor alkalmazható, ha a zajkibocsátási határérték túllépés a 10 dB (A) mértéket meghaladja és annak kialakulása szándékos cselekmény vagy súlyos gondatlanság (pl. zajcsökkentő elem eltávolítása, jelentős zajnövekedést okozó műszaki hiba elhárításának elmulasztása stb.) következménye.

b.) Az 1., 2. és 3. pont alapján megállapított bírság összegét a bírság kiszámításának alapjául szolgáló határérték ismételt túllépése esetén súlyosbító szorzókkal kell növelni.

A súlyosbító szorzó értéke:

a határérték második alkalommal történő túllépésekor legfeljebb 1,5;

harmadik és minden további alkalommal történő túllépésekor legfeljebb 2 lehet.

- 10. függelék

Zajvédelmi adatlap hangosító berendezés alkalmazásának kérelmezéséhez.

| 1 | Szolgáltató/Cég/Vállalkozó neve: | címe: |  | telefonszáma: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tulajdonos neve: | címe: |  | telefonszáma: |  |
| 3 | Üzemeltető neve: | címe: |  | telefonszáma: |  |
| 4 | A zeneszolgáltató létesítmény neve | címe: |  | telefonszáma: |  |
| 5 | A zeneszolgáltató létesítmény | nyitva tartása a hét napjain: …………………………… ………………………………………………………… |  |  |  |
| 6 | A zeneszolgáltató létesítmény környezeti elhelyezkedése | önálló épület: |  | lakóház: |  |
| 7 | A zeneszolgáltató létesítmény környezetében lévő védendő épületek címe: (az zeneszolgáltatót és a környező épületeket lépték-helyes helyszínrajzon is ábrázolni kell) | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 8 | A zeneszolgáltató létesítmény épületgépészeti jellemzése: ……………………………………………………………………………………………………………… | természetes szellőztetés (portál/ablak/ ajtónyitással]: | mesterséges szellőztetés: …………………………………… |  | klimatizálás: ……………………………………………………… |
| 9 | Az épületgépészeti rendszerek típusa, főbb jellemzői: …………………………………………………………………………………………………… | szellőzőgépek: ………………………………………………………… |  | klímagépek: ………………………………………………………… |  |
| 10 | Az épületgépészeti rendszerek telepítési helyzete a védendő lakásokkal együtt ábrázolva | A rajzi mellékletet csatolni kell! (alaprajz, metszet) |  |  |  |
| 11 | Szellőző-berendezés működési ideje: | nappal: |  | éjjel: |  |
| 12 | Klíma működési ideje: | nappal: |  | éjjel: |  |
| 13 | Klíma üzemelési időtartam a működési idő alatt: | nappal: |  | éjjel: |  |
| 14 | Zeneszolgáltatás jellege a hét napjain | élőzene: |  | gépzene: |  |
| 15 | Zeneszolgáltatás módja | zárt térben: |  | szabad térben: |  |
| 16 | Zeneszolgáltatás elektronikus eszközei (megnevezés, típus, teljesítmény vagy egyéb jellemző adat) | jelforrások, keverők, előerősítők, jelformálók, teljesítményerősítők, korlátozók |  | hangsugárzók felsorolása (típus, teljesítmény, ér-zékenység, max. tartós szinuszos és zenei zajszint dB). |  |
| 17 | A zajhatárértékek teljesítéséhez tartozó tényleges használati zajszint a zeneszolgáltató létesítményben: LAF1%(dB), MSZ-04.601/1-88. szabvány 1.15. pontja szerint. | nappal: ………………………………………………………… |  | éjjel: ………………………………………………………… |  |
| 18 | A nyílászárók helyzete (csukott, nyitott) a működés (nyitva tartás) alatt: | nappal: |  | éjjel: |  |
| 19 | A zajterhelési határértékek betartását biztosító műszaki megoldások, korlátozások, eszközök: …………………………………………………………………………………………………… | fix kiépítésű rendszernél: |  | változó műsorforrás (változó zenekar, változó diszkós +keverő, hangerősítő eszkö-zök) esetén: |  |
| 20 | A létesítést megelőzően volt-e | szabványos léghangszigetelés vizsgálat: |  | zajvédelmi tervezés az 50-3150 Hz műsorforrás frekvenciasávban: |  |
| 21 | Lakóházban történő üzemelés esetén a lakók/kezelő közgyűlési hozzájárulása az 1-21. pontok előzetes ismerete, láttamozása alapján | írásbeli hozzájárulás, közgyűlési határozat és az ezen kérelem lakók által való aláírt példánya is csatolandó! |  |  |  |
| 22 | Felelős kérelmező neve: |  |  |  |  |
| 23 | Felelős kérelmező címe |  |  | telefonszáma: |  |
| 24 | Felelős kérelmező aláírása: |  |  | Dátum: |  |

- 11. függelék

- Zajvédelmi szakvélemények és mérési jegyzőkönyvek tartalmi követelményei

- 1.        Az OMH hitelesítésre kötelezett mérőműszereknél az alábbiak szerint azonosítható összetartozással kell felsorolni az alkalmazott mérőeszközöket.

Mikrofon:  gyártmány/típus/gyári szám/OMH hitelesítő okirat száma és érvényességi határnap.

Zajmérő műszer: gyártmány/típus/gyári szám/OMH hitelesítő okirat száma és érvényességi határnap.

Frekvenciaelemző: gyártmány/típus/gyári szám/OMH hitelesítő okirat száma és érvényességi határnap.

Hangnyomásszint kalibrátor: gyártmány/típus/gyári szám/OMH hitelesítő okirat száma és érvényességi határnap.

A szakvéleményhez mellékelni kell a mérőeszközök OMH hitelesítési okiratának másolatait.

- 2.        Pontosan kell rögzíteni a zajforrás mérési és üzemeltetési  körülményeit, a mérés megkezdésének és befejezésének időpontját, a mérési részidők kezdetét és végét.

A tonális komponens zajterhelést növelő hatása miatt, különösen a kültéri klímaegységeknél, folyadékhűtőknél, szellőzőgépeknél végzett mérésnél – közölni kell a zajterhelés spektrumot - a tonális tartalom zajterhelő hatásának megítélése céljából.

A mérési adatokat digitális módszerű adatrögzítéssel és adat dokumentálással kell a szakvéleményhez csatolni.

- 3.        Háttérterhelés mérésnél rögzíteni kell a mért zajterhelés környezeti és üzemelési vonatkozású jellemzőit.

- 4.        Léghangszigetelés mérésnél az adó- vevő teremben mért részadatokat és az utózengési idő részadatokat is közölni kell.

- 5.        Zeneszolgáltatás esetén, a  lakásokat általában zavaró basszushatás miatt, a  zajcsillapítás megfelelőségének bizonyítása az  50-3150Hz frekvenciasávban is ajánlott.  A szakvéleménynek tartalmaznia kell, hogy az üzemeltetendő hangerősítő rendszer(ek) milyen nagyságú tényleges használati zajszinttel ( LAF1%) fognak üzemelni,   és a hangerősítő rendszer(ek) hangerő korlátozása milyen eljárással történik.

- 6.        Általában, minden olyan mérési körülményt, részadatot, vagy számítási eljárást közölni kell, ami a végeredményt befolyásolja.

- 7.        A zajvédelmi dokumentációnak tartalmaznia kell a védendő terület, helyiség jelenlegi (meglévő) háttérterhelését (MSZ 18150-1:1998. szerint) és a várható zajterhelés szintjét, illetve bizonyítania kell a zajterhelési, illetőleg a zajkibocsátási határérték teljesülését,

- 12. függelék

- Az Önkormányzat által megrendelt zaj- és rezgésvizsgálatok költségtarifái

Zajmérés

Egy zajforrás (szolgáltató, vállalkozó, stb.), zajforrás csoport, vagy építési munkából származó zaj műszeres mérése és mérési jegyzőkönyv készítése:

1-4 mérőhelyen:     100 eFt+ÁFA.

5-8 mérőhelyen:     120 eFt+ÁFA.

9-15 mérőhelyen:   150 eFt+ÁFA.

A mérési tarifa egy mérési alkalomra vonatkozik.

A nappali mérések éjjeli időszakban való ismételt mérése estén 50% pótdíj kerül felszámításra.

- Rezgésmérés

Emberre ható rezgésterhelés, vagy épületek rezgésterhelésének szabványos megítélésére vonatkozó műszeres mérés és mérési jegyzőkönyv készítése

1-4. mérőhelyen:    120 eFt+ÁFA.

5-8. mérőhelyen:    150 eFt+ÁFA.

A mérési tarifa egy mérési alkalomra vonatkozik.

A nappali mérések éjjeli időszakban való ismételt mérése estén 50% pótdíj kerül felszámításra.

Fal és födém léghangszigetelés vizsgálata, továbbá födém- és egyéb épületszerkezetek lépéshangszigetelés vizsgálata.

Műszeres mérés teljesítése és mérési jegyzőkönyv készítése:

1 fal     (vagy födém, vagy egyéb épületszerkezet) szabványos vizsgálata:   150 eFt+ÁFA.

2-3 fal (vagy födém, vagy egyéb épületszerkezet) szabványos  vizsgálata:   250 eFt+ÁFA.

A léghangszigetelés vizsgálati költségek a szabványos 100-3150 Hz frekvenciatartományra vonatkoznak.

Amennyiben a műsorzene, illetve a zajforrás használati jellege következtében kiterjesztett frekvenciasávban (50-3150 Hz) kell a léghangszigetelés  méréseket teljesíteni, akkor az egyes árcsoportokon belül, a vizsgált szerkezetek száma szerint további 30.000 Ft+ÁFA/szerkezet felár kerül felszámításra.

Megjegyzések:

1). A fenti kalkulációk általános esetekre alkalmazandóak.

Amennyiben az adott vizsgálati ügy nem illeszthető a felsorolt esetekhez, akkor egyedi árképzés alkalmazandó, amelyre fel kell hívni a vizsgálati költséget viselő figyelmét.

2). Az ÁFA díjtétel 50-50%-os megosztású, miszerint a mérés teljesítésénél és a szakértés készítésénél egyaránt 50-50%-os ráfordítás kerül felszámításra.

A jelenleg hatályos ÁFA-kulcs szerint a mérés 12%-os, a szakértés 25%-os.

Az ÁFA-kulcsok változása esetén a hatályos adatokat kell figyelembe venni.

- 13. függelék

Alkalmi rendezvényekre vonatkozó eljárás a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002.(III.22.) KöM-EüM rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján:

„Alkalmi kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől származó zajterhelésre a környezetvédelmi hatóság1 – az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény szervezőjének szakértői véleménnyel alátámasztott kérelmére – meghatározott időtartamra, 1. számú melléklete2 szerinti zajterhelési határértékekhez képest eseti túllépést engedélyezhet, amelynek mértéke legfeljebb 10 dB lehet.”

1 .lásd: 12/1983(V.12.)MT rendelet

2 .lásd: jelen rendelet 2. függeléke